PRETUL R90	PICHETAREA DE DETALIU A TRASEULUI DRUMULUI

Plata pentru pichetarea de detaliu a traseului se face pe  km de drum.

Lucrarile constau din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile necesare;

- verificarea starii tehnice a bornelor existente si repararea acestora daca este cazul ;

- verificarea topografica a pozitiei bornelor existente si efectuarea corectiilor necesare;

- amplasarea de noi borne daca este cazul;

- materializarea in teren a punctelor importante ale traseului si fixarea martorilor pentru -  - identificarea punctelor respective;

Aceasta descriere se aplica pentru pichetarea de detaliu a drumului, in conformitate cu elementele de trasare prevazute in proiect si cu cerintele Inginerului.

PRETUL R13d		SPARGEREA SI DESFACEREA STRUCTURII

ASFALTICE LA PARTEA CAROSABILA CU

CIOCANUL PNEUMATIC

Se plateste la m3 de imbracaminte.

Lucrarile constau din:

- spargerea structurii asfaltice cu ciocanul pneumatic;

- dislocarea blocurilor rezultate, strangerea molozului in gramezi;

- transportul materialului rezultat la un depozit stabilit de inginer;

- curatirea terenului.

Toate operatiunile se vor executa conform cerintelor inginerului.

PRETUL R13a		SPARGEREA SI DESFACEREA BETONULUI DE 					CIMENT LA IMBRACAMINTEA CAROSABILA, 					EXECUTATA CU CIOCANUL PNEUMATIC

Se plateste la m3 de imbracaminte.

Lucrarile constau din:

- spargerea betonului cu ciocanul pneumatic;

- dislocarea blocurilor rezultate, strangerea molozului in gramezi;

- transportul materialului rezultat la un depozit stabilit de inginer;

- curatirea terenului.

Toate operatiunile se vor executa conform cerintelor inginerului.

PRETUL E4	     SAPATURA IN TEREN TARE + NIVELARE SI COMPACTARE

Se masoara la m3 de sapatura masurata geometric in sectiune transversala.

Lucrarile constau din:

- marcarea zonei unde urmeaza sa se execute sapatura;

- executia sapaturii din balast;

- incarcarea si transportul materialului rezultat;

- taxa de depozitare la groapa de gunoi autorizata;

- nivelarea si finisarea patului drumului si a taluzelor;

- verificarea profilului proiectat;

- verificarea calitatii materialului rezultat din sapatura pentru a putea fi utilizat;

- curatirea suprafetei de teren.

Toate operatiunile se vor executa in conformitate cu proiectul, sau conform cerintelor inginerului.

PRETUL R3	    				STRAT DIN NISIP

Se masoara la m3 de nisip compactat si pus in opera, masurat geometric in sectiune transversala.

Lucrarile constau din:

- procurarea materialelor;

- transportul materialelor la locul de punere in opera;

- punerea in opera;

● asternerea nisipului;

● udarea si compactarea pana la atingerea gradului de compactare        	    necesar;

● curatirea suprafetei;

● corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare

- toate verificarile efectuate in timpul executiei;

- curatirea terenului si transportul materialelor neutilizabile la groapa de gunoi autorizata.

Toate operatiunile se efectueaza conform liniilor de demarcatie si cotelor de nivel de pe desene sau stabilite de inginer.

PRETUL R2				FUNDATIE DIN BALAST

Se masoara la m3 de balast compactat si pus in opera, masurat geometric in sectiune transversala.

Lucrarile constau din:

- procurarea materialelor;

- transportul materialelor la locul de punere in opera;

- punerea in opera;

● asternerea balastului;

● udarea si compactarea pana la atingerea gradului de compactare        	    necesar;

● curatirea suprafetei;

● corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare

- toate verificarile efectuate in timpul executiei;

- curatirea terenului si transportul materialelor neutilizabile la groapa de gunoi autorizata;

Toate operatiunile se efectueaza conform liniilor de demarcatie si cotelor de nivel de pe desene sau stabilite de inginer in conformitate cu Caietul de Sarcini.

PRETUL R35		STRAT DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA

Se plateste pe mc de piatra sparta compactat si pus in opera, masurat geometric in sectiune transversala.

Lucrarile constau din:

● procurarea materialelor;

● toate operatiile de transport necesare aprovizionarii cu material;

● punerea in opera

- asternerea mecanica a pietrei sparte;

- rectificarea suprafetei la uscat cu adaugarea materialului necesar, inainte si in urma cilindrului compresor;

- asternerea manuala a materialului de impanare (15 kg/mp), innoroire si protectie, precum si udarea cu apa;

- compactarea pietrei spartepana la atingerea gradului de compactare necesar;

- curatirea suprafetei;

● toate verificarile in timpul executiei.

Toate operatiunile vor fi realizate in functie de demarcatiile de nivel proiectate sau stabilite de inginer.

PRETUL R9	STRATUL DE LEGATURA DIN BETON ASFALTIC BINDER

Se plateste la tona de strat de binder gata compactat si pus in opera.

Lucrarile constau din:

- aprovizionarea cu agregate si materiale necesare fabricarii mixturii;

- fabricarea mixturii sau aducerea gata pregatita de la un su-antreprenor aprobat;

- transportul mixturii gata pregatita, pe amplasament pentru punere in opera;

- punere in opera:

  - curatirea si uscarea suprafetei existente;

  - indepartarea particulelor de materiale straine;

  - asternerea si cilindrarea mixturii de beton asfaltic pana la atingerea cotei de nivel, a grosimii si densitatii mentionate in Specificatiile Tehnice (Caiete de Sarcini);

  - verificarea grosimii, cotei de nivel si gradului de compactare;

  - verificarea suprafetei si efectuarea corectiilor conform cerintelor privind cota de nivel, grosimea si tolerantele;

  - curatirea terenului si transportul materialelor la groapa de gunoi autorizata (taxa de groapa inclusa).

Toate operatiunile se vor efectua in functie de liniile de demaractie si cotele de nivel din Desene sau conform cerintelor Inginerului si se va tine cont de Caietul de Sarcini.

# PRETUL R33c	STRAT DE UZURA DIN BETON ASFALTIC BA16

Plata pentru realizarea stratului de beton asfaltic pentru stratul de uzura,  va fi facuta pe metru patrat (m2) de beton asfaltic pus in opera gata compactat, cantitatea fiind determinata geometric din proiect.

Lucrarile constau din :

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare

- 	toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

-	prepararea betonului asfaltic sau aprovizionarea de la un producator aprobat de catre Consultant;

-	punerea in opera :

-	asternerea mixturii si compactarea

-	verificarea grosimii si compactarii stratului, inclusiv extragerea de carote, daca  e cazul ;

-	verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont de valoarea tolerantelor

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, -  - finisarea suprafetei la nivelul celei adiacente)

- tratarea suprafetei dupa asternerea stratului de uzura.

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

NOTA: in pret nu se include amorsarea stratului suport.

-in pret se includ si cantitatile de mixtura suplimentara datorita taierii marginilor

benzilor de asfalt turnate anterior in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile partii

carosabile, precum si evacuarea acestora.

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si asternerea la cald a mixturii bituminoase pentru stratul de uzura, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

PRETUL R7

- AMORSAREA STRATULUI ASFALTIC CU EMULSIE CU RUPERE RAPIDA 0.9 kg/mp CARE CUPRINDE SI CURATIREA MECANICA A SUPRAFETELOR PENTRU PARTEA CAROSABILA

- AMORSAREA STRATULUI ASFALTIC CU EMULSIE CU RUPERE RAPIDA 0.6 kg/mp CARE CUPRINDE SI CURATIREA MECANICA A SUPRAFETELOR PENTRU PARTEA CAROSABILA

Se plateste la m2 de suprafata stropita.

Lucrarile constau din:

- curatirea mecanica a suprafetei, stropirea cu apa, procurarea bitumului taiat, diluarea suspensiei de bitum, intinderea peliculei bituminoase, transportul materialului si punerea lui in opera;

- curatirea amplasamentului si transportul materialelor neutilizabile la groapa de gunoi autorizata;

- taxa de groapa.

Toate operatiunile se vor executa conform detaliilor din Desene sau conform instructiunilor Inginerului.

PRETUL F1A	MARCAJE RUTIERE LONGITUDINALE

Se plateste la km de drum.

Cuprinde:

- toate materialele, mana de lucru, utilajele speciale si uneltele pentru vopsit, mijloacele de transport

- curatarea suprafetei drumului;

- pichetarea/premarcarea  dupa desene in concordanta cu Caietele de Sarcini si cerintele Consultantului;

- manufactura, aprovizionarea pe santier, transportul, descarcarea, manipulare, instalarea si aplicarea diverselor materialelor (semnalizari, marcare, iluminare, conuri, bariere etc) cerute la marcarea provizorie din timpul perioadei de marcare

- aprovizionarea pe santier, transportul, descarcarea si manipularea materialelor retroreflectoare si aplicarea in forma si dimensiuni aratate in desene si in concordanta cu Caietele de Sarcini si cerintele Consultantului;

- prelevarea de probe si incercari de laborator asupra tuturor materialelor incorporate in lucrare;

Toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Consultantului in scopul executarii complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare.

PRETUL F3		procurare si instalare indicatoare

Se plateste la bucata.

Cuprinde :

- toate materialele, mana de lucru, utilajele, bazele de productie, mijloacele de transport

- saparea gropilor pentru stalpi

- scoaterea pamantului, incarcarea, transportul, descarcarea si imprastierea intr-un depozit stabilit de Contractor si aprobat de Consultant

- aprovizionarea pe santier, incarcarea, transportul, descarcarea si manipularea semnelor rutiere si a stalpilor

- aprovizionarea pe santier, transportul, descarcarea, manipularea, asamblarea si instalarea schelelor sau a materialelor alternative, mutarea pe santier si operarea uneltelor mecanice de ridicare

- debarasarea schelelor, intretinerea si mutarea de pe santier in curtea Contractorui, daca se cere

- aprovizionarea pe santier, incarcarea, transportul, descarcarea si manipularea materialelor pentru beton: agregat, ciment, apa, adaosuri etc

- prepararea betonului din componente in statie sau alternativa de procurare de la un furnizor aprobat

- transportul betonului de la bazele de productie la locul de punere in opera, descarcarea si turnarea in gauri

- montarea stalpilor si a semnelor, montare si a tuturor materialelor necesare pentru terminarea lucrarii asa cum se arata in desene in concordanta cu Caietele de Sarcini si exigentele Consultantului

- prelevarea de probe si incercari de laborator asupra  tuturor materialelor incorporate in lucrare

Toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Consultantului in scopul executarii complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare.

PRETUL R19a		DEMONTARE BORDURI EXISTENTE FORMAT

(20X25)

PRETUL  R19b		DEMONTARE BORDURI EXISTENTE FORMAT

(10X15)

Se masoara la m de bordura demontata, conform masuratorilor de pe amplasament.

Lucrarile constau din:

- demontarea bordurilor si fundatiei existente;

- transportul bordurilor demontate intr-o zona de depozitare aprobata de inginer;

- sortare bordurilor pentru refolosire si a betonului din fundatie la o groapa de gunoi autorizata;

- taxa de depozitare la groapa de gunoi autorizata;

- curatirea amplasamentului.

Toate operatiunile se vor executa in conformitate cu proiectul, sau conform cerintelor inginerului.

PRETUL R17	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON 20X25 cm PE FUNDATIE DIN BETON Bc 7,5 (C6/7,5) (B100) (LA  MARGINEA PARTII CAROSABILE)

Se masoara la m de bordura prefabricata pusa in opera si masurata pe aliniament.

Lucrarile constau din:

- aprovizionarea cu borduri normale sau tesite, agregate si ciment;

- curatirea terenului;

- punarea in opera a bordurilor ;

- nivelarea si compactarea stratului suport de pamant;

- executia pe amplasament a stratului suport de pamant;

- executia pe amplasament a stratului de fundatie din beton;

- fabricarea amestecului de ciment- nisip;

- amplasarea bordurilor si umplerea rosturilor cu mortar de ciment;

- transporturile materialelor de la santier la lucrare;

- curatirea amplasamentului de reziduri si transportul la groapa de gunoi autorizata.

Toate operatiunile se efectueaza conform liniilor de demarcatie si cotelor de nivel de pe desene sau stabilite de inginer.

PRETUL R18	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON 10X15 cm PE FUNDATIE DIN BETON Bc 7,5 (C6/7,5) (B100)

Se masoara la m de bordura prefabricata pusa in opera si masurata pe aliniament.

Lucrarile constau din:

- aprovizionarea cu borduri, agregate si ciment;

- curatirea terenului;

- punarea in opera a bordurilor ;

- nivelarea si compactarea stratului suport de pamant;

- executia pe amplasament a stratului suport de pamant;

- executia pe amplasament a stratului de fundatie din beton;

- fabricarea amestecului de ciment- nisip;

- amplasarea bordurilor si umplerea rosturilor cu mortar de ciment;

- transporturile materialelor de la santier la lucrare;

- curatirea amplasamentului de reziduri si transportul la groapa de gunoi autorizata.

Toate operatiunile se efectueaza conform liniilor de demarcatie si cotelor de nivel de pe desene sau stabilite de inginer.

PRETUL C1				ADUCEREA LA COTA A GURILOR

DE SCURGERE EXISTENTE

Se masoara la bucata, conform datelor din proiect.

Lucrarile constau din:

- demontarea capacului;

- curatirea gurilor de scurgere (1,00 mc pamant);

- spargerea betonului existent 0,1 mc/buc

- prevederea de distantieri plastic 10 buc/buc;

- prevederea de otel beton 15 kg/buc;

- betonarea cu 0,3 mc/buc;

- montarea capacului;

- incarcare, transport material rezultat din demolari la groapa de gunoi  (inclusiv taxa de groapa);

- obtinerea avizelor din partea proprietarilor de retele;

- curatirea suprafetei de teren.

Toate operatiunile se vor executa conform detaliilor de exexcutie, sau conform instructiunilor stabilite de inginer.

PRETUL C2	ADUCEREA LA COTA A CAMINELOR DE

VIZITARE

Se masoara la buc.,  conform datelor din proiect.

Lucrarile constau din:

- desfacerea capacului existent si transportul in depozitul indicat de beneficiar;

- aprovizionare cu capac nou;

- spargerea betonului existent 0,1 mc./buc;

- prevederea de distantieri plastic 10 buc./buc

- prevederea de otel beton 15kg./buc;

- betonarea cu 0,3 mc./buc

- montarea capacului;

- incarcarea si transportul materialului rezultat din demolari la o groapa de gunoi autorizata;

- taxa de groapa;

- obtinerea tuturor avizelor din partea proprietarilor de retele;

- curatirea suprafetei de teren.

Toate operatiunile se vor executa in conformitate cu proiectul, sau conform cerintelor Inginerului.

PRETUL C4	GURI DE SCURGERE NOI INCLUSIV RACORD LA CAMINE CU TUB Φ300 mm DE 10 m/buc.

Se masoara la buc., conform datelor din proiect.

Lucrarile constau din:

- executarea sapaturii, sprijinirilor, evacuarea materialelor si transportul la groapa de gunoi autorizata;

- taxa de depozitare la groapa de gunoi autorizata;

- procurarea sau prepararea betonului si mortarului;

- procurarea elementelor prefabricate ale gurii de scurgere inclusiv gratarul cu rama de fonta;

- montarea elementelor componente si monolitizarea lor;

- legarea racordului cu tub Φ300 mm;

- curatirea suprafetei de teren;

- obtinerea tuturor avizelor din partea proprietarilor de retele.

Toate operatiunile se vor executa in conformitate cu proiectul, sau conform cerintelor inginerului.

PRETUL C6                                     ADUCEREA LA COTA A RASUFLATORILOR

DE GAZE (PARTEA CAROSABILA)

Se masoara la buc.,  conform datelor din proiect.

Lucrarile constau din:

- desfacerea capacului existent si transportul in depozitul indicat de beneficiar;

- aprovizionare cu capac nou;

- spargerea betonului existent 0,05 mc./buc;

- montarea capacului;

- incarcarea si transportul materialului rezultat din demolari la o groapa de gunoi autorizata;

- taxa de groapa;

- obtinerea tuturor avizelor din partea proprietarilor de retele;

- curatirea suprafetei de teren.

Toate operatiunile se vor executa in conformitate cu proiectul, sau conform cerintelor Inginerului.

PRETUL R13c		SPARGEREA SI DESFACEREA BETONULUI 							ASFALTIC LA TROTUARE CU CIOCANUL 							PNEUMATIC

Se plateste la m3 de imbracaminte.

Lucrarile constau din:

- spargerea betonului cu ciocanul pneumatic;

- dislocarea blocurilor rezultate, strangerea molozului in gramezi;

- transportul materialului rezultat la un depozit stabilit de inginer;

- curatirea terenului.

Toate operatiunile se vor executa conform cerintelor inginerului.

PRETUL R26a		BETON DE CIMENT PENTRU TROTUARE							C8/10 IN GROSIME DE 10 cm

Se plateste la m3 de suprafata aferenta trotuarului conform masuratorilor de pe amplasament.

Lucrarile constau din:

- curatirea fundatiei;

- aprovizionarea cu materiale generale;

- prepararea sau procurarea betonului;

- toate transporturile aferente si punerea betonului in opera;

- transportul materialelor neutilizabile la groapa de gunoi autirizata;

- curatirea amplasamentului.

Toate operatiunile se vor executa conform detaliilor de exexcutie, sau conform instructiunilor stabilite de inginer.

PRETUL R15			STRATUL DE UZURA DIN BETON

ASFALTIC DE 3cm GROSIME LA

TROTUARE BA 8

Se plateste la mp de suprafata aferenta trotuarului pe care se toarna mixtura asfaltica, conform masuratorilor de amplasament.

Lucrarile constau din:

- curatirea fondatiilor din beton de ciment, asfalt existent, pavaj din bolovani;

- fabricarea mixturii asfaltice;

- transportul mixturii asfaltice pe amplasament si punerea acestuia in opera;

● amorsarea suprafetelor;

● turnarea stratului;

● compactarea;

● verificarea suprafetei stratului turnat si corectarea acestuia     	   	    conform cerintelor din Specificatii privind abaterile admisibile;

- curatirea terenului si transportul materialelor neutilizabile la groapa de gunoi autorizata.

Toate operatiunile se efectueaza conform liniilor de demarcatie si cotelor de nivel de pe desene, sau conform cerintelor inginerului.

PRETUL R5		FREZAREA IMBRACAMINTII ASFALTICE

Se masoara la m2 de material frezat, masurat pe amplasament.

Lucrarile constau din:

- procurarea materialelor necesare frezarii;

- marcarea suprafetei pe care urmeaza sa se efectueze frezarea;

- executia frezarii stratului asfaltic pana la adancimea necesara;

- incarcarea materialului rezultat in urma frezarii in mijlocul de transport;

- transport material rezultat in urma frezarii la groapa de gunoi autorizata

- taxe pentru depozitare la groapa de gunoi;

- asigurarea continuitatii circulatiei.

Toate operatiunile se efectueaza conform liniilor de demarcatie si cotelor de nivel de pe desene sau stabilite de inginer.

In pret vor fi incluse toate verificarile necesare privind suprafata frezata si adancimea de frezare.

PRETUL R13a		SPARGEREA SI DESFACEREA BETONULUI DE 						CIMENT LA IMBRACAMINTEA CAROSABILA, 						EXECUTATA CU CIOCANUL PNEUMATIC

Se plateste la m3 de imbracaminte.

Lucrarile constau din:

- spargerea betonului cu ciocanul pneumatic;

- dislocarea blocurilor rezultate, strangerea molozului in gramezi;

- transportul materialului rezultat la un depozit stabilit de inginer;

- curatirea terenului.

Toate operatiunile se vor executa conform cerintelor inginerului.

PRETUL R4  	 STRAT DIN AGREGATE NATURALE STABILIZATE CU

CIMENT

Se plateste la m3 de agregate naturale stabilizate cu ciment, pus in opera si masurat geometric in sectiune transversala.

Lucrarile constau din:

- procurarea agregatelor si cimentului;

- executia amestecului din agregate naturale si ciment sau procurarea amestecului de la un subantreprenor aprobat;

- transportul necesar in vederea procurarii si livrarii amestecului pe amplasament;

- punerea in opera:

  - curatirea si udarea stratului suport;

  - asternerea stratului de agregate naturale cu ciment la cota de nivel stabilita;

  - compactarea pana la atingerea densitatii si grosimii necesare;

  - finisarea marginilor si indepartarea surplusului in functie de tolerantele admisibile privind cota de nivel/grosimea stratului;

- curatirea terenului si transportul materialelor neutilizabile la groapa de gunoi autorizata (inclusiv taxa de groapa).

Toate operatiunile se vor executa conform detaliilor de exexcutie, sau conform instructiunilor stabilite de inginer.

## PRETUL  R11	IMBRACAMINTE DIN BETON DE CIMENT DE TIP C SAU BETON RUTIER DE TIP BcR

Plata pentru realizarea stratului de beton de ciment  se va face pe metru patrat (m) de beton pus in opera gata compactat, cantitatea fiind determinata geometric din proiect.

Lucrarile constau din :

-	procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;

-	toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

-	prepararea betonului sau aprovizionarea de la un producator acceptat;

-	aprovizionarea cu ancore de otel si gujoane si montarea lor, daca e cazul ;

-	punerea in opera :

.	verificarea si curatarea fundatiei

.	montarea si fixarea la cota si pe pozitie a cofrajului metalic pe pat de beton sau pe benzi suport in cazul realizarii cu cofraje glisante;

.	montarea penelor de fixare;

.	pregatirea si umezirea suprafetei existente (inclusiv procurarea si asternerea hirtiei Kraft sau a foliei din polietilena precum si a stratului de nisip)

.	asternerea betonului si compactarea

.	verificarea si corectarea suprafetei si a denivelarilor ce depasesc tolerantele

.	realizarea de rosturi transversale si  longitudinale

.	protejarea si tratarea betonului proaspat turnat

.	demontarea longrinelor metalice sau a sarmelor de ghidare;

.	curatirea  longrinelor de beton sau mortar si indepartarea materialului din santier;

.	extragerea carotelor, daca e cazul, si umplerea golurilor de extractie ;

.	luarea probelor si efectuarea testelor;

.	nivelarea si verificarea topografica a cotelor;

curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

Acesta descriere se aplica pentru procurarea si asternerea betonului de ciment de tip C si a betonului rutier de tip BcR, ca imbracaminte de drum, pe suprafata parcajelor si a statiilor de autobuz, pe accesele la proprietati, etc. in conformitate cu proiectul si cu cerintele Inginerului.