STUDIU DE FEZABILITATE

„Reabilitare sistem rutier, Alee spate bloc A+B, Calea Giulesti nr. 125”

BENEFICIAR

SeCTOR 6, municipiul bucuresti

A2. PAGINA DE SEMNATURI

| Proiectat | ING. SORINELA UNGUREANU |
| --- | --- |
| Desenat | ING. SORINELA UNGUREANU |
| Verificat | ING. SILVIU ULMEANU |

A3. BORDEROU

- PIESE SCRISE

- 1. Pagina de titlu.

- 2. Pagina de semnaturi.

- 3. Borderou.

- 4. Memoriu tehnic.

- 8. Caiete de sarcini

- PIESE DESENATE

- A 1. Plan de ansamblu, scara 1: 100000 ;

- A 2. Plan de amplasare in zona, scara 1: 2000 ;

- A 3. Plan de situatie  existent, scara 1: 500 ;

- A 4. Plan de situatie  proiectat, scara 1: 500 ;

- A 5. Profil longitudinal, scara 1: 1000, 1: 100;

- A 6. Profil transversal tip, scara 1: 50;

CUPRINS

MEMORIU TEHNIC

CAPITOLUL A: PIESE SCRISE

(1)DATE GENERALE

1. DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTITII

2. AMPLASAMENTUL

3. TITULARUL INVESTITIEI

4. BENEFICIARUL INVESTITIEI

5. ELABORATORUL STUDIULUI

(2) INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1. SITUATIA ACTUALA SI INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU        IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

2.    DESCRIEREA INVESTITIEI

a) CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE SAU ALE PLANULUI DETALIAT DE INVESTITII PE TERMEN LUNG (IN CAZUL IN CARE AU FOST ELABORATE IN PREALABIL) PRIVIND SITUATIA ACTUALA, NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROMOVARII INVESTITIEI, PRECUM SI SCENARIUL TEHNICO – ECONOMIC SELECTAT

b) SCENARIILE TEHNICO – ECONOMICE PRIN CARE OBIECTIVELE   PROIECTLUI DE INVESTITII POT FII ATINSE (IN CAZUL IN CARE, ANTERIOR STUDIULUI DE FEZABILITATE, NU A FOST ELABORAT UN STUDIU DE PREFEZABILITATE SAU UN PLAN DETALIAT DE INVESTITII PE TERMEN LUNG)

- SCENARII PROPUSE

- SCENARIUL RECOMANDAT DE CATRE ELABORATOR

c)  DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCTIONALA SI TEHNOLOGICA

3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

a) ZONA SI AMPLASAMENTUL

b) STATUTUL JURIDIC AL TERENULUII CARE URMEAZA SA FIE OCUPAT

c)SITUATIA OCUPARILOR DEFINITIVE DE TEREN: SUPRAFATA TOTALA, REPREZENTAND TERENURI DIN INTRAVILAN/ EXTRAVILAN

d) STUDII DE TEREN

- CLIMA

- SEISMICITATEA

e) CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIILOR DIN CADRUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII, EPECIFICE DOMENIULUI DE ACTIVITATE SI VARIANTELE CONSTRUCTIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI, CU RECOMANDAREA VARIANTEI OPTIME PENTRU APROBARE

f) SITUATIA EXISTENTA A UTILITATILOR SI ANALIZA DE CONSUM

- NECESARUL DE UTILITATI PENTRU VARIANTA PROPUSA PROMOVARII

- SOLUTII TEHNICE DE ASIGURARE CU UTILITATI

g) CONCLUZIILE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

h)  Norme PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE; GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

(3) COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

1. VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

2. ESALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

(4) ANALIZA COST BENEFICIU

1. IDENTIFICAREA INVESTITIEI SI DEFINITIVAREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINTA

2. ANALIZA OPTIUNILOR

3. ANALIZA FINANCIARA

4. ANALIZA DE RISC

(5) SURSELE DE FINANTARE

(6) ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

1. NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE EXECUTIE

2. NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE OPERARE

(7) PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI

1. VALOARE TOTALA (INV), INCLUSIV TVA (MII LEI)

2. ESALONAREA INVESTITIEI (INV/C+M)

3. DURATA DE REALIZARE (LUNI)

4. CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

(8) AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

(1) 	date GENERALE

1. Denumirea OBIECTIVULUI DE investitiIi

- „REABILITARE SISTEM RUTIER, ALEE SPATE BLOC A+B, CALEA GIULESTI NR.125”

2. Amplasamentul

Strada ce face obiectul prezentului studiu de fezabilitate este amplasata in municipiul Bucuresti, pe teritoriul administrativ al primariei sectorului 6

3.  TITULARUL INVESTITIEI

SECTOR 6, MUNICIPIUL BUCURESTI

4.  BENEFICIARUL INVESTITIEI

SECTOR 6, MUNICIPIUL BUCURESTI

5.  Elaboratorul STUDIULUI

PROIECTANT :   S.C.  D&D EUROCOM S.R.L.

(2) INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1. situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului

Strada ce face obiectulul acestui proiect se desfasoara pe teritoriul sectorului 6, municipiul Bucuresti.

Municipiul Bucuresti - capitala Romaniei - este situat in regiunea sudica, sud-estica a tarii, in centrul Campiei Romane (in zona Campiei Vlasiei), la o altitudine medie de 85 m, pe raurile Dambovita si Colentina. De asemenea, se afla la nord de fluviul Dunarea, la 60 de km, la 120 km sud de Muntii Carpati si 226 km vest de Marea Neagra.Teritoriul municipiului Bucuresti este impartit in sase sectoare. Din punct de vedere administrativ municipiul Bucuresti se invecineaza cu judetul Ilfov, care inconjoara cele 6 sectoare.

Aleea propusa pentru modernizare se afla in cartierul Giulesti, paralela cu parcul Giulesti si cu Calea Giulesti, in dreptul nr. 125, in spatele blocurilor A si B si se inscrie in sistemul rutier al localitatii, in sensul ordinului Ministerului Transporturilor nr. 50/1998, prioritatea in modernizare decurgand functional, in principal din:

- intinderea si densitatea zonelor de locuit existente ;

- necesitatea si posibilitatea reducerii unor puncte de conflict.

Lungimea aleii ce va fi modernizata este de 220 m.

Profilul longitudinal are declivitati variate, cuprinse 0.3 si 0.6%, specifice zonei de campie.

Amplasamentul aleii este limitat de gardurile zonei verzi a blocurilor si de spatiile verzi ale parcului Giulesti, latimea platformei fiind de 3.00 m.

Sistemul rutier al strazilor este din asfalt, degradat, prezentand gropi, fisuri longitudinale si transversale dispuse neuniform si fagase in care stagneaza apa pluviala.  Bordurile sunt sparte, denivelate, cu inaltime redusa si nu faciliteaza accesul persoanelor cu disabilitati.

Scurgerea apelor nu este asigurata in totalitate, dupa precipitatii apele stagneaza si influenteaza negativ desfasurarea circulatiei prin afectarea starii partii carosabile. Sistemele existente de scurgere, neavand capacitatea necesara preluarii apelor din precipitatii.

Lucrarile preconizate a se realiza au in vedere asigurarea accesului vehiculelor pe toata perioada anului.

2. descrierea investitiei

a) CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE SAU ALE PLANULUI DETALIAT DE INVESTITII PE TERMEN LUNG (IN CAZUL IN CARE AU FOST ELABORATE IN PREALABIL) PRIVIND SITUATIA ACTUALA, NECESITATEA SI OPOPTUNITATEA PROMOVARII INVESTITIEI, PRECUM SI SCENARIUL TEHNICO – ECONOMIC SELECTAT

Nu  a fost realizat in prealabil un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung.

La baza intocmirii prezentei documentatii au stat urmatoarele studii:

- Geologia Romaniei-Structura geologica a terenului- Ed. Tehnica, Bucuresti 1973;

- Planul de incadrare in teritoriu;

- H.G. 540/22.06.2000-M.O. 338 bis/20.07.2000;

Proiectul propus se incadreaza in obiectivul general al programului Consiliului Local al Primariei sectorului 6, Bucuresti care vizeaza sprijinirea si promovarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate a tuturor regiunilor prin imbunatatirea infrastructurii si a mediului de afaceri.

Obiectivele strategice ale acestei categorii de proiecte sunt:

- cresterea competitivitatii economiei regionale, prin asigurarea unei infrastructuri de transport adecvate;

- imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatia din zona, atat ca urmare a cresterii competitivitatii economiei regionale, cat si prin asigurarea mobilitatii si accesului la servicii.

b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung):

- Scenarii propuse

Analiza scenariilor considerate pentru acest proiect a fost structurată în funcţie de obiectivele urmărite prin prezentul Studiu de Fezabilitate.

Astfel s-au analizat scenariile privind realizarea investiţiei:

Scenariul 1:

- 4 cm beton asfaltic BA 16;

- 5 cm binder BAD 25;

- 15 cm strat de piatra sparta;

- 25 cm balast amestec optimal;

- 10 cm nisip.

Scenariul 2:

- 4 cm beton asfaltic BA 16;

- 5 cm binder BAD 25;

- 15 cm strat de balast stabilizat cu ciment;

- 25 cm balast amestec optimal;

- 10 cm nisip.

Ambele scenarii propun lucrări pentru realizarea unui sistem rutier nou, corespunzător cu normele în vigoare, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de circulaţie.

Din punct de vedere al structurii rutiere lucrările au în vedere următoarele etape:

- spargerea si desfacerea structurii rutiere din asfalt existente;

- sapatura pana la cota de fundare;

- executia fundatiei carosabile:

- strat de nisip cu rol anticapilar si anticontaminator, 10 cm grosime;

- strat de fundatie din balast, 25cm grosime;

- executia stratului de piatra sparta, 15 cm grosime ;

- executia fundatiei parcari din beton:

- strat de nisip cu rol anticapilar si anticontaminator, 10 cm grosime;

- strat de fundatie din balast, 25cm grosime;

- executia stratului de balast stabilizat cu ciment, 15 cm grosime;

- pozarea bordurilor;

- realizare îmbrăcăminte rutieră (bituminoasa) la partea carosabila:

- strat de beton asfaltic de legatura BAD 25, 5 cm grosime;

- strat de beton asfaltic de uzura BA 16, 4 cm grosime ;

- aducerea la cota a capacelor caminelor de vizitare si a gurilor de scurgere.

Pantele în profil transversal au fost corelate cu profilul longitudinal pentru a asigura o cat mai buna scurgere a apelor pluviale către gurile de scurgere.

- scenariul recomandat de catre elaborator

Ipoteze de lucru şi evaluarea scenariilor propuse:

Pentru realizarea analizei multicriteriale s-au considerat 15 criterii  de evaluare , dupa cum urmeaza in tabelul de mai jos. Fiecare din scenariile propuse au fost evaluate comparativ ţinând cont de parametrii sociali, de mediu şi financiari. Pentru fiecare din criteriile de evaluare s-a realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 5 puncte (5 – opţiune recomandată; 1 – opţiune nerecomandată).

Tabelul nr.1 Analiza multicriteriala privind scenariile considerate

| Nr. crt. | Criteriu | S.1 | S.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Durata de exploatare mare/mica | 5 | 5 |
| 2 | Raport pret investitie initiala/ Trafic satisfacut bun/slab (5/1) | 5 | 2 |
| 3 | Raport utilizare/ Aliniament sau curba da/nu (5/1) | 3 | 3 |
| 4 | Raport utilizare/ Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1) | 4 | 1 |
| 5 | Raport rezistenta la uzura / Trafic mare / mic | 5 | 5 |
| 6 | Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1) | 3 | 3 |
| 7 | Poluarea in executie nu/da (5/1) | 2 | 2 |
| 8 | Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu (5/1) | 4 | 1 |
| 9 | Necesita adaptarea trafic la executie nu/da(5/1) | 3 | 3 |
| 10 | Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1) | 5 | 3 |
| 11 | Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1) | 4 | 4 |
| 12 | Executia poate fi etapizata da/nu (5/1) | 5 | 5 |
| 13 | Corectiile in executie se fac usor/ greu (5/1) | 4 | 4 |
| 14 | Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri foarte mari da/nu (5/1)) | 4 | 4 |
| 15 | Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (10 ani) mici/ mari (5/1) | 3 | 3 |
|  | Total | 59 | 48 |

Scenariul recomandat este scenariul 1 (S.1. în Tabelul nr.1).

- avantajele scenariului recomandat:

Materializarea scenariului recomandat, deşi presupune costuri de investiţie, prezintă reale avantaje, precum:

- fluidizarea traficului in cartier;

- dezvoltarea infrastructurii rutiere prin asfaltarea strazilor care vor permite atragerea în circuitul economic a zonelor respective;

- reducerea timpului de transport

- ridicarea calităţii vieţii locuitorilor zonelor vizate şi ai orasului;

- îmbunătăţirea activităţii agenţilor economici din zonă şi din oras;

- protecţia mediului înconjurător şi reducerea riscului asupra sănătăţii populaţiei prin reducerea emisiilor de poluanţi produse de traficul autovehiculelor;

- posibilităţi de intervenţie rapidă în caz de urgenţă sau forţă majoră (salvare, pompieri, poliţie);

- creşterea siguranţei circulaţiei şi a confortului optic pentru conducătorii auto;

- creşterea gradului de mobilitate a populaţiei şi a bunurilor;

- îmbunătăţirea gradului de protecţie a proprietăţilor adiacente investiţiei împotriva apelor pluviale prin crearea sistemului de colectare şi dirijare a acestor ape;

- reducerea uzurii anvelopelor auto şi a autovehiculelor în general determinând economii importante cu piesele de schimb.

- un cost al investitiei mai mic decat scenariul 2.

c) descrierea constructiva, functionala si tehnologica

Lungimea  totala a strazii propuse pentru modernizare este de 0.220 km.

Structura rutiera propusa este urmatoarea :

Lucrari de drum

- lungimea totala a traseului este     	- 0.220 km

- latimea partii carosabile		- 3.00 m;

Colectarea apelor pluviale se realizeaza prin guri de scurgere existente si proiectate, situate la marginea partii carosabile si care se descarca in canalizarea orasului.

Inainte de asternerea straturilor asfaltice (sau in perioada cat se demoleaza structura existenta) se vor efectua curatiri ale sifoanelor gurilor de scurgere si se vor anunta factorii responsabili pentru o verificare a acestora, pentru a nu fi infundate.

Orice sapatura se va executa cu asistenta tehnica din partea detinatorior de retele.

Se propune realizarea a 3 guri de scurgere noi pentru preluarea apelor pluviale.

Prezentul proiect nu are ca obiect mutarea si realizarea retelelor edilitare.

La intersectii, bordurile de incadrare a carosabilului se vor monta in pozitie semiingropata pentru a usura trecerea persoanelor cu handicap locomotor care se deplaseaza in scaune cu rotile.

Latimea rampei de trecere va fi de minim 1,50 m., panta va fi de 5 – 8 %, iar bordura ingropata va avea lumina de 5 cm. conform normativului 051/2001 aprobat cu ordinul MLPAT 649/2001.

Documentatia trateaza lucrarile pentru realizarea unui sistem rutier corespunzator cu normele in vigoare, in vederea imbunatatirii conditiilor de circulatie.

Strada proiectata in plan urmareste traseul existent cu imbunatatiri maxime posibile. Racordarile prevazute in plan sunt cu arce de cerc. Elementele geometrice in plan sunt stabilite in conformitate cu STAS 10144/3-91 pentru viteza de proiectare de 40 km/h.

Profilul longitudinal este unul confortabil. Declivitatea profilului longitudinal variaza intre 0.326% - 0.52%. Linia rosie proiectata urmareste linia traseului existent. Se propun realizarea marcajelor longitudinale (0.220 km) conform STAS 1848 – 7/2004.

Prin modernizarea acestei alei se asigura o mai buna desfasurare a traficului rutier in zona, atat in ceea ce priveste accesul populatiei cat si al echipajelor de interventie in caz de forta majora (salvare, pompieri, politie).

Lucrarile care reprezinta obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria C - lucrari de importanta normala.

Lucrarile de modernizare a strazilor se vor realiza in conditiile respectarii normelor si standardelor Uniunii Europene, in conformitatecu H.G. 766/1997 si cu Legea 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate pentru executia lucrarilor.

Stabilirea categoriei de importanta a constructiei s-a facut in baza Legii 10/1995, “Legea privind calitatea in constructii”, cu respectarea “Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor – Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor” aprobat cu Ord. MLPAT nr. 31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3 privind “Stabilirea categoriilor de importanta a constructiilor”.

In conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 - articolul 10, completata cu Legea nr. 82/1998, strada din acest studiu de fezabilitate este definita ca strada de categorie IV.

3. date tehnice ale investitiei

a)  zona si amplasamentul

Strada ce face obiectulul acestui proiect se desfasoara pe teritoriul sectorului 6, municipiul Bucuresti.

Municipiul Bucuresti - capitala Romaniei - este situat in regiunea sudica, sud-estica a tarii, in centrul Campiei Romane (in zona Campiei Vlasiei), la o altitudine medie de 85 m, pe raurile Dambovita si Colentina. De asemenea, se afla la nord de fluviul Dunarea, la 60 de km, la 120 km sud de Muntii Carpati si 226 km vest de Marea Neagra.Teritoriul municipiului Bucuresti este impartit in sase sectoare. Din punct de vedere administrativ municipiul Bucuresti se invecineaza cu judetul Ilfov, care inconjoara cele 6 sectoare.

Aleea propusa pentru modernizare se afla in cartierul Giulesti, paralela cu parcul Giulesti si cu Calea Giulesti, in dreptul nr. 125, in spatele blocurilor A si B si se inscrie in sistemul rutier al localitatii.

In localitate se ajunge pe:

- autostrazile: A1 – Bucuresti – Pitesti;

A2 – Bucuresti – Constanta;

A3 – Bucuresti – Ploiesti;

- drumurile nationale: DN 1 – Bucuresti – Ploiesti – Bors;

DN1A - Bucuresti – Ploiesti – Nadlac;

DN 2 – Bucuresti – Suceava – Siret

DN3 – Bucuresti – Calarasi – Constanta;

DN 3A – Bucuresti – Fetesti – Constanta;

DN 4 – Bucuresti – Oltenita;

DN 5 – Bucuresti – Giurgiu;

DN 6 – Bucuresti – Craiova- Timisoara- Jimbolia;

DN 7 Bucuresti – Sibiu – Nadlac;

- aeroporturi: Bucuresti – Otopeni – pentru traficul international de marfuri si persoane;

Bucuresti – Baneasa – pentru traficul intern.

b)  statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Lucrările propuse se vor realiza pe amplasamentul drumurilor actuale, pe proprietatea publica a primariei sectorului 6, Bucuresti, fără a afecta suprafeţe de teren cu altă destinaţie aflate in zona de siguranta, conform OG nr.43/1997 aprobata prin Legea nr. 82/1998  privind regimul juridic al drumurilor publice.

c) situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din intravilan / extravilan

Lucrarile de drum au fost astfel proiectate incat sa pastreze traseul actual, fiind amplasate in totalitate pe domeniul public, in intravilan. Suprafata totala administrativa a municipiului este de 228 km2. Suprafata proiectata a strazii este impartita astfel:

- suprafata carosabila – 931 m2;

Astfel este respectata cerinta Uniunii Europene ca investitiile in infrastructura sa fie executate numai pe domeniul public, cu statut juridic clar, este satisfacuta.

d)  STUDII DE TEREN

Studii topografice

Pentru elaborarea prezentei documentatii s-au efectuat masuratori topografice de o societate de specialitate. Studiile topografice s-au executat utilizând echipamente moderne şi programe adecvate lucrarilor de drumuri. Au fost realizate in sistem STEREO 70 plan de referinta Marea Neagra 1975, respectand normativele impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Prin tema de proiectare, densitatea medie a profilelor este de 25.0 m. Toate detaliile culese in teren au fost transpuse pe planuri de situatie scara 1:1000 si profile longitudinale scara 1:100 / 1:1000, care s-au executat in sistemul de coordonate STEREO 70, conform temei de proiectare.

Studiu geotehnic

Din punct de vedere morfologic, aleea cercetata se situeaza in Câmpia Bucurestiului, Câmpul Colentina, pe terasa T2 de pe partea stânga a râului Dâmbovita.

Din punct de vedere geologic, pe zona cercetata apar depozite aluvionare de vârsta Holocen superior, acoperite cu depozite antropice.

Din punct de vedere geotehnic, sondajul executat in terasamentul strazii continuat cu foraj geotehnic pentru stabilirea naturii terenului de baza a identificat urmatoarele:

- la suprafata asfalt cu grosimea de 0.03 – 0.05 m ce se dispune peste un strat de beton cu grosimea de 0.10 m;

- in continuare a fost interceptat terasamentul constituit din pietris mic cu nisip, compactat, ce constituie fundatia drumului ce se extinde pana la adancimea de 0.35 m;

- urmeaza pana la adancimea de 0.80 m un strat de umplutura neomogena formata din fragmente de caramida, sol, beton, etc;

- pana la 1.20 m a fost interceptata o umplutura omogena, din praf argilos cafeniu deschis, cu rare elemente din beton;

- de la 1.20 m pana la 3.00 m forajul geotehnic a interceptat o umplutura neomogena cu foarte multa materie organica in primii 0.50 m, in special carbuni, urme ale unui incendiu de proportii;

- sub aceasta umplutura urmeaza un strat de mal impanat cu fragmente de caramida. In cadrul acestui strat sunt identificate zone cu continut mare de nisip mijlociu.

Clima

Desi este asezat intr-o zona de clima temperata, Bucurestiul este afectat de masele de aer continental, provenite din zonele invecinate. Curentii de aer estici dau variatii excesive de temperatura, de pana la 700C, intre verile calduroase si iernile geroase. Estul si sudul orasului au toamne lungi si calduroase, ierni blande si primaveri timpurii.

Media anuala a temperaturii in Bucuresti este in jur de 10-110C.

Cea mai inalta temperatura medie anuala s-a inregistrat in anul 1963, de 13.10C si cea mai mica, in anul 1875, de 8.30C.

Cea mai friguroasa luna este ianuarie, cu o medie de -2.90C, iar cea mai calduroasa este iulie cu o medie de 22.80C. In general, variatiile de temperatura dintre noapte si zi sunt de 34 - 350C, iarna si de 20 – 300C, vara. Cea mai inalta temperatura, de 41.10C a fost inregistrata in data de 20 august 1945 si cea mai joasa temperatura de -300C, in ianuarie 1888.

Zona centrală având cea mai mare concentrare de cladiri, străzi înguste, bulevarde largi şi câteva zone verzi, are o temperatură medie anuală de 110C, vânt sub 2 m/s , umiditatea de 3-6 %, mai mică decât în alte zone şi cea mai lungă perioadă de vegetaţie, de 220 zile fără ger, pe an.

Zona mediană care cuprinde vechea zona industrială cu mici făbricuţe, gări (Gara de Nord este cel mai mare nod feroviar), este definită printr-un grad mare de poluare, zile cu ceaţă, ploi abundente, câteva zile însorite, având o temperatură medie anuală sub 110C şi un volum de precipitaţii de 600 mm pe an.

Noua zonă rezidenţială (Băneasa, Floreasca, Tei, Pantelimon, Balta Albă, Berceni, Drumul Taberei), are o temperatură medie anuală de 10.50C, cu vânturi puternice uneori , cu un grad scăzut de poluare comparativ cu centrul, un grad de umiditate în jurul valorii de 77%, cu frecvente apariţii ale ceţii şi un volum de precipitaţii sub 550 - 600 mm pe an.

Zona periferică este influenţată de construcţiile joase (1 - 2 nivele) cu suprafeţe verzi şi mari zone industriale; această zonă urbană este în mare măsură expusă vântului, valurilor de căldură şi de frig, dar cu contraste mici, o umiditate ridicată şi aer curat. Volumul precipitaţiilor este sub 500 mm pe an.

Seismicitatea

Potrivit normativului P 100-2006, privind protectia antiseismica a constructiilor de locuinte social – culturale, agrozootehnice si industriale terenul prospectat are valoarea de varf a acceleratiei terenului pt cutremure de ag=0.24 cm/s si perioada de cBacaua spectrului de raspuns Tc = 1.6 s.

e) caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

Analiza alternativelor considerate pentru acest proiect a fost structurata in functie de obictivele studiului de fezabilitate.

Sistemul rutier al strazilor este din asfalt, degradat, prezentand gropi, fisuri longitudinale si transversale dispuse neuniform si fagase in care stagneaza apa pluviala.  Bordurile sunt sparte, denivelate, cu inaltime redusa si nu faciliteaza accesul persoanelor cu disabilitati.

Scurgerea apelor nu este asigurata in totalitate, dupa precipitatii apele stagneaza si influenteaza negativ desfasurarea circulatiei prin afectarea starii partii carosabile. Sistemele existente de scurgere, neavand capacitatea necesara preluarii apelor din precipitatii.

Variantele constructive de realizare a investiţiei sunt următoarele:

Scenariul 1:

- 4 cm beton asfaltic BA 16;

- 5 cm binder BAD 25;

- 15 cm strat de piatra sparta;

- 25 cm balast amestec optimal;

- 10 cm nisip.

Scenariul 2:

- 4 cm beton asfaltic BA 16;

- 5 cm binder BAD 25;

- 15 cm strat de balast stabilizat cu ciment;

- 25 cm balast amestec optimal;

- 10 cm nisip.

Soluţia 2 are dezavantajul ca tehnologia de punere in opera a balastului stabilizat este mai complexa, ridicand pretul executiei.

Soluţia 1, pe lângă costul de execuţie mai scăzut, prezintă avantajul unor termene de realizare reduse datorita faptului ca materialele exista pe plan local.

Având în vedere atât avantajele enunţate mai sus cat şi compoziţia traficului existent propunem execuţia soluţiei 1.

f) situatia existenta a utilitatilor SI ANALIZA DE CONSUM

Necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii

Solutii tehnice de asigurare cu utilitati

Prezentul studiu de fezabilitate nu are ca obiect analiza de consum.

Municipiulul Bucuresti, alaturi de celelalte zone ale localitatii, este racordata la sistemul energetic national. Distributia energiei electrice este asigurata pe 99% din suprafata localitatii exceptie facand numai locuintele nou – construite in intravilanul localitatii care necesita lucrari de extindere a retelei. Alimentarea localitatii se face cu o retea de medie tensiune, destinata consumatorilor casnici si iluminatului public este racordata la posturi de tip aerian. Retelele electrice sunt pe stalpi de beton precomprimat tip RENEL, iar iluminatul public se realizeaza pe lampi cu vapori de mercur.

Municipiului Bucuresti dispune de un sistem centralizat de canalizare.

Municipiulul este acoperit în totalitate de reteaua de telefonie fixa a Romtelecom. Din punctul de vedere al telefoniei mobile, teritoriul localitatii este acoperit de antenele principalelor companii: Vodafone, Orange, Cosmote. Exista retea de cablu TV pe intreg teritoriul localitatii.

Pentru lucrarile de modernizare ale strazilor se vor asigura utilitatile necesare pe durata de executie pentru buna implementare a proiectului.

Astfel, in perioada derularii lucrarilor de executie instalatiile electrice, sanitare, termice si prevederea unor spatii de locuit pentru personalul implicat fac parte din elementele din dotare ale firmei de constructii care va desfasura activitatile de construire a podului, cheltuielile cu acestea se regasesc in subcapitolul „Organizarea de santier” din cadrul devizului general al proiectului.

g) concluziile evaluarii impactului asupra mediului

I. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

A. IN EXECUTIE

1. Protectia calitatii apelor

1.1. Surse existente si posibile de poluare a apelor

In perioada de executie este posibil, ca dintr-o serie de procese tehnologice să fie deversate in cursurile de apă din zona analizată substante poluante, in special sub forma de pulberi, care vor fi preluate de acestea si duse in aval. Dat fiind volumul redus al materialelor ce se vor folosi deasupra oglinzii de apa, nu pot rezulta cantităti importante de asemenea pulberi deversate.

O atentie deosebită va trebui acordată momentului asternerii imbrăcămintii bituminoase pe alee, pentru a se evita scurgerea unor produse petroliere in apele de suprafată.

1.2. Epurarea apelor uzate

Pentru modernizarea strazii nu sunt prevăzute depozite permanente sau temporare de materiale care să poată fi spălate de apele pluviale, astfel că nu este cazul unor amenajări speciale pentru colectarea si epurarea apelor uzate.

1.3. Debite si concentratii de poluanti comparativ cu normele legale in vigoare:

Pentru folosintele de apă aferente lucrărilor de realizare a tronsonelor de drum analizate se va avea in vedere respectarea actelor de reglementare in vigoare si anume:

• Legea mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare

• NTPA 001/2002 - respectiv normativul care stabileste concentratiile poluantilor in apele evacuate in receptori naturali, cu completarile si modificarile ulterioare.

In concluzie, la modernizarea strazii analizate nu apare o poluare semnificativă a retelei hidrografice naturale si nici a apelor subterane.

2. Protectia aerului

2.1. Sursele de poluanti pentru aer

Realizarea investitiei propuse implică, in perioada de executie:

• lucrări privind modrnizarea strazii analizate;

• traficul auto de lucru.

Aproape toate fazele de activitate se constituie in surse de emisie de particule in suspensie. Particulele generate de reabilitare sunt de origine naturală (praf mineral). Aceaste surse de particule sunt insotite de surse de emisie a poluantilor specifici motoarelor cu ardere internă, reprezentate de motoarele utilajelor care execută operatiile respective.

O alta sursă de poluanti specifici motoarelor cu ardere internă este reprezentată de traficul auto de lucru (autovehiculele care transportă materiale si produse necesare reabilitarii). Utilajele, indiferent de tipul lor, functionează cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosferă continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, CU, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2). Complexul de poluanti organici si anorganici emisi in atmosferă prin gazele de esapament contine substante cu diferite grade de toxicitate. Se remarcă astfel prezenta, pe langă poluantii comuni (NOx, SO2, CO, particule), a unor substante cu potential cancerigen evidentiat prin studii epidemiologie efectuate sub egida Organizatiei Mondiale a sănătătii si anume: cadmiul, nichelul, cromul si hidrocarburile aromatice policiclice (HAP). Se remarcă, de asemenea, prezenta protoxidului de azot (N2O) - substantă incriminată in epuizarea stratului de ozon stratosferic - si a metanului care, impreună cu CO, au efecte la scară globală asupra mediului, fiind gaze cu efect de seră. Este evident faptul că emisiile de poluanti scad cu cat performantele motorului sunt mai avansate, tendinta in lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe unitatea de putere si cu un control cat mai restrictiv al emisiilor.

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol sau in apropierea solului (inăltimi efective de emisie de pană la 4 m fată de nivelul solului), si mobile. Se mentionează că emisiile de poluanti atmosferici corespunzătoare activitătilor aferente lucrării sunt intermitente.

2.2.Instalatii pentru epurarea gazelor reziduale si retinerea pulberilor, pentru colectarea si dispersia gazelor reziduale in atmosfera, elemente de dimensionare, randamente. Sursele de impurificare a atmosferei asociate activitătilor care vor avea loc in amplasamentul podului sunt surse libere, diseminate pe suprafata pe care au loc lucrările, avand cu totul alte particularităti decat sursele aferente unor activităti industriale sau asemănătoare. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare - epurare - evacuare in atmosferă a aerului impurificat si a gazelor reziduale.

2.3.Concentratii si debite masice de poluanti evacuati in atmosfera

Normele legale in vigoare nu prevăd standarde la emisii pentru surse nedirijate si libere. Referitor la sursele mobile se prevăd norme la emisii pentru autovehicule rutiere, si respectarea acestora cade in sarcina proprietarilor autovehiculelor care vor fi implicate in traficul auto de lucru.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada de executie vor apare surse semnificative de zgomot reprezentate de utilajele in functiune si de traficul auto de lucru. Se estimează că nivelurile de zgomot pot atinge 70-90 dB(A). In zona localitătilor se estimează că nivelurile echivalente de zgomot, pentru perioade de referintă de 24h, nu vor depasi 50dB(A).

La trecerea autobasculantelor prin localităti pot apare niveluri ale intensitătii vibratilor peste cele admise prin SR 12025:1994. Nu se pot face prognoze din cauza numărului mare de factori de influenŃă. Nivelurile de vibratii se atenuează cu pătratul distantei.

4. Protectia impotriva radiatiilor

Nu pot rezulta in conditii normale si in situatia actuală surse de radiatii.

5. Protectia solului si subsolului

Forme de impact posibile asupra solului:

• degradarea fizică superficială a solului pe arii foarte restranse adiacente drumului in zonele de parcare si de lucru a utilajelor- se apreciază o perioadă scurtă de reversibilitate după terminarea lucrărilor si refacerea acestor arii;

• deversări accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru - posibilitate relativ redusă in conditiile respectării măsurilor pentru protectia mediului, posibilităti de remediere imediată;

Afectarea subsolului, pană la adancimi de maxim 30 cm poate apărea accidental in cazul deversărilor de produse petroliere. Remedierea este facilă si posibil a fi efectuată imediat.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Modernizarea aleii propuse va conduce la cresteri pe perioade limitate ale turbiditătii apelor, in momentul executării de lucrări in albie; aceste se vor executa in perioadele de timp cu nivel scazut al apelor si cu regim pluviometric redus, intr-o perioada scurta de timp.

In conditii normale de executie si/sau operare nu pot apare surse semnificative de poluare pentru mediul acvatic si/sau terestru

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectati prin expunerea la atmosfera poluată generate de lucrările din timpul fazei de constructie. Contributia poluantilor emisi (gaze si particule agresive) in perioada de constructie la cresterea ratelor de coroziune a constructiilor si instalatiilor este minoră.

8. Gospodarirea deseurilor

Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala, antreprenorul general al lucrărilor va incheia contracte cu operatorii de salubritate locali in vederea depozitării deseurilor. Principalul tip de deseuri va fi reprezentat prin deseuri de constructie inerte (pamant, balast, piatra, ciment, asfalt), pentru care se propune refolosirea sau depozitarea sa in cea mai apropiat halda municipala de deseuri. Referitor la deseurile menajere, acestea vor fi constituite din hartie, pungi, folii de polietilenă, ambalaje PET, materii organice (resturi alimentare) rezultate de la personalul de executie.

9. Gospodarirea substantelor texice si periculoase

Substantele toxice si periculoase pot fi: carburantii (motorina) si lubrifiantii necesari functionarii utilajelor.

Date fiind distantele reduse pana la eventualele puncte de aprovizionare, nu este necesară depozitarea in amplasament a acestora. Alimentarea cu carburanti a utilajelor va fi efectuată cu cisterne auto, ori de cate ori va fi necesar. Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in santier in perfectă stare de functionare, avand făcute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor si intretinerea acumulatorilor auto se vor executa in ateliere specializate.

B. IN EXPLOATARE

1. Protectia calitatii apelor

1.1. Surse existente si posibile de poluare a apelor

Apele meteorice impurificate colectate in lungul drumurilor constituie principala sursă de poluare. Pe suprafata, dar si pe taluzurile rambleelor, in timpul ploilor, in special al celor torentiale se colectează ape care se scurg lateral, acestea fiind preluate de către sistemul de santuri si rigole ce insotesc traseul drumului.

Problemele care se pot ivi in special cu ocazia “primei ploi” care are caracter torential si care apare după o perioadă mai lungă de timp, de obicei de două ori pe an, sunt generate de apele care cad si spală suprafata carosabilului de substante cu caracter poluant cum ar fi: reziduuri de combustibili nearsi rezultati din gazele de esapament, reziduuri provenite din uzura pneurilor, in special la franari energice, reziduuri metalice provenite din uzura autovehiculelor, scurgeri de uleiuri si grăsimi minerale, reziduuri provenite din uzura căii de rulare. La acestea se mai pot adăuga substante folosite in timpul iernii pentru eliminarea poleiului si toată gama de produse lichide sau solide - extrem de greu de apreciat - care se deversează pe sosea cu ocazia unor avarii sau accidente.

1.2. Epurarea apelor

Necesitatea realizării unor instalatii de epurare nu poate apare in situatii normale de functionare si, considerand traficul redus se considera ca nu pot apare situatii de depasire in cazul unor indicatori a limitelor prevăzute de normativele in vigoare. Pentru eventuala depoluare a apelor colectate se considera necesara si suficienta decantarea apelor pluviale in santuri si bazinele de disipare de la podete, solutie care are o  eficientă corespunzătoare tipului de poluare a apelor scurse de pe drum. O problemă cu totul specială o constituie poluarea potentială a apelor ce se poate produce din eventualele dar posibilele accidente si avarii de pe drum.

Dificultatea evaluării sau aprecierii rezultă din următoarele considerente:

• tipul extrem de diferit al accidentului sau avariei si care poate se poate constitui ca sursă de poluare pe carosabil: accidente sau avarii grele ori usoare produse de automobile, explozii produse ca urmare a accidentelor sau avariilor de autocisternele sau a autovehiculelor platforma care transportă produse cu un caracter nociv, precum si datorită accidentelor in lant.

• natura extrem de diversă a substantelor poluante ce pot sa fie deversate si imprăstiate, care, in vederea decontaminării, presupun solutii si metode diferite de neutralizare si depoluare.

• locul si timpul cand se pot produce asemenea accidente si avarii, care au un caracter puternic aleatoriu; probabilitatea ca momentul producerii unui asemenea fenomen să se suprapună cu cel al unei ploi chiar modeste si care ar conduce la poluarea apelor colectate de pe carosabil devine rară, intrand de fapt in domeniul fenomenelor haotice.

Factorii care favorizează producerea de accidente sunt in special cei meteorologici: ploi intense, ceata, polei, inzăpezire, vanturi puternice.

A preveni este mult mai eficient din toate punctele de vedere decat a remedia sau a inlătura consecintele unor accidente, mai ales că, in cazul pierderii de vieti omenesti sau a accidentelor grave, situatia este ireversibilă.

Decizia finală care va fi adoptată urmează a se stabili impreună cu Directia Judeteana de Drumuri si Poduri si Politia Circulatie, elaborarea proiectelor revenind in sarcina proiectantului.

1.3. Debite si concentratii de poluanti comparativ cu normele legale in vigoare.

Instalatiile de epurare a apelor uzate prezentate anterior trebuie sa aibă un randament  care să asigure in principal aducerea la parametri normali pentru evacuarea in mediu. In functie de evolutia traficului rutier si a indicatorilor de calitate a apelor evacuate se va evalua necesitatea imbunătătirii măsurilor specifice pentru protectia mediului.

2. Protectia aerului

Traficul rutier este singura sursa de impurificare a atmosferei aferentă obiectivului studiat.

Poluantii emisi in atmosferă, caracteristici arderii interne a combustibililor fosili in motoarele vehiculelor rutiere, sunt reprezentati de un complex de substante anorganice si organice sub formă de gaze si de particule, coninand: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf, metan, mici cantităti de amoniac, compusi organici volatili nonmetanici (inclusiv hidrocarburi rezultate din evaporarea benzinei din  carburatoare si rezervoare), particule incărcate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn).

Emisiile au loc in apropierea solului (nivelul gurilor de esapament), dar turbulenta creată de deplasarea vehiculelor in stratul de aer de langă sol si de diferenta de temperatură dintre gazele de esapament si aerul atmosferic conduc la o inăltime de emisie de circa 2 m (conform informatiilor din literatura de specialitate).

Date fiind caracteristicile fizice ale acestei surse nu se pune problema determinării concentratiilor de poluanti in emisie. Sursa nu poate fi evaluată in raport cu normele prevăzute in OM 462/93, ci in functie de impactul său asupra calitătii atmosferei. Ratele de emisie vor fi, desigur, variabile in timp, fiind functie de intensitatea si de structura (categoriile de vehicule) traficului la un moment dat. Este deosebit de dificil să se estimeze o variatie temporală a emisiilor, estimare care, fiind dependentă de o multitudine de variabile independente, este ‘a priori’ supusă unor erori notabile.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

3.1.Sursele de zgomot si vibratii

Sursele de zgomot si vibratii, in perioada de operare sunt reprezentate de vehiculele de toate categoriile de greutate aflate in circulatie. Dacă in privinta zgomotului există posibilitatea de depăsire a unor niveluri de peste 50 dB(A), prezenta vibratiilor nu se va face simtită decat la valori neglijabile.

3.2. Amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

După finalizarea lucrărilor, se va efectua monitorizarea traficului si a nivelului de zgomot. In cazul depăsirii limitei de zgomot vor fi montate panouri fonoabsorbante sau impune restrictii de viteza, acolo unde este cazul.

4. Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

5. Protectia solului si subsolului

5.1. Surse de poluanti pentru sol si subsol

Poluantii ce caracterizează calitatea aerului pe intreaga perioadă de exploatare sunt cei rezultati ca urmare a traficului auto. Dintre acestia, NOx, SO2 si metalele grele (in special Pb) sunt cei mai periculosi pentru contaminarea solului.

5.2. Lucrari si dotari pentru protectia solului si subsolului

Pentru protectia solului si subsolului in perimetrul drumurilor, se recomanda:

• colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deseuri (lichide, menajere, tehnologice);

• inierbarea suprafetelor de sol neacoperite de vegetatie;

• verificarea periodică a sistemului de captare, epurare si evacuare a apelor meteorice;

• verificarea periodică a calitătii solului (pH, metale grele) din zona de influentă.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

6.1. Poluanti si activitati ce pot afecta ecosistemele terestre si acvatice

Traficul auto va genera in aerul ambiental o serie de substante si compusi chimici dintre care, NOx, SO2, CO, Pb, HAP, Cd, Cr, Ni, cu efecte toxice cunoscute asupra speciilor vegetale si animale. Impactul poluantilor atmosferici gazosi asupra stării de sănătate a vegetatiei si a faunei se află cu mult sub limitele de protectie pentru termene lungi de expunere. Emisiile de metale grele constituie, atat in prezent, cat si după efectuarea lucrărilor de modernizare, un factor de risc pentru animale, datorită capacitătii de acumulare a acestora in sol si in vegetatie.

6.2. Lucrari, dotari si masuri pentru protectia faunei si florei terestre si acvatice

Referindu-ne strict la incărcarea atmosferei in zonă cu agenti poluanti rezultati din traficul auto, putem aprecia că există putine elemente ce pot conduce la minimizarea impactului provocat de acestea. Aceasta se va realiza in timp, pe măsura introducerii unor măsuri legislative restrictive privind emisiile de la autovehicule.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nivelul de poluare generat de emisiile din traficul rutier imediat după terminarea lucrărilor de modernizare si in viitor nu va determina situatii critice de sănătate a populatiei. Adoptarea in legislatia natională a Directivelor EU privind emisiile de la autovehicule va conduce la diminuarea concentratiilor de poluanti in aerul ambiental. In ceea ce priveste obiectivele construite, trebuie făcuta precizarea că o parte din emisiile de poluanti sunt reprezentate de gaze agresive. Se apreciază că, indiferent de intensitatea traficului, concentratiile de SO2 si NOx se situează in grupa A de agresivitate. Totodată traficul auto este responsabil de prezenta particulelor slab solubile, care determină incadrarea mediului atmosferic de la slab agresiv pană la agresiv. Se apreciază că in perioadele caracterizate de umezeală ridicată a aerului atmosferic (in principal sezonul rece), actiunea acestor particule poate fi considerată agresivă.

8. Gospodarirea deseurilor

Ca urmare a scurgerii apelor de pe suprafata carosabilului, sunt necesare decantoare amplasate pe reteaua de santuri laterale – rigole, conform solutiilor ce vor fi precizate de către proiectant in faza viitoare, de elaborare a documentatiilor. In legătură cu ele sunt de precizat următoarele:

• Materialul colectat in ele este asimilabil nămolului provenit din epurarea apelor uzate, iar potentialul toxic este indus de concentratia mare de metale grele;

• Aceste decantoare urmează a fi vidanjate si curătate periodic, nămolul urmand a fi evacuat in localitătile de capăt intr-un depozit amenajat corespunzător.

9. Gospodarirea substantelor texice si periculoase

Lucrările de intretinere a strazii presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi incadrate in categoria substantelor toxice si periculoase. Aceste materiale sunt:

• Motorina - carburant utilizat de utilaje si in bună parte si de vehiculele de transport;

• Benzina;

• Lubrifianti (uleiuri, vaseline);

• Lacuri si vopsele, diluanti - utilizate in cadrul lucrărilor de intretinere, protectie si marcaje rutiere.

Pot să apară probleme in timpul manipulării si utilizării acestor produse de către unitătile specializate in lucrări de intretinere si reparatii ale drumurilor. Personalul angajat al acestor unităti trebuie să respecte normele specifice de lucru pentru desfăsurarea in conditii de siguranta deplină a operatiilor respective. Recipientii folositi trebuie recuperati si valorificati corespunzător.

II. LUCRARI DE RECONSTRUCTIE ECOLOGICA

In acest domeniu se propune realizarea urmatoarelor:

- datorita folosirii drumurilor publice pentru transportul betoanelor sau al altor materiale, se va executa curatarea pneurilor de pamant sau de alte reziduuri din santier.

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

- se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere, pentru a se preveni in totalitate descarcari accidentale pe traseu sau spalarea tobelor si aruncarea apei cu lapte de ciment in parcursul din santier sau drumurile publice.

- procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va urmari o umectare mai intensa a suprafetelor.

- eventualele lucrările de profilare a albiei se vor efectua in perioadele secetoase, in scopul de a diminua impactul asupra calitatii apelor la sfarsitul saptamanii se va efectua curatirea fronturilor de lucru, eliminandu-se toate deseurile.

h)  Norme PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Personalul care lucreaza pe drumuri trebuie sa fie echipat astfel incat sa iasa inevidenta fata de mediul inconjurator iar prezenta acestuia sa poata fi usor remarcata de utilizatorii drumului, precum si de conducatorii vehiculelor care circula in santier.

Echipamentul de protectie-avertizare folosit trebuie sa fie de culoare galben-portocaliu. Pentru o buna perceptie, culoara trebuie sa fie fluorescenta.

In situatia in care se lucreaza pe timpul noptii echipamentul va avea elemente retroreflectorizante de culoare portocalie sau alba.

Utilizarea acestor elemente de protectie-avertizare constitue un element indispensabil securitatii muncii la lucrarile executate in zona drumului.

Prin Ordinul nr. 357/22.06.1998 au fost aprobate Normele specifice de protectia a muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor. Aceste norme cuprind prevederile necesare pentru semnalizarea lucrarilor de drumuri, pentru lucrarile de intretinere a drumurilor pentru activitatile de vopsire .

Sectoarele de drum pe care se executa lucrari de intretinere sau reparatii drumuri trebuie obligatoriu semnalizate. Instalarea semnalizarii sectorului de drum se va efectua numai sub supraveghereea conducatorului locului de munca.

Descarcarea indicatoarelor si a materialelor de semnalizare din mijlocul de transport se va face numai prin spatele sau partea laterala dinspre trotuar.

Personalul care lucreaza pe platforma drumului, pe trotuar sau in apropierea acestuia trebuie :

- Sa aiba in atentie circulatia rutiera ce se desfasoara in apropierea lor;

- Sa cunoasca indicatoarele rutiere si modul de imprejmuire a locului de munca;

- Sa utilizeze echipamentul pentru avertizarea conducatorilor mijloacelor de transport.

La traversarea drumului lucratorii sunt obligati sa se asigure fata de circulatia rutiera din ambele senturi si sa traverseze atunci cand nu exista nici un pericol.

In caz de vizibilitate redusa, precum si atunci cand se executa lucrari pe portiuni de drum care prezinta pericolul de accidentare din cauza circulatiei, conducatorul locului de munca este obligat sa posteze piloni pentru dirijarea circulatiei. Pilotii pentru dirijarea circulatiei trebuie dotati cu mijloace de semnalizare si echipament de preotectie corespunzator si sa se posteze astfel incat sa poata fi vazuti de conducatorii autovehiculelor.

In perioada de inactivitate utilajlele trebuie parcate pe aceeasi parte pe care o executa lucrarile si, pe cat posibil, in exteriorul partii carosabile.

Zonele periculoase din cadrul punctelor de lucru trebuie semnalizate cu indicatoare de avertizare, independent de semnalizarea pentru reglementarea circulatiei. Se interzice iesirea lucratorilor din zona de lucru semnalizata spre partea pe care se desfasoara circulatia si transportul materialelor prin traversarea drumului aflat in circulatie.

4. DURATA DE REALIZARE si etapele principale; graficul de realizare a investitiei

Durata de realizare a investitiei este de 1 luna conform graficului de realizare a investitiei de mai jos:

| Nr. crt. | ### CATEGORIA DE LUCRARI | 1 Luna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
| 1 | Organizare santier, predare amplasament |  |  |  |  |
| 2 | Spargerea si desfacerea structurii rutiere din asfalt existente; |  |  |  |  |
| 3 | Sapatura pentru aducerea la cota de fundare a structurii rutiere la carosabil |  |  |  |  |
| 5 | Realizare fundatie carosabil |  |  |  |  |
| 7 | Pozarea bordurilor |  |  |  |  |
| 8 | Realizarea imbracamintii asfaltice la carosabil |  |  |  |  |

Intocmit,

Ing.  Ungureanu Sorinela