# S.C. CONCRET CONSTRUCT CD S.R.L.		REABILITARE SISTEM RUTIER

STR. NICOLAE CONSTANTINESCU, NR. 11   		STRADA BOSTANILOR

## SECTOR 1 , BUCURESTI					SECTOR 6, BUCURESTI

## Telefon: 021-231.60.88					FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

Fax: 021-231.60.88						PROIECT NR. 3013-SF

# MEMORIU TEHNIC SI ECONOMIC

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

Obiectivul de investitie e Studiul de Fezabilitate (SF) pentru Reabilitare Sistem Rutier Strada BOSTANILOR (din Sector 6, Bucuresti).

1.2. Amplasamentul (Judetul, Localitatea, Strada, Numarul)

Amplasamentul intravilanul sector 6, Municipiul Bucuresti.

1.3. Titularul investitiei

Ordonatorul principal de credite

Primaria Sector 6 al Municipiului Bucuresti

Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6, Bucuresti.

1.4. Beneficiarul investitiei

Autoritatea contractanta – Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana, Intrarea Av. Lt. Caranda Gheorghe, Nr. 9, Sector 6, Bucuresti.

Cod Fiscal: R 4364349

Telefon: 031-425.14.54

Fax: 031-425.14.54

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate (SF)

S.C. CONCRET CONSTRUCT CD S.R.L.

Strada Nicolae Constantinescu, Nr. 11, Bloc 11, Scara 2, Parter, Apartament 13

Sector 1, Bucuresti

Inregistrada la Registrul Comertului J40/2768/05.04.1996

Cod Unic de Inregistrare: RO 8327300

Telefon: 021-231.60.88

Fax: 021-231.60.88

Mobil: 0741.108.755

2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului

La comanda Primariei Sector 6 prin Administratia Domeniului Public si dezvoltare Urbana s-a intocmit proiectul pentru Reabilitare Sistem Rutier necesar legaturii intre Strada Leaota – se termina in infundatura, proiect care se intocmeste in faza SF.

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6.

Amplasamentul strazii este situat in intravilanul Municipiului Bucuresti in zona de vest a capitalei.

Traseul propus pentru Reabilitare urmareste intocmai configuratia geometrica a strazii inainte de reabilitare.

Nu sunt necesare miscari importante de terasamente.

2.2. Descrierea investitiei

2.2.1. Studii de dezvoltare a zonei elaborate anterior

Nu au fost elaborate studii de dezvoltare a zonei.

2.2.2. Descrierea functionala si tehnologica a solutiei adoptate

Lucrarile de reabilitare a sistemului rutier propuse a se executa pe aceasta strada vor conduce la imbunatatirea conditiilor de circulatie a fluentei traficului si vor influenta benefic zona, atat din punct de vedere ambiental cat si din punct de vedere socio-economic.

Se vor asigura urmatoarele elemente:

- mentinerea in totalitate a latimii partii carosabile;

- executia unei imbracaminti rutiere precum si a trotuarelor;

- carosabilul va fi incadrat cu borduri prefabricate din beton de ciment de 20x25 (cm), pe fundatie din beton de ciment 15x30 (cm);

- bordurile in zona curtilor si a intersectiilor vor fi coborate pentru facilitarea accesului auto si a persoanelor cu handicap locomotor;

- asigurarea scurgerii apelor de ploaie prin pante transversale si longitudinale la gurile de scurgere si mai departe la reteaua de canalizare pluviala;

- caminele de vizitare, gurile de scurgere, rasuflatorile de gaze vor fi ridicate la noile cote.

2.3. Date tehnice ale investitiei

2.3.1. Zona si amplasamentul

Lucrarile proiectate sunt amplasate in intravilanul orasului Bucuresti si se repereaza conform planurilor de situatie anexate.

2.3.2. Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Terenul ocupat de lucrare, Reabilitare Sistem Rutier Strada BOSTANILOR, apartine Administratiei Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6 Bucuresti. Lucrarile aferente studiului de fezabilitate nu presupun ocuparea unei noi suprafete de teren si nefiind necesare exproprieri de teren particular.

2.3.3. Situatia ocuparilor definitive de teren

Suprafata totala 1192 mp, reprezentand terenuri din intravilan.

2.3.3.1. Suprafete ocupate definitiv

Nu este cazul

2.3.3.2. Suprafate de teren ocupate temporar

Organizarea de santier pentru aceste lucrari in practica se va desfasura pe traseul lucrarilor.

Caile de acces sunt strazile ce le marginesc iar sursele de apa, energie electrica, etc sunt ale acestei strazi. Toate referirile de mai sus se fac cu mentiunea de „teren intravilan”.

2.3.4. Studii de teren

2.3.4.1. Studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentul reperelor

In vederea elaborarii documentatiei au fost efectuate studii topografice cu profiluri transversale, cu citiri de cote pe toata latimea partii carosabile, a trotuarelor, a bordurilor denivelate, a gurilor de scurgere, a racordurilor cu strazile adiacente pentru a determina sensul de scurgere a apelor.

Planul de amplasare in zona este cel topografic cu repere existente pentru Municipiul Bucuresti. De asemenea s-au efectuat in teren masuratori topografice pentru a stabili lungimea reala.

Datele reale obtinute au fost utilizate pentru a calcula suprafata carosabil, trotuare si parcari.

2.3.4.2. Studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor

Studiu geotehnic are drept scop stabilirea conditiilor geotehnice de proiectare si executie a lucrarilor de „Reabilitare Sistem Rutier” odata cu determinarea grosimii si alcatuirii, natura terenului din patul drumului si caracteristicile acestuia.

Din punct de vedere morfologic traseul Str. BOSTANILOR se situează pe Câmpul Cotroceni-Berceni, subunitate a Câmpiei Bucureştiului.

Din punct de vedere geologic, depozitele de mică adâncime sunt de vârstă Cuaternară – Pleistocen Superior – reprezentate, în bază, prin depozite depuse în facies psefitic(nisipuri mici, mijlocii şi mari în amestec cu pietriş mic şi mare) „Stratele de Colentina”, iar la partea superioară, prin depozite deluvial proluviale depuse în facies pelitoaleuritic alcătuite din argile prăfoase şi prafuri argiloase cunoscute sub denumirea de „Luturi de Bucureşti”.

Din punct de vedere hidrogeologic, Panza de apa freatica este cantonata in stratul format din nisipuri si pietrisuri la o adancime de peste 8,00 m cu o variatie a nivelurilor in timpul anului de ±1,00 – 1,50 m. Deoarece lucrarile se pozeaza la adancimi de maxim 1,00 m rezulta ca excavatiile se vor executa in straturile de argile prafoase, deasupra nivelului apelor freatice. In aceste conditii, in perioadele de executie a lucrarilor, in anumite perioade, va fi necesara epuizarea apei provenita din precipitatii.

Conditiile climatice. Conditiile climatice sunt cele din zona Municipiului Bucuresti cu clima continentala si se caracterizeaza prin veri foarte calde, cu precipitatii nu prea abundente ce cad mai ales sub forma de averse si prin ierni relativ reci, marcate uneori de viscole puternice, dar si de frecvente perioade de incalzire, care provoaca discontinuitati repetate ale straturilor de zapada si repetate cicluri de inghet-dezghet.

Principalele caracteristici meteorologice observate la staţia meteo Bucureşti - Filaret sunt următoarele:

| ##### Temperatura aerului |  |
| --- | --- |
| - Temperatura medie anuală | 10,8C |
| - Temperatura medie a lunii ianuarie | -2,5C |
| - Temperatura medie a lunii iulie | 22,0C |
| - Temperatura minimă absolută | -30,0C |
| - Temperatura maximă absolută | 41,1C |
| ###### Precipitaţiile atmosferice |  |
| - Precipitaţii medii anuale | 600 mm |
| - Cantit. medii lunare cele mai mari | 65 mm |
| - Cantit. medii lunare cele mai mici | 45 mm |
| - Cantitatea maximă căzută în 24 de ore | 107,7 mm |

Prima ninsoare cade aproximativ în ultima decadă a lunii noiembrie,                                                                                              iar ultima la sfârşitul lunii martie.

Gradul de seismicitate. Din punct de vedere seismic, conform STAS 11100/1-1993 teritoriul se incadreaza la gradul 8/1 (MSK) de intensitate seismica cu o perioada de revenire de 50 de ani in zona de calcul „C” cu o valoare Ks = 20 si o valoare a perioadei de colt Tc = 1,6 sec conform normativului P100/1-2006.

2.3.4.3. Alte studii de specialitate necesare, dupa caz

Adancimea de inghet pentru aceasta zona este de 0,80-0,90 m conform STAS 6054-1977.

2.3.5. Caracteristicile principale ale lucrarii

a) In plan

La reabilitarea sistemului rutier s-a analizat traseul astfel incat sa se mentina axul traseului proiectat in cel existent, conform cerintei beneficiarului.

b) Planul longitudinal si scurgerea apelor

Criteriul de stabilire a cotelor minime proiectate a profilului longitudinal au fost:

- asigurarea scurgerii apelor in gurile de canalizare ape pluviale;

- asigurarea unei pante transversale;

- realizarea grosimii sistemului rutier.

c) Profilul transversal

Panta transversala este variabila din ax spre marginea strazii in valoare de 2,5%.

d) Sisteme rutiere

# ALCATUIREA SUPRASTRUCTURILOR PROPUSE

# LA CAROSABIL – Imbracaminte bituminoasa

- frezare asfalt de 5 cm grosime

- 20% strat de balast compactat

- 20% reparatii fundatii din beton de ciment de 15 cm grosime

- reparatii rosturi

- montat geogrila antifisura

- 5 cm strat de uzura Ba16

# ALCATUIREA SUPRASTRUCTURILOR PROPUSE

# LA TROTUARE – Imbracaminte bituminoasa

- 10 cm fundatie din balast compactat

- 10 cm fundatie din beton de ciment C12/15 (Beton B200)

- 3 cm strat de uzura beton asfaltic Ba8

Sistemele rutiere sunt sisteme elastice, sisteme dimensionate pentru trafic greu, usor.

Carosabilul se incadreaza pe ambele laturi cu borduri prefabricate din beton de ciment 20x25 (cm) asezate pe o fundatie din beton de ciment 15x30 (cm) montate denivelat cu plus 10-15 cm fata de asfalt (conform cotelor din planul de situatie).

Trotuarele se incadreaza cu borduri prefabricate din beton de ciment 10x15 (cm) asezate pe o fundatie din beton de ciment 10x20 (cm) montate la nivelul asfaltului.

Acelasi tip de borduri 10x15 (cm) se foloseste si la delimitarea locurilor de pomi si a spatiului verde.

Pentru asigurarea scurgerii apelor in lungul drumului va fi necesara amplasarea de guri de scurgere suplimentare, ce se vor racorda la reteaua de canalizare existenta.

Vor fi aduse la noile cote gurile de scurgere si caminele de vizitare. De asemenea capacele caminelor de vizitare existente, gurilor de scurgere existente cat si rasuflatorilor de gaze se vor ridica la cotele proiectate ale platformei.

Aducerea la cota a capacelor caminelor de vizitare, hidrantilor si gratarelor, gurilor de scurgere ce trebuie ridicate la nivel pe parcursul procesului de reabiltare a strazii se va face inaintea turnarii stratului de uzura.

2.3.6. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negatice suplimentare fata de situatia existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Prin executarea lucrarilor proiectate vor apare unele influente favorabile asupra factorilor de mediu cat si din punct de vedere economic si social.

a) Influenta asupra factorilor de mediu datorata realizarii unor conditii de circulatie superioare celor actuale”

- va scadea gradul de poluare al aerului;

- se va reduce volumul de praf;

- va scadea simtitor emisia diverselor noxe de esapament sau uzura masinilor, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra mediului.

b) Influenta socio-economica:

- creearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor;

- mai rapida deplasare inspre si dinspre locul de munca;

- cresterea sigurantei circulatiei si confortului optic pentru conducatorii auto.

Pe ansamblu se poate aprecia ca, din punct de vedere al mediului, lucrarile proiectare nu introduc disfunctionalitati fata de situatia actuala, ci dimpotriva, au un efect pozitiv.

2.4. Durata de realizare si etapele principare; graficul de realizare a investitiei

2.4.1. Durata de realizare si etapele principare

Durata de realizare a investitiei este de 1 an (12 luni). Perioada in care se realizeaza si se aloca fondurile pentru investitia de baza.

3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

3.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totala a obiectivului de investitii conform DEVIZULUI GENERAL este de 360589 lei (85727 EURO) din care contructii – montaj 306661 lei (72907 EURO), inclusiv T.V.A., in preturi din luna Decembrie 2009.

Valoarea 1 EURO este 4,2062 lei la cursul B.N.R. din 04.12.2009.

4. ANALIZA COST BENEFICIU

4.1. Perioada de referinta

Durata de realizare a investitiei este importanta deoarece pe parcursul ei nu se obtine profit si, practic, aceasta va insemna o pierdere, comparativ cu cazul in care banii cheltuiti ar fi fost folositi in scopul de a obtine profit imediat.

Esalonarea in timp a investitiilor pe parcursul termenului de realizare se face astfel incat sa se minimizeze volumul fondurilor imobilizate.

In cadrul analizei cost - beneficiu a proiectului mentionat s - a luat in calcul urmatoarea perioada de referinta pentru esalonarea investitiei:

- 1 an – reprezentand perioada in care se realizeaza si se aloca fondurile pentru investitia de baza.

Perioada de referinta a obiectivului investitional reprezinta un indicator relevant pentru stabilirea eficientei economico - financiare a proiectului, deoarece se presupune ca eficienta variaza in cadrul duratei respective, in functie de compunerea variatiei evolutiei costurilor investitionale si valoarea veniturilor.

In cadrul analizei cost - beneficiu a proiectului mentionat s - a luat in calcul urmatoarea perioada de referinta pentru durata de viata a investitiei (durata normala de functionare):

- 20 ani

Astfel perioada de referinta a investitie este rezumata in urmatorul tabel:

| Perioada de referinta | Durata estimata |
| --- | --- |
| 1. Durata de realizare | 1 an |
| 2. Perioada de referinta | 20 de ani |
| 3. Durata de functionare | 55 de ani |

4.2. Analiza optiunilor

Analiza optiunilor in proiect presupune luarea in considerare a urmatoarelor 3 variante:

4.2.1  Varianta zero (varianta fara proiect)

In cadrul acestei variante s - a analizat raportul cost beneficiu daca situatia din teren ar ramane neschimbata si anume nu s - ar investi niciun leu.

Astfel se constata ca:

- Veniturile Primariei Sectorului 6 nu vor fi in nici un fel influentate datorita faptului ca nu se vor putea creea noi locuinte, societati comerciale etc, in general nu vor fi create conditiile pentru atragerea de noi venituri la bugetul local.

Aceasta varianta nu duce la indeplinirea obiectivelor studiului de fezabilitate.

4.2.2  Varianta cu proiect (cu investitie maxima)

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Prin executarea lucrarilor proiectate vor aparea unele influiente favorabile asupra factorilor de mediu cit si din punct de vedere economic si social.

a) Influienta asupra factorilor de mediu datorata realizarii unor conditii de circulatie superioare celor actuale:

-    va scadea gradul de poluare al aerului;

-    se va reduce volumul de praf;

-  va scadea simtitor emisia diverselor noxe de esapament sau uzura masinilor, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra mediului.

- Influienta socio - economica

- ceearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor;

- o mai rapida deplasare inspre si dinspre locurile de munca;

- reducerea consumului de carburanti si economii la costul transporturilor;

- cresterea sigurantei circulatiei si a confortului optic si fonic pentru conducatorii auto.

Dintre cele trei optiuni prezentate, varianta selectata a fost varianta cu investitie maxima datorita faptului ca aceasta raspunde in cea mai mare masura obiectivelor acestui studiu de fezabilitate.

Totate acestea cat si principalii indici ai investitiei sunt evidentiati de tabelele de mai jos.

4.2.3  Varianta medie (cu investitie medie)

Varianta medie consta in realizarea partiala a unui sistem de refacere a rutierului care va rezolva pe timp limitat disconfortul Indus de lipsa acestuia.

Aceasta varianta nu duce la indeplinirea in totalitatea a obiectivelor studiului de fezabilitate iar obiectivul va fi realizat fara a se efectua lucrari ce nu sunt neaparat necesare.

4.3. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumular, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu

### Obiectivele si scopul analizei

Scopul analizei financiare este de a evalua performanta financiara a proiectului pe o perioada de 20 de ani, cu viziunea de a realiza suficienta financiara, si sustinerea proiectului pe termen lung, indicatorii de performanta financiara.

In cadrul analizei financiare au fost calculati indicatorii de performanta la varianta aleasa in urma scenariilor tehnico - economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse.

A. Cash Flow (fluxul cumulat)

- Valoarea actuala neta (VAN)

Venitul net actualizat sau valoarea neta actualizata totala (VNAT), in termeni absoluti, reprezinta valoarea totala a avantajului economic actualizat, exprimat in flux de lichiditate FL (cash - flow), la momentul inceperii unui proiect de investitii.

Formula care a stat la baza calculului venitului net actualizat este:

VNAT=−It+a=nFLa1(1+α)a

- Rata interna de rentabilitate (RIR)

Rata interna de rentabilitate (RIR) este acea rata de actualizare α pentru care suma fluxurilor financiare de lichiditate, generate de catre un proiect este egala cu cheltuielile de investitii si exploatare efectuate.

Rata interna de rentabilitate ne indica o rata de actualizare la care VNAT devine nula, adica:

VNAT=−It+a=nFLa1(1+α)a=0⇒Ita=t+1nFLt(1+α)t

- Raportul cost - beneficiu

4.4. Analiza de sustenabilitate

In cadrul analizei de sustenabilitate la proiectul propus s - au luat in calcul toti parametrii de mai sus si s - au studiat diferite variante de variatie admisibila a valorilor lor, unele deja prezentate, dar si variatia indicilor calculati in cazul in care cheltuielile cresc cu pana la 10 % sau veniturile scad in acelasi procent.

Referitor la durata de realizare a investitiei s - a luat in calcul varianta de proiect care are termenul de realizare a obiectivului cel mai mic considerat ca fiind cel mai eficient.

In cazul in care durata de realizare ar fi mult mai mare, costurile cresc proportional iar investitia nu si - ar mai dovedi eficienta din punct de vedere financiar.

In cadrul analizei cost - beneficiu s - au comparat veniturile totale actualizate si cheltuielile totale actualizate ale investitiei propuse, luandu - se in considerare factorul timp, prin metoda actualizarii. Astfel am analizat eficienta proiectului investitional omogenizand cheltuielile si veniturile efectuate la diferite momente.

Compararea dintre veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate a fost realizata sub forma de raport si s - a preferat varianta cu valoarea cea mai apropiata de valoarea supraunitara, intrucat numai aceasta este mai eficienta.

5. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Sursele de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri dela bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

Finantarea obiectivului de investitii se face din bugetul local conform prevederilor bugetare ale Administratiei Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Setor 6 Bucuresti.

6. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA CU REALIZAREA INVESTITIEI

6.1. Numar de locuri de munca create in faza de executie

In faza de executie constructorul isi va dimensiona personalul dar se estimeaza ca se vor crea cel putin 10 locuri de munca noi pentru muncitori calificati si inca 6 pentru muncitori necalificati.

6.2. Numar de locuri de munca create in faza de operare

Pentru asigurarea viabilitatii lucrarii este necesara efectuarea de revizii curente si speciale. Fiind strada din sectorul 6 efectuarea reviziilor curente este reglementata de Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6.

In cadrul administratiei exista personal calificat care are in sarcina efectuarea reviziilor curente sau aceasta activitate este contractata cu firme de specialitate.

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

7.1. Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA, din care C+M

Valoarea totala de investitie, in preturi Decembrie 2009 este:

- Valoarea investitiei in lei cu T.V.A.  360589 lei, din care C+M este de 306661 lei

- Valoarea investitiei in euro cu T.V.A. 85727 EURO, din care C+M este de 72907 EURO

(1 EURO = 4,2062 lei la cursul B.N.R. din data de 04.12.2009)

7.2. Esalonarea investitiei, inclusiv TVA (investitii/C+M)

| AN | INV/C+M (lei) | INV/C+M (EURO) |
| --- | --- | --- |
| An I | 360589 306661 | 85727 72907 |

7.3. Durata de realizare (luni)

12 luni

7.4. Capacitati (in unitati fizice si valorice)

- Lungime strada		130 ml

- Latime strada		6,00 ml

- Lungime trotuare		130 ml

- Latime trotuare		2,00 ml

- Suprafata carosabil		840 mp

- Suprafata trotuare		352 mp

7.5. Finantarea investitiei

Finantarea obiectului de investitii se va face din bugetul local, conform prevederilor bugetare ale Administratiei Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6, Bucuresti.

8. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

8.1. Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei

Avand avizul Beneficiarului de investitii prin tema de proiecte sau alte acte privind necesitatea si oportunitatea investitiei.

8.2. Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale reglementelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii certificatului de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii, ea este actul de baza la inregistrarea cererii pentru obtinerea autorizatiei de construire.

8.3. Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii, etc)

Conform contractului proiectantul se va ocupa de obtinerea avizelor necesare emiterii Certificatului de Urbanism si acordul de mediu, inclusiv obtinerea acestora, precum si autorizatia de constructie.

Prin certificat de urbanism in mod frecvent se solicita avizele de la urmatoarele utilitati:

- aviz Apa Nova – Bucuresti;

- aviz SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA;

- aviz GDF SUEZ SUD;

- aviz ROMTELECOM SA;

- aviz RADET;

- aviz LUXTEN;

- si alte avize daca este cazul.

Executarea lucrarilor Reabilitare Sistem Rutier este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire.

8.4. Acordul de mediu

Acordurile si avizele pentru protectia mediului si apelor stabilite potrivit dispozitiilor legale.

8.5. Alte avize si acorduri de principu specifice

Alte avize, acorduri stabilite potrivit dispozitiilor legale.

Proiectantul va intocmi toata documentatia pentru obtinerea acordurilor si avizelor necesare.

Intocmit						           Sef Proiect

Ing. Vasile Cormos				          Ing. Eugen Dumitrescu