# S.C. CONCRET CONSTRUCT CD S.R.L.		REABILITARE SISTEM RUTIER

STR. NICOLAE CONSTANTINESCU, NR. 11		STRADA BUCSENESTI

## SECTOR 1 , BUCURESTI					SECTOR 6, BUCURESTI

## Tel/Fax: 021-231.60.88					FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)									PROIECT NR. 3012-S.F.

# EVALUARE OBIECT CAROSABIL

# STRADA BUCSENESTI

| Nr. Crt. | Denumire articol | U/M | Cantitatea | Pret unitar | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frezare 5 cm | mp | 1660 | 8 | 13280 |
| 2 | Freza tip WIRTGEN | ore | 27 | 120 | 3240 |
| 3 | Desfacere borduri 20x25 (cm) | ml | 470 | 8 | 3760 |
| 4 | Spargerea beton de ciment | mc | 60 | 180 | 10800 |
| 5 | Sapatura manuala | mc | 100 | 17 | 1700 |
| 6 | Strat balast | mc | 34 | 94 | 3196 |
| 7 | Beton de ciment BcR4 | mp | 332 | 4 | 1328 |
| 8 | Intretinere rosturi | ml | 600 | 12 | 7200 |
| 9 | Geogrila antifisura | mp | 1660 | 18 | 29880 |
| 10 | Curatire | mp | 1600 | - | - |
| 11 | Amorsare | sute mp | 17 | 46 | 782 |
| 12 | Beton asfaltic Ba16 | mp | 1660 | 2 | 3320 |
| 13 | Borduri beton de ciment 20x25 (cm) | ml | 470 | 57 | 26790 |
| 14 | Preparat beton fundatie borduri B100 (C6/7,5) | mc | 53 | 346 | 18338 |
| 15 | Preparat beton rutier BcR4 | mc | 150 | 560 | 33600 |
| 16 | Preparat bitum taiat | to | 1,20 | 5059 | 6071 |
| 17 | Preparat Ba16 | to | 196 | 435 | 85260 |
| 18 | Transport materiale din desfaceri | to | 827 | 17 | 14059 |
| 19 | Transport borduri noi | to | 58 | 14 | 812 |
| 20 | Transport apa | to | 5 | 8 | 40 |
| 21 | Transport beton | to | 200 | 22 | 4400 |
| 22 | Transport borduri cu roaba | to | 58 | 17 | 986 |
| 23 | Incarcat pamant, materiale din desfaceri | to | 631 | 6 | 3786 |
|  | TOTAL |  |  |  | 323028 |

NOTA:  Preturile nu includ TVA.

Acesta se va adauga in cadrul Devizului pe obiect.

Intocmit						           Sef Proiect

Ing. Vasile Cormos				          Ing. Eugen Dumitrescu