# S.C. CONCRET CONSTRUCT CD S.R.L.		REABILITARE SISTEM RUTIER

STR. NICOLAE CONSTANTINESCU, NR. 11		STRADA GRANDEA GRIGORE

## SECTOR 1 , BUCURESTI					SECTOR 6, BUCURESTI

## Tel/Fax: 021-231.60.88					FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)									PROIECT NR. 3014-S.F.

# EVALUARE OBIECT CAROSABIL

# STRADA GRANDEA GRIGORE

| Nr. Crt. | Denumire articol | U/M | Cantitatea | Pret unitar | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sapatura cu buldozerul | sute mc | 11 | 364 | 4004 |
| 2 | Spor pentru fiecare 10 m | sute mc | 33 | 188 | 6204 |
| 3 | Incarcat pamant | sute mc | 11 | 440 | 4840 |
| 4 | Compactare mecanica | sute mc | 4,10 | 808 | 3313 |
| 5 | Balast | mc | 406 | 94 | 38164 |
| 6 | Ames. cu autogreder | sute mc | 4,10 | 1158 | 4748 |
| 7 | Pamant stabilizat cu balast 30% | mp | 2030 | 10 | 20300 |
| 8 | Strat piatra | mc | 244 | 232 | 56608 |
| 9 | Curatire | mp | 2030 | - | - |
| 10 | Amorsare | sute mp | 40,60 | 46 | 1868 |
| 11 | Binder | to | 241 | 24 | 5784 |
| 12 | Beton asfaltic Ba16 | mp | 2030 | 2 | 4060 |
| 13 | Dressing | sute mp | 20,30 | 20 | 406 |
| 14 | Borduri de ciment 20x25 cm | ml | 560 | 57 | 31920 |
| 15 | Beton fundatii borduri | mc | 25,40 | 347 | 8814 |
| 16 | Bitum taiat | to | 1,40 | 5059 | 7083 |
| 17 | Binder | to | 241,30 | 412 | 99416 |
| 18 | Beton asfaltic Ba16 | to | 239 | 435 | 103965 |
| 19 | Dressing | to | 8,40 | 290 | 2436 |
| 20 | Transport pamant, balast, piatra, bitum taiat, binder, Ba16 | to | 4550 | 17 | 77350 |
| 21 | Transport borduri noi | to | 69 | 14 | 966 |
| 22 | Transport apa | to | 6,10 | 8 | 49 |
| 23 | Transport beton | to | 62,30 | 22 | 1371 |
| 24 | Transport borduri noi cu roaba | to | 69 | 17 | 1173 |
|  | TOTAL |  |  |  | 484842 |

NOTA:  Preturile nu includ TVA.

Acesta se va adauga in cadrul Devizului pe obiect.

Intocmit						           Sef Proiect

Ing. Vasile Cormos				          Ing. Eugen Dumitrescu