# S.C. CONCRET CONSTRUCT CD S.R.L.		REABILITARE SISTEM RUTIER

STR. NICOLAE CONSTANTINESCU, NR. 11		STRADA GRANDEA GRIGORE

## SECTOR 1 , BUCURESTI					SECTOR 6, BUCURESTI

## Tel/Fax: 021-231.60.88					FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)									PROIECT NR. 3014-S.F.

# EVALUARE OBIECT TROTUARE

# STRADA GRANDEA GRIGORE

| Nr. Crt. | Denumire articol | U/M | Cantitatea | Pret unitar | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sapatura manuala | mc | 210 | 17 | 3570 |
| 2 | Strat balast | mc | 84 | 94 | 7896 |
| 3 | Beton B200 (C12/15) | mp | 840 | 5 | 4200 |
| 4 | Amorsarea suprafetelor | sute mp | 8,40 | 46 | 386 |
| 5 | Imbracaminte Ba8 | mp | 840 | 2 | 1680 |
| 6 | Montat borduri 10x15 cm, pe fundatie 10x20 cm | ml | 560 | 20 | 11200 |
| 7 | Fundatii borduri B100 (C6/7,5) | mc | 11,3 | 347 | 3921 |
| 8 | Beton B200 (C8/10) | mc | 84 | 364 | 30576 |
| 9 | Bitum taiat | to | 0,60 | 5059 | 3035 |
| 10 | Beton asfaltic Ba8 | to | 60 | 435 | 26100 |
| 11 | Transport pamant, balast, bitum taiat, beton asfaltic Ba8 | to | 636 | 17 | 10812 |
| 12 | Transport borduri noi | to | 30 | 14 | 420 |
| 13 | Transport beton | to | 233,5 | 22 | 5137 |
| 14 | Transport borduri noi cu roaba | to | 30 | 17 | 510 |
| 15 | Incarcat pamant | to | 378 | 6 | 2268 |
|  | TOTAL |  |  |  | 111711 |

NOTA:  Preturile nu includ TVA.

Acesta se va adauga in cadrul Devizului pe obiect.

Intocmit						           Sef Proiect

Ing. Vasile Cormos				          Ing. Eugen Dumitrescu