ANEXĂ                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

la H.C.L.S. 6 nr. 106/29.04.2010

Ioana Mihaela Neacşu

C O N C R E T  C O N S T R U C T  C . D.  s. r. l.

Proiectare - Executie - Montaj - Consultanta – Comert

Reg. Com. J/40/2768/1996, Cod Fiscal R 8327300

Reg. Com.  J /40/2768/1996, Cod Fiscal R 8327300

# Str.  N. Constantinescu  nr.  11,  Bl. 11,  Ap. 13 ,  Sect. 1,  Bucuresti

## Tel. 021.231.60.88 ; Fax 021.231.60.88

EXTINDERE RETEA PUBLICA DE CANALIZARE

PE ALEEA MOINESTI

SECTOR 6, BUCURESTI

Faza  de  proiectare:

STUDIU DE FEZABILITATE

Pr. nr. 195 – C /2009

Entitatea  achizitoare:

MUNICIPIUL  BUCURESTI

PRIMARIA  SECTORULUI 6

2010

EXTINDERE RETEA PUBLICA DE CANALIZARE

PE ALEEA MOINESTI

SECTOR 6, BUCURESTI

Faza  de  proiectare:

STUDIU DE FEZABILITATE

Pr. nr. 195 - C /2009

Entitatea  achizitoare:

#### MUNICIPIUL  BUCURESTI

PRIMARIA  SECTORULUI 6

Proiectant:

#### CONCRET CONSTRUCT C.D. S.R.L. BUCURESTI

Director  General,

ing. DORU CAZACU

2010

Extindere retea publica de canalizare

pe Aleea Moinesti

sector 6, Bucuresti

## Faza S.F.

## BORDEROU

## PIESE SCRISE

|  |  |  | #### MEMORIU TEHNIC SI ECONOMIC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Date generale |  |  |  |  |
|  | 2. | Informatii generale privind proiectul |  |  |  |  |
|  | 3. | Costurile estimative ale investitiei |  |  |  |  |
|  | 4. | Analiza cost – beneficiu |  |  |  |  |
|  | 5. | Sursele de finantare a investitiei |  |  |  |  |
|  | 6. | Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei |  |  |  |  |
|  | 7. | Principalii indicatori tehnico – economici ai investitiei |  |  |  |  |
|  | 8. | Avize si acorduri de principiu |  |  |  |  |
|  | Anexa nr. 6 – Analiza cost - beneficiu; #### ANEXE TEHNICO – ECONOMICE RETEA CANALIZARE. Deviz general - tuburi P.V.C.. Anexa nr. 1 - Indicatori tehnico - economici ai obiectivului. Anexa nr. 2 - Deviz general Anexa nr. 3 - Deviz pe obiect – retea canal Anexa nr. 4 - Deviz pe obiect – sistem rutier. Anexa nr. 5 – Evaluarea cheltuielilor, altele decit cele cuprinse in investitia de baza - Cuprins in cap. 3 din devizul general, cuprinzind: - Subcapitol 3.1 din devizul general Cheltuieli pentru studii de teren: topografice, geotehnice, hidrogeologice. - Subcapitolul 3.2 din devizul general Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii in sarcina beneficiarului. - Subcapitolul 3.3 din devizul general Proiectare si engineering, inclusiv plata know - how. - Subcapitolul 3.4 din devizul general Cheltuieli privind organizarea licitatiilor pentru executia lucrarilor. - Subcapitolul 3.5 din devizul general Cheltuieli pentru consultanta, asistenta tehnica, verificarea documentatiei si supravegherea realizarii obiectivului. - Cuprins in cap. 5 din devizul general cuprinzind cheltuielile pentru organizarea de santier, comisioane, taxe, cheltuieli diverse si neprevazute - Cuprins in cap. 6 din devizul general cuprinzind cheltuielile pentru darea in exploatare. ## AVIZE SI ACORDURI 1. Aviz S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. – traseu 2. Aviz A.D.P. Sector 6 3. Aviz “Comisia de trafic si siguranta circulatiei” 4. Avize ale intreprinderilor detinatoare de retele edilitare: ENEL ENERGIE MUNTENIA, G.D.F. SUEZ SUD, ROMTELECOM – D.Tc.M.B., R.A.T.B., R.A.D.E.T. 5. Aviz “Comisia de coordonare lucrari edilitare |  |
|  |  |  | ## B. PIESE DESENATE |  |  |  |
| 1. |  |  | Plansa nr. 1 - Plan de ansamblu sc. 1:15.000 |  |  |  |
| 2. |  |  | Plansa nr. 2 - Plan de incadrare in zona.Bazin sc. 1:2.000 |  |  |  |
| 4. |  |  | Plansa nr. 3 - Plan de situatie. Lucrari proiectate sc. 1:500 |  |  |  |
|  |  |  | SEF PROIECT, ing. G. Gheorghe |  |  |  |

Extindere retea publica de canalizare

pe Aleea Moinesti

sector 6, Bucuresti

## Faza S.F.

## MEMORIU TEHNIC SI ECONOMIC

1.	DATE GENERALE

1.1	DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

Obiectul prezentului proiect este  “Extindere retea publica de canalizare pe Aleea Moinesti,  sector 6, Bucuresti”.

Lucrarea se elaboreaza in faza  "STUDIU DE FEZABILITATE" pe baza comenzii.

1.2	AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI

Obiectivul de investitie este amplasat pe Aleea Moinesti, situata in partea de vest a Municipiului Bucuresti .

Aleea Moinesti, pentru care se executa lucrari de canalizare este delimitata de strada Valea Lunga si strada Moinesti.

Reteaua de canalizare va fi amplasata în carosabilul strazii, adica în terenul care apartine domeniului public, administrat de A.D.P. Sector 6, Bucuresti.

1.3	TITULARUL INVESTITIEI

Municipiul Bucuresti, Primaria Sectorului 6.

1.4	BENEFICIARUL INVESTITIEI

Municipiul Bucuresti, Primaria Sectorului 6.

Baza juridica a elaborarii lucrarii este contractul de proiectare semnat cu "Municipiul Bucuresti, Primaria Sectorului 6".

1.5	ELABORATORUL STUDIULUI

Proiectantul lucrarii este "Concret Construct" S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, strada N. Constantinescu nr. 11, bl. 11, telefon/fax 021.231.60.88.

2.	INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1	SITUATIA ACTUALA SI INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

2.1.1	Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

Pe strada nominalizata mai sus  exista retea publica de  canalizare, dar care nu preiau zone dezavantajate din punct de vedere al acumularii apelor meteorice.

2.1.2 	Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Primaria Sectorului 6.

2.2  DESCRIEREA INVESTITIEI

2.2.1	Studii de bazin canalizare elaborate anterior

Nu au fost elaborate studii de bazin a zonei.

2.2.2	Propunere de schema de bazin pentru canalizare

Avind in vedere ca:

•   panta generala a strazii este foarte mica si nu influienteaza directia de curgere pe canal;

•   strazile invecinate Aleei Moinesti au bazine de canalizare delimitate strict;

se propune ca bazinul de canalizare sa fie limitat la Aleea Moinesti.

2.2.3	Prevederi ale temei de proiectare

Principalele prevederi ale temei de proiectare, se refera la:

• retea de canalizare

- diametrul minim        30 cm;

- viteza minima            0,70 m/s;

- viteza maxima           5,00 m/s;

- material folosit           P.V.C.;

- canalul sa fie dimensionat pe baza unui “Studiu de bazin”;

- racordurile la canal sa fie prevazute pina la limita de proprietate a imobilelor;

- refacerea sistemului rutier.

2.2.4	Descrierea functionala si tehnologica

Retelele sint dimensionate pentru un debit care  satisface dezvoltarile si modernizarile preconizate la nivelul anului 2025.

Pe traseul retelei de canalizare s - au prevazut camine de vizitare  si guri de scurgere care sa preia apele pluviale.

2.2.5	Date generale

Proiectarea lucrarilor s - a facut pe baza datelor cunoscute privind situatia actuala si a prevederilor in perspectiva anului 2025 si anume:

•    suprafata bazinului de canalizare este de 0,50 ha;

•    imobilele sint dotate cu instalatii de apa si canalizare.

•   strada in ansamblu va fi modernizata; in prezent sistemul rutier este executat din beton degradat.

2.2.6	Determinarea debitelor de apa de canalizare

Calculul debitelor de apa de canalizare s - a efectuat in concordanta cu prevederile STAS 1846/2 – 06, STAS 3051 – 96, STAS 9470 – 73.

Debitul total de dimensionare (perspectiva)  Quz tot este de 44,45 l/s.

Calculul debitelor este prezentat in breviarul din  anexa.

2.2.7   Descrierea tehnologica a solutiei adoptate

Se propune, pentru intreg amplasamentul, urmatoarele lucrari:

•   conducta stradala de canalizare;

•   guri de scurgere.

La proiectarea lucrarilor pentru canalizare s - a tinut seama de retelele edilitare existente si de cele ce urmeaza a se executa.

Traseul este stabilit in functie de reteaua stradala a orasului, cu respectarea SR 8591/1 - 97 (amplasarea in localitate a retelelor edilitare subterane).

Amplasamentul retelei de canalizare este astfel ales, incit viitoarele instalatii edilitare care se vor proiecta si construi, sa nu fie jenate de reteaua de canal.

### 2.2.8  Scenariile tehnico - economice

### Se propune urmatoarea varianta de solutie tehnica :

Conducta publica de canalizare

Evacuarea apelor uzate provenite de pe Aleea Moinesti se face printr - un canal proiectat care se racordeaza la colectoarele existente pe alee cu Dn 30 cm, dar care nu preiau zone dezavantajate din punct de vedere al acumularii apelor meteorice.

Caracteristicile noii retele de canalizare sint urmatoarele:

·  lungimea canalului                                         104,00 m

·  diametrul canalului        	                       tub PVC  Dext315 mm

·  panta canalului            		                       3 0/00 - 5 0/00

In punctele de racordare, canalele receptoare prezinta urmatoarele caracteristici (plansa nr. 4):

Tronson C1 – C2

  diametrul colectorului este de 30 cm, si este executat din tub beton;

  cota radierului canalului este de 87,51 m;

  cota capacului caminului de vizitare este de 90,31 m.

Tronson C3 – Cex

  diametrul colectorului este de 30 cm, si este executat din tub beton;

  cota radierului canalului este de 87,30 m;

  cota capacului caminului de vizitare este de 90,55 m.

Pentru tuburile din P.V.C. se prevede un pat de nisip de 10 cm, sub un unghi de 1200, pe toata lungimea si inglobarea acestora intr – un strat care masoara 30 cm peste generatoarea superioara.

Latimea transeei de lucru va fi de  1,00 m iar peretii vor fi sprijiniti.

### 2.2.9  Materialul retinut pentru tuburi

Proiectantul recomanda a fi retinuta si promovată varianta  in care reteaua de canalizare se realizeaza cu tuburi din policlorura de vinil pentru urmatoarele avantaje calitative tehnice :

•   canalul se poate amplasa in axul carosabilului;

•   hidraulica curgerii este cu mult mai buna (la aceleasi pante si diametre), in comparatie cu tuburile din beton simplu;

•   numarul de avarii si interventii se reduce fata de varianta în care canalul se executa cu tuburi din beton;

• executia canalului este mai usoara datorita lungimii tuburilor si caracteristicilor tehnice de imbinare;

•   investitia este mai mica fata de solutia cu tuburi din poliesteri armati cu fibra de sticla sau beton.

2.3	DATELE TEHNICE ALE INVESTITIEI

2.3.1     Zona si amplasamentul

Lucrarile proiectate sint amplasate in intravilanul orasului Bucuresti si anume pe Aleea Moinesti din sectorul 6.

Amplasamentul, conform planului de incadrare in zona, se desfasoara in lungul acestei strazi.

Reteaua de canalizare va fi amplasata in carosabilul strazii, adica in terenul care apartine domeniului public, administrat de A.D.P. Sector 6, Bucuresti.

2.3.2 Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Suprafetele de teren aferente lucrarilor de canalizare apartin beneficiarului lucrarii, deci sint in domeniu public.

2.3.3	Situatia ocuparilor definitive de teren

2.3.3.1  Suprafete ocupate definitiv

Nueste cazul.

2.3.3.2   Suprafete de teren ocupate temporar

Pentru pozarea conductelor si statiei de pompare sint necesare urmatoarele suprafete de teren:

- 164,0 m x 1,0 m = 164,0 mp;

Organizarea de santier pentru aceste lucrari in practica se va desfasura pe traseul strazi.

Caile de acces sint strazile ce o marginesc, iar sursele de apa, energie electrica, etc. sint ale acestei strazi.

Toate referirile de mai sus se fac cu mentiunea de “teren intravilan”.

2.3.4 Studii de teren

2.3.4.1 Baza topografica

Baza topografica folosita la proiectarea lucrarilor este constituita din planurile la scara  1:2.000 si 1:500 obtinute de la Oficiul de Cadastru al Municipiului Bucuresti dupa cum urmeaza:

- plan de incadrare in zona sc. 1: 2.000 (plansa nr. 2);

- plan de situatie sc. 1: 500 (plansa nr.3 ).

2.3.4.2 Caracteristicile geotehnice, hidrogeologice si climatice din amplasament

##### Conditii geotehnice

Pe baza datelor obtinute din examinarea forajelor executate in zona pentru raionarea geotehnica a terenurilor de pe raza Municipiului Bucuresti, stratificatia se prezinta schematizat, astfel:

·  0,00 – 0,50 m       pavaj din pamint balastat;

·  0,50 – 1,50 m       argile prafoase cafenii plastic virtoase (Lb);

·  1,50 – 5,20 m       prafuri argiloase - argile prafoase galbui, plastic virtoase,  local macroporice, cu concretiuni calcaroase (Lc);

·  5,20 – 8..9,0 m  prafuri argiloase nisipoase galbui - cenusii, calcaroase, plastic virtoase;

·  peste 8…9,0 m    Formatiunea de Colentina:nisipuri si pietrisuri.

Rezistenta admisibila (capacitatea portanta) a stratului A este de 1,7 – 1,8 kgf/cmp.

Din punct de vedere al executiei terasamentelor, terenul in care urmeaza sa se pozeze canalul proiectat si constructiile aferente se incadrează in categoria "teren tare". Pentru acest strat se pot adopta urmatoarele valori geotehnice medii:

•   indicele de plasticitate	(Ip)	= 35

•   indicele de consistenta	(Ic)	= 0,90

•   umiditatea		(W)	= 18,5 %

•   greutatea volumetrică	(g)	= 20 kN/m3

•   porozitatea		(n)	= 41,5 %

•   capacitatea portanta   (Cp)     = 1,7 – 1,8 kg/cmp

Din punct de vedere seismic, zona in care este amplasata lucrarea se incadreaza in gradul corespunzător  Municipiului Bucuresti, respectiv Ks = 8.

Conditii hidrogeologice

Pinza de apa freatica este cantonata in stratul format din nisipuri si pietrisuri, la o adincime de peste 8,00 m, cu o variatie a nivelului in timpul anului de ± 1,00...1,50 m. Deoarece apa si constructiile aferente se pozeaza la adincimi  de max. 5,00 m, rezulta ca excavatiile se vor executa in straturile de argile prafoase, deasupra nivelului apelor freatice.

In aceste conditii, in perioada de executie a lucrarilor, in anumite perioade, va fi necesara epuizarea apei provenita din precipitatii

##### Conditiile climatice

Conditiile climatice sint cele din zona Municipiului Bucuresti. Obiectivul se situiaza in zona climatului temperat cu caracter continental unde temperatura medie anuala este de 11,9° C, iernile sint geroase si verile fierbinti.

Precipitatiile medii anuale sint de cca. 536 mm.

Din punct de vedere climatic, pentru organizarea si dezvoltarea lucrarilor, se subliniaza urmatoarele:

·  temperaturile medii lunare in perioada de iarna (in grade Celsius) sint:

decembrie = - 1,0°C; ianuarie = - 3,5°C; februarie = - 2,5°C; martie = 3,5°C.

·  temperaturile minime in perioada de iarna sint:

decembrie = - 26,4°C; ianuarie = - 30,0°C; februarie = - 24,2°C; martie = 13,6°C.

· precipitatiile medii lunare, in perioadele in care acestea pot influienta realizarea lucrarilor sint urmatoarele:

martie = 33 mm; aprilie = 43 mm; mai = 60 mm; iunie = 82 mm; septembrie = 30 mm; octombrie = 43 mm; noiembrie = 37 mm.

2.3.5 Principalele caracteristici ale constructiilor si instalatiilor proiectate

2.3.5.1. Canalul

In varianta in  care canalul se  realizeaza din tuburi  de POLICLORURA DE  VINIL  NEPLASTIFIAT/RIGID  P.V.C.  imbinate  cu  garnituri  de cauciuc   se vor respecta conditiile inscrise in cartea tehnica a furnizorului,  cu  conditia ca tuburile respective si garniturile de etansare sa posede  AGREMENTUL   TEHNIC si ACORDUL Comisiei de Agrement  Tehnic.

Dimensiunile, cotele caracteristice ale radierului in punctele importante si parametrii curgerii precum si amplasarea canalului in profilul transversal al strazii sint prezentate in anexa nr.12.

Latimea transeei de lucru va fi de  1,00 m iar peretii vor fi sprijiniti.

Pentru   canalul cu tuburi din P.V.C. au rezultat urmatoarele elemente:

•   L			          104,0 m

•   Dex 		315 mm

si pentru panta (I) efectiv disponibila in teren (dedusa prin diferenta dintre cota radierului canalului din capatul amonte si cea din capatul aval) si diametrul (D) al canalului au rezultat urmatorii parametri:

•   panta canalului                              Ief                                  3 - 5‰

•   debitul  la sectiune plina	      Qpl                                61,7 l/s

•   viteza la sectiune plina                  vpl                    0,88 m/s

Canalul cu constructiile aferente se prezinta in plansele nr. 3.1 si 3.2 (plan de situatie cu propuneri de lucrari scara 1:500).

2.3.5.2 Pentru preluarea apelor pluviale s – au prevazut 15 guri de scurgere, pe ambele parti ale carosabilului.

Tipul constructiv prevazut este cu sifon si depozit, din elemente prefabricate de beton; conform STAS 6701 – 82 , tip A1, adica cu un gratar carosabil.

Gratarele gurilor de scurgere sint conform STAS 3272 – 80 si anume tipul A  carosabile.

Racordurile gurilor de scurgere se executa din tuburi de P.V.C. cu Dex 200 mm, STAS 816 – 80.

2.3.5.3  Avind in vedere lungimea totala a canalului,  particularitatile traseului si  conditia  de maximum 60 m intre camine (conform STAS 3051 – 91) s – au prevazut 5 camine de vizitare.

Caminele de vizitare se vor realiza conform STAS 2448 – 82 figura 1, din elemente prefabricate de beton.

Capacele caminelor, conform STAS 2308 – 81 vor fi de tipul IV, cu orificii de aerisire, carosabile (pentru strazi cu trafic mediu).

##### 2.3.5.4 Sistemul rutier si trotuarele

Pentru executarea retelei de canalizare este necesara desfacerea si refacerea sistemului rutier care, in cazul de fata, este din beton degradat si care este afectat de executia canalului pe toata lungimea acestuia la care se adauga racordurile gurilor de scurgere, concomitent cu reabilitarea acestuia prin executia de beton asfaltic.

Latimea afectata este de 1,30 m pentru canal si 1,20 m pentru racorduri.

2.3.5.5  Prevederi generale privind tehnologia de executie a lucrarilor

Canalul si racordurile, se vor executa pe tronsoane care au lungimea egala cu distanta dintre doua camine de vizitare.

Executia canalului incepe din aval, cu tronsonul de racord la canalul emisar.

Inainte de inceperea executiei se impun urmatoarele:

•   se intocmesc formalitatile obligate prin legi, H.G. si normative;

•   se solicita asistenta tehnica a S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.;

•   se executa sondaje pentru localizarea cu precizie a retelelor edilitare subterane existente afectate de executia canalului proiectat.

Ordinea de executie a lucrarilor  este urmatoarea:

•	se traseaza canalul si se fixeaza reperii topografici;

•	se desface sistemul rutier si pavajul trotuarelor;

•	se executa sapaturile pentru transee, cu mijloace mecanice pina la 25 cm deasupra cotei de fundare;

•   se executa sprijinirile ;

•  se executa manual terasamentele pina la cota de pozare, inclusiv nivelarea platformei;

•	se lanseaza tuburile in transee si se monteaza, concomitent cu realizarea patului de nisip;

•	se executa racordurile, gurile de scurgere si caminele, inclusiv racordurile la imobile;

•	se verifica etanseitatea lucrarilor executate prin “inspectia video”;

•	se executa manual umpluturile de pamint din jurul conductei, pina la 50 cm deasupra generatoarei superioare a tuburilor;

-	umplutura se asterne cu lopata in transee, in straturi de cca. 10...15 cm si se umecteaza corespunzator;

-	se monteaza grila de semnalizare si control;

-	compactarea se  face cu maiul de mina sau maiul mechanic.

•	se desfac treptat sprijinirile  peretilor transeei;

•	se executa mecanizat restul de terasamente;

•	se reface pavajul carosabilului si trotuarului afectat de lucrari astfel incit sa se aduca la stadiul initial inceperii executiei canalului;

•	se vor instala pe toata durata executiei lucrarilor panouri avertizoare pentru timp de zi si semnalizari luminoase pentru timp de noapte, parapete in jurul transeelor si a sapaturilor deschise precum si pasarele pietonale peste transee.

2.3.5.6  Siguranta in exploatare

Siguranta în exploatare a constructiilor

Prin proiect se vor elabora instructiuni de intretinere, exploatare si repararea constructiilor care vor contine masurile pe care beneficiarul trebuie sa le ia in vederea asigurarii unei functionari normale pe intreaga durata a exploatarii.

Deasemenea, se va stabili nivelul de urmarire in timp a constructiilor, indicind lista fenomenelor supuse urmaririi curente in concordanta cu normativul P130/88.

Siguranta circulatiei

Pe amplasamentul obiectivului, in  timpul executiei, se vor realiza cai de acces, pietonale si pentru mijloace auto, asigurind protectia impotriva riscului de accidentare.

Siguranta cu privire la instalatii

Proiectul tehnic care se va intocmi pentru lucrarile de instalatii si montaj, vor prevedea elemente necesare executarii si exploatarii instalatiilor, in conditii depline de securitate si igiena muncii, asigurind conditii normale de lucru si prevenirea accidentelor de munca.

Pentru siguranta in exploatare, la proiectarea retelelor de canalizare se va tine seama de urmatorii factori: agresivitatea solului si a apei subterane fata de materialul conductelor, conditii climatice, coroziune interioara.

Masurile ce s - au luat impotriva acestor actiuni: protectie exterioara a conductelor; respectarea vitezei economice de curgere a apei in conducte; respectarea adincimii de inghet; protectie suplimentara fata de actiunea factorilor mecanici externi; semnalizarea supraterana a conductelor retelei in locurile supuse unei circulatii intense; semnalizarea subterana prin grila de semnalizare.

2.3.5.7 Siguranta cu privire la lucrarile de intretinere

Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere presupune protectia personalului de exploatare in timpul activitatilor de revizie, curatiri, reparatii.

Executarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor se va face numai de catre personal calificat in conformitate cu prevederile, standardele si normativele specifice precum si conform normelor pentru protectia muncii, conform regulamentului de intretinere si exploatare intocmit de proiectant.

2.3.5.8 Securitate la intruziuni si efractie

Aceasta presupune protectia instalatiilor si personalului de exploatare impotriva eventualelor acte de hotie, vandalism. Impotriva patrunderii nedorite a insectelor sau a animalelor se vor prevede capace cu balama antifurt la camine.

2.3.5.9  Siguranta la foc

Instalatiile proiectate utilizeaza materiale de constructie cu toate datele tehnice necesare pentru determinarea gradului de resitenta la foc si cunoasterea masurilor necesare ce se impun pentru  utilizarea acestora privind normele de proiectare P.S.I. in vigoare.

## 2.3.5.12  Izolatii termice, hidrofuge si pentru economia de energie

Nu este cazul.

## 2.3.5.12  Protectia impotriva zgomotului

Nu este cazul.

##### 2.3.6   Situatia existenta a utilitatilor

##### Situatia strazii in zona interesata

Aleea Moinesti prezinta urmatoarele caracteristici:

•   lungimea  totala a strazii  este de  135,0 m  iar  latimea  este  de  7,00 m, cu trotuare de 2,00 – 3,00 m;

•   panta strazii strazii este de in practica de 4 0/00 cu orientare spre str. Moinesti;

•  sistemul rutier este format din beton degradat si urmeaza a fi reabilitat prin asfaltare.

Retelele edilitare existente pe strada sint:

•   	linii electrice si telefonice amplasate pe stilpi;

- retea gaze naturale;

- retea publica de alimentare cu apa;

- retea de termoficare;

- retea de canalizare.

2.3.7  Concluziile impactului asupra mediului

Protectiei calitatii aerului din punctul de vedere al retelei de canalizare se realizeaza prin gurile de scurgere care sint de tipul cu sifon si depozit conform STAS 6701 – 82, in care, prin inchiderea hidraulica a sifonului se elimină posibilitatea infestarii atmosferei.

Imbinarea etansa a tuburilor de canalizare elimina exfiltratiile apelor uzate si in consecinta nu polueaza solul.

Etanseitatea conductei de canalizare si  conditiile geologice si hidrogeologice  asigura protectia calitatii apei freatice.

Documentatia tehnica prevede obligatia constructorului de a transporta pamintul excedentar si deseurile rezultate din executia lucrarilor, in locuri stabilite, de comun acord cu Primaria Sectorului.

Specificul lucrarilor prevazute nu implica masuri de protectie impotriva zgomotului, vibratiilor si radiatiilor. Prin lucrarile de canalizare prevazute in prezenta documentatie se asigura protectia mediului in toate componentele sale, se imbunatatesc factorii locali de mediu si implicit se realizeaza un grad sporit de confort pentru locatarii de pe strada respectiva.

3.	COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

3.1  DEVIZUL GENERAL AL INVESTITIEI

Fundamentarea indicilor valorici folositi la definitivarea devizului general

In continuare se prezinta succint elementele determinante ale devizului general.

Fundamentarea preturilor materialelor

Preturile materialelor sint fundamentate pe baza de oferta dupa cum se prezinta in continuare.

3.2  DATE DE BAZA

Preturi pentru tuburi de beton, borduri, dale, piatra bruta, nisip, balast s – au obtinut de la:

•   S.C. SOMACO S.A. Bucuresti;

•   S.C. GRANITUL S.A. Bucuresti;

•   S.C. SOCED S.A. Bucuresti;

•   S.C. CARB Bucuresti;

•   S.C. HOLCHIM CARPATI S.A. Bucuresti.

Preturi pentru tuburi si fitinguri din P.V.C. :

•   PIPE LIFE Bucuresti;

•   VALROM Bucuresti;

•   PLAST SISTEM S.A. Bucuresti;

•   MOBIFIN Bucuresti.

Preturi unitare pentru utilaje de constructii si transporturi:

•   S.C. SARTEX SERVICE S.A. Bucuresti;

•   S.C. CONEXIF S.A. Tulcea.

Manopera pentru muncitori calificati si necalificati de la:

•   S.C. APA NOVA Bucuresti S.A.;

•   INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA Bucuresti.

3.3 ANALIZE DE PRETURI

Analizele de preturi s - au efectuat pe articole complexe folosind in acest scop “Normele de consumuri de resurse pe articole de deviz” dintre care se mentioneaza:

•   Terasamente Ts;

•   Alimentari cu apa si canalizari Ac;

•   Drumuri D;

•   Transporturi TR

•   Constructii C

•   Instalatii electrice si automatizari Ie

Indicii s - au stabilit avind in vedere:

•   materialul tubulaturii si diametrele acesteia;

•   adincimea de pozare;

•  caracteristicile strazii: latimea carosabilului si natura sistemului rutier si al trotuarelor;

•   caracteristicile geotehnice si hidrogeologice.

Pe baza analizelor de preturi s - au stabilit indicii specifici retelei respective.

Indicii rezultati au fost comparati cu cei aprobati de C.T.E. – P.M.B. la alte S.F. – uri similare si apoi utilizati la evaluarea lucrarilor.

In final, s - au intocmit devizele pe obiecte, devizul general si s - au calculat indicatorii tehnico - economici.

3.4  DEVIZUL GENERAL

# Cheltuielile de capital necesare realizarii lucrarii: “Extindere retea publica de canalizare pe Aleea Moinesti, sector 6, Bucuresti”, s - au calculat conform H.G. nr. 376/8 iulie 1994, in preturi ianuarie 2010.

Devizul general s - a elaborat conform metodologiei precizată prin H.G. nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, pentru varianta de material propus la realizarea  conductei canalului, si anume  tuburi din P.V.C.

# Devizul general s-a calculat pe baza “Normelor de deviz” si “Preturilor din trimestrul I 2010”.

4.  ANALIZA COST -  BENEFICIU

4.1 Definirea obiectivelor

Obiectivul general al proiectului: imbunatatirea calitatii serviciilor existente si reducerea impactului negativ al evacuarii de apa uzata conform practicilor si politicilor UE sau in contextul axei de prioritate 1 al SOP Mediu.

| Obiective specifice | Valori fara proiect (*) | Valoare asteptata dupa terminare |
| --- | --- | --- |
| 1. Cresterea acoperirii de servicii de apa si canalizare | 2,66 % | 8,5 % |
| 2. Instaurarea de operatori si structuri asociate eficiente (ex: companii de operare regionala si asociatii ale municipalitatilor) | Numarul de ROC/IDA cu setare institutionala adecvata si capacitate pt. operarea de lunga durata ale sistemelor de apa/apa uzata. | Numarul de ROC/IDA cu setare institutionala adecvata si capacitate pt. operarea de lunga durata ale sistemelor de apa/apa uzata. |

4.2 Perioada de referinta

Durata de realizare a investitiei este importanta deoarece pe parcursul ei nu se obtine profit si, practic, aceasta va insemna o pierdere, comparativ cu cazul in care banii cheltuiti ar fi fost folositi in scopul de a obtine profit imediat.

Esalonarea in timp a investitiilor pe parcursul termenului de realizare se face astfel incat sa se minimizeze volumul fondurilor imobilizate.

In cadrul analizei cost - beneficiu a proiectului mentionat s - a luat in calcul urmatoarea perioada de referinta pentru esalonarea investitiei:

- 1 an – reprezentand perioada in care se realizeaza si se aloca fondurile pentru investitia de baza.

Perioada de referinta a obiectivului investitional reprezinta un indicator relevant pentru stabilirea eficientei economico - financiare a proiectului, deoarece se presupune ca eficienta variaza in cadrul duratei respective, in functie de compunerea variatiei evolutiei costurilor investitionale si valoarea veniturilor.

In cadrul analizei cost - beneficiu a proiectului mentionat s - a luat in calcul urmatoarea perioada de referinta pentru durata de viata a investitiei (durata normala de functionare):

- 30 ani

Astfel perioada de referinta a investitie este rezumata in urmatorul tabel:

| Perioada de referinta | Durata estimata |
| --- | --- |
| 1. Durata de realizare | 1 luna |
| 2. Perioada de referinta | 30 de ani |
| 3. Durata de functionare | 50 de ani |

4.3  Analiza optiunilor in proiect presupune luarea in considerare a urmatoarelor 3 variante:

4.3.1  Varianta zero (varianta fara proiect)

In cadrul acestei variante s - a analizat raportul cost beneficiu daca situatia din teren ar ramane neschimbata si anume nu s - ar investi niciun leu.

Astfel se constata ca:

- Prin pastrarea situatiei existente, locuintele sint prevazute cu bazine de acumulare improvizate, existand riscul de contaminare a panzei freatice subterane, dar si a apelor de suprafata;

- Este necesara colectarea si evacuarea apelor uzate printr - un sistem centralizat de canalizare, pentru cresterea nivelului de viata al locuitorilor, dar si pentru protectia mediului;

- Veniturile Primariei Sectorului 6 nu vor fi in nici un fel influentate datorita faptului ca nu se vor putea creea noi locuinte, societati comerciale etc, in general nu vor fi create conditiile pentru atragerea de noi venituri la bugetul local.

Aceasta varianta nu duce la indeplinirea obiectivelor studiului de fezabilitate.

4.3.2  Varianta cu proiect (cu investitie maxima)

In aceasta varianta se propune realizarea unui sistem centralizat de canalizare pentru evacuarea apelor uzate menajere si pluviale.

Se elimina in acest mod posibilitatea de contaminare a apelor subterane si de suprafata.

Dintre cele trei optiuni prezentate, varianta selectata a fost varianta cu investitie maxima datorita faptului ca aceasta raspunde in cea mai mare masura obiectivelor acestui studiu de fezabilitate.

Totate acestea cat si principalii indici ai investitiei sunt evidentiati de tabelele de mai jos.

4.3.3  Varianta medie (cu investitie medie)

Varianta medie consta in realizarea partiala a unui sistem centralizat de canalizare care va rezolva evacuarea apelor uzate menajere provenite de la consumatorii casnici, acestia neavand bazine de acumulare corespunzatoare.

Aceasta varianta nu duce la indeplinirea in totalitatea a obiectivelor studiului de fezabilitate.

  - Analiza financiara

### Obiectivele si scopul analizei

Scopul analizei financiare este de a evalua performanta financiara a proiectului pe o perioada de 20 de ani, cu viziunea de a realiza suficienta financiara, si sustinerea proiectului pe termen lung, indicatorii de performanta financiara.

In cadrul analizei financiare au fost calculati indicatorii de performanta la varianta aleasa in urma scenariilor tehnico - economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse.

A. Cash Flow (fluxul cumulat)

- Valoarea actuala neta (VAN)

Venitul net actualizat sau valoarea neta actualizata totala (VNAT), in termeni absoluti, reprezinta valoarea totala a avantajului economic actualizat, exprimat in flux de lichiditate FL (cash - flow), la momentul inceperii unui proiect de investitii.

Formula care a stat la baza calculului venitului net actualizat este:

VNAT=−It+a=nFLa1(1+α)a

- Rata interna de rentabilitate (RIR)

Rata interna de rentabilitate (RIR) este acea rata de actualizare α pentru care suma fluxurilor financiare de lichiditate, generate de catre un proiect este egala cu cheltuielile de investitii si exploatare efectuate.

Rata interna de rentabilitate ne indica o rata de actualizare la care VNAT devine nula, adica:

VNAT=−It+a=nFLa1(1+α)a=0⇒Ita=t+1nFLt(1+α)t

- Raportul cost - beneficiu

  - Analiza de sustenabilitate

In cadrul analizei de sustenabilitate la proiectul propus s - au luat in calcul toti parametrii de mai sus si s - au studiat diferite variante de variatie admisibila a valorilor lor, unele deja prezentate, dar si variatia indicilor calculati in cazul in care cheltuielile cresc cu pana la 10 % sau veniturile scad in acelasi procent.

Referitor la durata de realizare a investitiei s - a luat in calcul varianta de proiect care are termenul de realizare a obiectivului cel mai mic considerat ca fiind cel mai eficient.

In cazul in care durata de realizare ar fi mult mai mare, costurile cresc proportional iar investitia nu si - ar mai dovedi eficienta din punct de vedere financiar.

In cadrul analizei cost - beneficiu s - au comparat veniturile totale actualizate si cheltuielile totale actualizate ale investitiei propuse, luandu - se in considerare factorul timp, prin metoda actualizarii. Astfel am analizat eficienta proiectului investitional omogenizand cheltuielile si veniturile efectuate la diferite momente.

Compararea dintre veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate a fost realizata sub forma de raport si s - a preferat varianta cu valoarea cea mai apropiata de valoarea supraunitara, intrucat numai aceasta este mai eficienta.

5.  SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Finantarea obiectivului se face de MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIMARIA SECTORULUI 6, din fondurile bugetului local..

##### 6.  ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

Prin specificul investitiei si ponderea redusa a retelei de canal proiectate in ansamblul retelelor de apa si de canalizare din Municipiul Bucuresti , nu se poate cuantifica forta de munca suplimentara necesara pentru intretinerea si exploatarea lucrarilor respective.

Pe durata derularii executiei lucrarilor se va folosi forta de munca pentru constructii – montaj.

##### 7.  PRINCIPALII  INDICATORI  TEHNICO  -   ECONOMICI  AI  INVESTITIEI

Principalii indicatori tehnico - economici  au fost stabiliti avind in vedere prevederile din H.G. 376/08.07.1994 si sint prezentati in anexa din care rezulta:

7.1  VALOAREA TOTALA a investitiei de baza pentru varianta cu retea realizata din tuburi de P.V.C. in preturi luna ianuarie, anul 2010, 1 euro = 4,1167 lei este de :

- 268.852 mii lei mii lei din care C+M  217.409 mii lei.

##### 7.2	ESALONAREA INVESTITIEI

-     Inv/C+M   268.852 /217.409 mii lei;

-     Anul I  268.852 /217.409 mii lei.

7.3  DURATA DE REALIZARE

Durata de realizare a investitiei este apreciata  la 1 luna.

  - CAPACITATI

-  capacitatea     0,104 km retea si 0,060 km racorduri guri scurgere;

-  durata de recuperare a investitiei este de 46,8 ani.

8.	AVIZE  SI  ACORDURI

Avizele si acordurile necesare la faza S.F. sint urmatoarele:

·  certificatul de urbanism;

·  avize ale intreprinderilor detinatoare de retele edilitare:

-	aviz S.C. Electrica S.A.;

-	aviz S.N.Tc. Romtelecom S.A.;

- 	aviz Distrigaz Sud;

·  aviz preliminar S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. ;

·  aviz C.T.E. S.C. Concret Construct S.R.L.

| VERIFICAT, ing. D. Cazacu | INTOCMIT, ing. G. Gheorghe |
| --- | --- |

Extindere retea publica de canalizare

pe Aleea Moinesti,

sector 6, Bucuresti

## Faza S.F.

## BORDEROU

|  | #### MEMORIU TEHNIC SI ECONOMIC 1. Date tehnice ale investitiei 2. Devizul general al investitiei 3. Principalii indicatori tehnico – economici 4. Analiza cost - beneficiu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### ANEXE TEHNICO – ECONOMICE RETEA CANALIZARE |  |  |
|  | Deviz general - tuburi P.V.C. |  |  |
|  | Anexa nr. 1 - Indicatori tehnico - economici ai obiectivului |  |  |
|  | Anexa nr. 2 - Deviz general Anexa nr. 3 - Deviz pe obiect – retea canal Anexa nr. 4 - Deviz pe obiect – sistem rutier |  |  |
|  | Anexa nr. 5 – Evaluarea cheltuielilor, altele decit cele cuprinse in investitia de baza - Cuprins in cap. 3 din devizul general, cuprinzind: - Subcapitol 3.1 din devizul general Cheltuieli pentru studii de teren: topografice, geotehnice, hidrogeologice |  |  |
|  | - Subcapitolul 3.2 din devizul general Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii in sarcina beneficiarului |  |  |
|  | - Subcapitolul 3.3 din devizul general Proiectare si engineering, inclusiv plata know - how |  |  |
|  | - Subcapitolul 3.4 din devizul general Cheltuieli privind organizarea licitatiilor pentru executia lucrarilor |  |  |
|  | - Subcapitolul 3.5 din devizul general Cheltuieli pentru consultanta, asistenta tehnica, verificarea documentatiei si supravegherea realizarii obiectivului |  |  |
|  | - Cuprins in cap. 5 din devizul general cuprinzind cheltuielile pentru organizarea de santier, comisioane, taxe, cheltuieli diverse si neprevazute - Cuprins in cap. 6 din devizul general cuprinzind cheltuielile pentru darea in exploatare |  |  |
|  |  | SEF PROIECT, |  |

ing. G. Gheorghe

Extindere retea publica de canalizare

pe Aleea Moinesti,

sector 6, Bucuresti

## Faza P.F.U.

## MEMORIU TEHNIC SI ECONOMIC

# 1.   DATELE TEHNICE ALE INVESTITIEI

# Datele tehnice ale investitiei se prezinta in detaliu in “Proiectul Tehnic” si “Detaliile de Executie”.

# 2.   DEVIZUL GENERAL AL INVESTITIEI

# 2.1 MODUL DE CALCUL AL DEVIZULUI GENERAL

# Cheltuielile de capital necesare realizarii lucrarii: “Extindere retea publica de canalizare pe Aleea Moinesti, sector 6, Bucuresti”, s - au calculat conform H.G. nr. 376/8 iulie 1994, in preturi ianuarie 2010.

Devizul general s - a elaborat conform metodologiei precizată prin H.G. nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, pentru varianta de material propus la realizarea  conductei canalului, si anume  tuburi din P.V.C.

# Devizul general s-a calculat pe baza “Normelor de deviz” si “Preturilor din trimestrul I 2010”.

# 2.2   CHELTUIELI DE CAPITAL

# Cheltuielile de capital necesare realizarii retelei de canalizare reprezinta 268.852 mii lei, din care C + M 217.409 mii lei.

# 3.   PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

# Principalii indicatori sint prezentati in anexa nr. 1, din care rezulta ca durata de recuperare a investitiei este de 46,8 ani.

4.  ANALIZA COST -  BENEFICIU

  - Definirea obiectivelor

Obiectivul general al proiectului: imbunatatirea calitatii serviciilor existente si reducerea impactului negativ al evacuarii de apa uzata conform practicilor si politicilor UE sau in contextul axei de prioritate 1 al SOP Mediu.

| Obiective specifice | Valori fara proiect (*) | Valoare asteptata dupa terminare |
| --- | --- | --- |
| 1. Cresterea acoperirii de servicii de apa si canalizare | 2,66 % | 8,5 % |
| 2. Instaurarea de operatori si structuri asociate eficiente (ex: companii de operare regionala si asociatii ale municipalitatilor) | Numarul de ROC/IDA cu setare institutionala adecvata si capacitate pt. operarea de lunga durata ale sistemelor de apa/apa uzata. | Numarul de ROC/IDA cu setare institutionala adecvata si capacitate pt. operarea de lunga durata ale sistemelor de apa/apa uzata. |

4.2 Perioada de referinta

Durata de realizare a investitiei este importanta deoarece pe parcursul ei nu se obtine profit si, practic, aceasta va insemna o pierdere, comparativ cu cazul in care banii cheltuiti ar fi fost folositi in scopul de a obtine profit imediat.

Esalonarea in timp a investitiilor pe parcursul termenului de realizare se face astfel incat sa se minimizeze volumul fondurilor imobilizate.

In cadrul analizei cost - beneficiu a proiectului mentionat s - a luat in calcul urmatoarea perioada de referinta pentru esalonarea investitiei:

- 1 an – reprezentand perioada in care se realizeaza si se aloca fondurile pentru investitia de baza.

Perioada de referinta a obiectivului investitional reprezinta un indicator relevant pentru stabilirea eficientei economico - financiare a proiectului, deoarece se presupune ca eficienta variaza in cadrul duratei respective, in functie de compunerea variatiei evolutiei costurilor investitionale si valoarea veniturilor.

In cadrul analizei cost - beneficiu a proiectului mentionat s - a luat in calcul urmatoarea perioada de referinta pentru durata de viata a investitiei (durata normala de functionare):

- 30 ani

Astfel perioada de referinta a investitie este rezumata in urmatorul tabel:

| Perioada de referinta | Durata estimata |
| --- | --- |
| 1. Durata de realizare | 1 luna |
| 2. Perioada de referinta | 30 de ani |
| 3. Durata de functionare | 50 de ani |

4.3  Analiza optiunilor in proiect presupune luarea in considerare a urmatoarelor 3 variante:

4.3.1  Varianta zero (varianta fara proiect)

In cadrul acestei variante s - a analizat raportul cost beneficiu daca situatia din teren ar ramane neschimbata si anume nu s - ar investi niciun leu.

Astfel se constata ca:

- Prin pastrarea situatiei existente, locuintele sint prevazute cu bazine de acumulare improvizate, existand riscul de contaminare a panzei freatice subterane, dar si a apelor de suprafata;

- Este necesara colectarea si evacuarea apelor uzate printr - un sistem centralizat de canalizare, pentru cresterea nivelului de viata al locuitorilor, dar si pentru protectia mediului;

- Veniturile Primariei Sectorului 6 nu vor fi in nici un fel influentate datorita faptului ca nu se vor putea creea noi locuinte, societati comerciale etc, in general nu vor fi create conditiile pentru atragerea de noi venituri la bugetul local.

Aceasta varianta nu duce la indeplinirea obiectivelor studiului de fezabilitate.

4.3.2  Varianta cu proiect (cu investitie maxima)

In aceasta varianta se propune realizarea unui sistem centralizat de canalizare pentru evacuarea apelor uzate menajere si pluviale.

Se elimina in acest mod posibilitatea de contaminare a apelor subterane si de suprafata.

Dintre cele trei optiuni prezentate, varianta selectata a fost varianta cu investitie maxima datorita faptului ca aceasta raspunde in cea mai mare masura obiectivelor acestui studiu de fezabilitate.

Totate acestea cat si principalii indici ai investitiei sunt evidentiati de tabelele de mai jos.

4.3.3  Varianta medie (cu investitie medie)

Varianta medie consta in realizarea partiala a unui sistem centralizat de canalizare care va rezolva evacuarea apelor uzate menajere provenite de la consumatorii casnici, acestia neavand bazine de acumulare corespunzatoare.

Aceasta varianta nu duce la indeplinirea in totalitatea a obiectivelor studiului de fezabilitate.

  - Analiza financiara

### Obiectivele si scopul analizei

Scopul analizei financiare este de a evalua performanta financiara a proiectului pe o perioada de 20 de ani, cu viziunea de a realiza suficienta financiara, si sustinerea proiectului pe termen lung, indicatorii de performanta financiara.

In cadrul analizei financiare au fost calculati indicatorii de performanta la varianta aleasa in urma scenariilor tehnico - economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse.

A. Cash Flow (fluxul cumulat)

- Valoarea actuala neta (VAN)

Venitul net actualizat sau valoarea neta actualizata totala (VNAT), in termeni absoluti, reprezinta valoarea totala a avantajului economic actualizat, exprimat in flux de lichiditate FL (cash - flow), la momentul inceperii unui proiect de investitii.

Formula care a stat la baza calculului venitului net actualizat este:

VNAT=−It+a=nFLa1(1+α)a

- Rata interna de rentabilitate (RIR)

Rata interna de rentabilitate (RIR) este acea rata de actualizare α pentru care suma fluxurilor financiare de lichiditate, generate de catre un proiect este egala cu cheltuielile de investitii si exploatare efectuate.

Rata interna de rentabilitate ne indica o rata de actualizare la care VNAT devine nula, adica:

VNAT=−It+a=nFLa1(1+α)a=0⇒Ita=t+1nFLt(1+α)t

- Raportul cost - beneficiu

  - Analiza de sustenabilitate

In cadrul analizei de sustenabilitate la proiectul propus s - au luat in calcul toti parametrii de mai sus si s - au studiat diferite variante de variatie admisibila a valorilor lor, unele deja prezentate, dar si variatia indicilor calculati in cazul in care cheltuielile cresc cu pana la 10 % sau veniturile scad in acelasi procent.

Referitor la durata de realizare a investitiei s - a luat in calcul varianta de proiect care are termenul de realizare a obiectivului cel mai mic considerat ca fiind cel mai eficient.

In cazul in care durata de realizare ar fi mult mai mare, costurile cresc proportional iar investitia nu si - ar mai dovedi eficienta din punct de vedere financiar.

In cadrul analizei cost - beneficiu s - au comparat veniturile totale actualizate si cheltuielile totale actualizate ale investitiei propuse, luandu - se in considerare factorul timp, prin metoda actualizarii. Astfel am analizat eficienta proiectului investitional omogenizand cheltuielile si veniturile efectuate la diferite momente.

Compararea dintre veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate a fost realizata sub forma de raport si s - a preferat varianta cu valoarea cea mai apropiata de valoarea supraunitara, intrucat numai aceasta este mai eficienta.

# SEF PROIECT,

# ing. G. Gheorghe