# S.C. CONCRET CONSTRUCT CD S.R.L.		REABILITARE SISTEM RUTIER

STR. NICOLAE CONSTANTINESCU, NR. 11		STRADA POIANA CAMPINA

## SECTOR 1 , BUCURESTI					SECTOR 6, BUCURESTI

## Tel/Fax: 021-231.60.88					FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)									PROIECT NR. 3015-S.F.

# EVALUARE OBIECT CAROSABIL

# STRADA POIANA CAMPINA

| Nr. Crt. | Denumire articol | U/M | Cantitatea | Pret unitar | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frezare imbracaminte asfaltica de 5 cm grosime | mp | 1320 | 8 | 10560 |
| 2 | Freza tip WIRTGEN | ore | 22 | 120 | 2640 |
| 3 | Desfacerea borduri 20x25 (cm) | ml | 440 | 8 | 3520 |
| 4 | Spargerea si desfacerea betonului de ciment | mc | 40 | 180 | 7200 |
| 5 | Sapatura manuala | mc | 80 | 17 | 1360 |
| 6 | Strat de balast | mc | 27 | 94 | 2538 |
| 7 | Beton de ciment rutier BcR4 | mp | 264 | 4 | 1056 |
| 8 | Curatire | mp | 1320 | - | - |
| 9 | Amorsare | sute mp | 14 | 46 | 644 |
| 10 | Binder de criblura BaD25 | to | 157 | 24 | 3768 |
| 11 | Beton asfaltic Ba16 | mp | 1320 | 2 | 2640 |
| 12 | Dressing | sute mp | 14 | 20 | 280 |
| 13 | Borduri ciment 20x25 (cm) pe fundatie 30x15 (cm) | ml | 440 | 57 | 25080 |
| 14 | Beton fundatii borduri B100 (C6/7,5) | mc | 20 | 347 | 6940 |
| 15 | Beton fundatii BcR4 | mc | 40 | 560 | 22400 |
| 16 | Preparat bitum taiat | to | 0,9 | 5059 | 4553 |
| 17 | Preparat binder de criblura | to | 157 | 412 | 64684 |
| 18 | Beton asfaltic Ba16 | to | 125 | 435 | 54375 |
| 19 | Preparat dressing | to | 6 | 290 | 1740 |
| 20 | Transport materiale din desfaceri si materiale noi | to | 737 | 17 | 12529 |
| 21 | Transport borduri | to | 55 | 14 | 770 |
| 22 | Transport apa | to | 4 | 8 | 32 |
| 23 | Transport beton | to | 147 | 22 | 3234 |
| 24 | Transport borduri cu roaba | to | 55 | 17 | 935 |
| 25 | Incarcat materiale din desfaceri | to | 402 | 6 | 2412 |
|  | TOTAL |  |  |  | 235890 |

NOTA:  Preturile nu includ TVA.

Acesta se va adauga in cadrul Devizului pe obiect.

Intocmit						           Sef Proiect

Ing. Vasile Cormos				          Ing. Eugen Dumitrescu