# S.C. CONCRET CONSTRUCT CD S.R.L.		REABILITARE SISTEM RUTIER

STR. NICOLAE CONSTANTINESCU, NR. 11		STRADA POIANA CAMPINA

## SECTOR 1 , BUCURESTI					SECTOR 6, BUCURESTI

## Tel/Fax: 021-231.60.88					FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)									PROIECT NR. 3015-S.F.

# EVALUARE OBIECT TROTUARE

# SI PARCARE

# STRADA POIANA CAMPINA

| Nr. Crt. | Denumire articol | U/M | Cantitatea | Pret unitar | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |
| 1 | Decapare imbracaminte asfaltica de 3 cm grosime | mp | 660 | 7 | 4620 |
| 2 | Desfaceri fundatii | mp | 660 | 4 | 2640 |
| 3 | Strat de balast | mc | 66 | 94 | 6204 |
| 4 | Amorsare | sute mp | 6,60 | 46 | 304 |
| 5 | Imbracaminte asfaltica Ba8 | mp | 660 | 2 | 1320 |
| 6 | Borduri beton de ciment 10x15 (cm) pe fundatie 10x20 (cm) | ml | 220 | 20 | 4400 |
| 7 | Beton fundatii borduri B100 (C6/7,5) | mc | 4,4 | 347 | 1527 |
| 8 | Beton de ciment B200 (C12/15) | mc | 66 | 364 | 24024 |
| 9 | Preparat bitum taiat | mc | 0,5 | 5059 | 2530 |
| 10 | Preparat beton asfaltic Ba8 | to | 47 | 435 | 20445 |
| 11 | Transport materiale din desfaceri, balast, bitum taiat, beton asfaltic Ba8 | to | 424 | 17 | 7208 |
| 12 | Transport borduri noi | to | 9 | 14 | 126 |
| 13 | Transport beton | to | 174 | 22 | 3828 |
| 14 | Transport borduri noi cu roaba | to | 9 | 17 | 153 |
| 15 | Incarcat moloz | to | 258 | 6 | 1548 |
|  | TOTAL |  |  |  | 80877 |
|  | PARCARI |  |  |  |  |
| 1 | Desfacere borduri | ml | 130 | 8 | 1040 |
| 2 | Spargere beton de ciment | mc | 110 | 180 | 19800 |
| 3 | Strat de balast | mc | 110 | 94 | 10340 |
| 4 | Imbracaminte beton de ciment BcR4 | mp | 550 | 4 | 2200 |
| 5 | Poliester tip C 0,25 mm | mp | 550 | 7 | 3850 |
| 6 | Borduri prefabricate 20x25 (cm) pe fundatie 30x15 (cm) | ml | 130 | 57 | 7410 |
| 7 | Preparat beton fundatie borduri B100 C(6/7,5) | mc | 6 | 346 | 2076 |
| 8 | Preparat beton de ciment rutier BcR4 | mc | 110 | 560 | 61600 |
| 9 | Transport materiale din des. si balast | to | 481 | 17 | 8177 |
| 10 | Transport borduri noi | to | 16 | 14 | 224 |
| 11 | Transport beton | to | 287 | 22 | 6314 |
| 12 | Incarcat materiale din desfaceri | to | 286 | 6 | 1716 |
|  | TOTAL |  |  |  | 124747 |

NOTA:  Preturile nu includ TVA.

Acesta se va adauga in cadrul Devizului pe obiect.

Intocmit						           Sef Proiect

Ing. Vasile Cormos				          Ing. Eugen Dumitrescu