CONCLUZII

Pe amplasamentul studiat se propune edificarea unei construcții ce va deservi „Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Sfântul Ioan” pentru persoanelor cu dizabilități din Sectorul 6. Prin tema de proiectare, corelată cu nevoile și disponibilitățile beneficiarului, s-a impus ca centrul să deservească unui număr de 80 persoane cu handicapuri fizice sau psihice. De asemenea, se propune edificarea unei a doua construcții, anexă la construcția principală, pentru desfășurarea efectivă activităților de terapie ocupațională.

Se propun două scenarii tehnico-economice, ce reprezintă de asemenea două soluții constructive distincte, prin care obiectivele proiectului pot fi atinse:

Scenariul 1:

Structura construcției va fi realizată din beton armat (stalpi, planseu și grinzi); fundațiile vor fi de tip continuu, din beton armat. Închiderile exterioare se vor realiza din cărămidă eficienta și geamuri termo-izolante. Închiderile interioare se vor realiza de asemenea din cărămidă eficientă. Acoperișul va fi de tip terasă circulabilă, de asemenea din beton armat.

Scenariul 2:

Structura construcției va fi metalică constând în stâlipi, grinzi și contravântuiri din oțel fără placă din beton armat pentru terasa circulabilă, aceasta fiind înlocuită cu panouri sandwich de acoperiș. Grinzile sunt prevăzute în pantă astfel eliminând mortarul de panta de pe o terasă din beton obițnuită. La structura din oțel înălțimea grinzilor e mai redusă decât  cea din beton, de exemplu pentru structura propusă înălțimea grinzilor din beton fiind de 55cm, iar la oțel până in 40cm. Structura metalică va fi ignifugată cu soluții specifice. Placa peste parter va fi realizată din beton armat.

Închiderile spre exterior vor fi tip panouri sandwich – cu termoizolatie la mijloc și panouri din sticlă. Închiderile interioare se vor realiza din structura gips-carton rezistentă la foc, termo si fono izolată.

Scenariul recomandat de către elaboratorul studiului este scenariul 1, avantajele scenariului recomandat fiind:

- costuri de construcție mai mici cu până la 25% față de scenariul 2;

- costuri cu 20% mai mici pentru protecția la foc față de scenariul 2;

- costuri de întreținere cu până la 10% mai mici față de scenariul 2;

- flexibilitate arhitecturală mare, lungimile grinzilor și implicit disțantele între stâlpi nefiind impuse de standardele grinzilor metalice, întreaga construcție putând avea în plan forme arhitecturale neregulate.

- pentru construire nu necesită personal cu calificări speciale, asa cum ar fi fost necesar în cazul construcției pe structură metalică.

- Nu se întrevede, pe toată durata de folosintă a construcției, necesitatea refolosirii materialelor utilizate la construcții, numai în cazul scenariului 2 acest lucru fiind posibil.

Elaboratorul Studiului: S.C. VITRUVIUS PROJECT S.R.L.

Director: arh. Dan Firoiu

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,