ANEXĂ                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

la H.C.L.S. 6 nr. 100/29.04.2010

Ioana Mihaela Neacşu

C O N C R E T  C O N S T R U C T  C . D.  s. r. l.

Proiectare - Executie - Montaj - Consultanta – Comert

Reg. Com. J/40/2768/1996, Cod Fiscal R 8327300

Reg. Com.  J /40/2768/1996, Cod Fiscal R 8327300

# Str.  N. Constantinescu  nr.  11,  Bl. 11,  Ap. 13 ,  Sect. 1,  Bucuresti

## Tel. 021.231.60.88 ; Fax 021.231.60.88

EXTINDERE RETEA PUBLICA DE CANALIZARE

PE STRADA ACVARIULUI

SECTOR 6, BUCURESTI

Faza  de  proiectare:

STUDIU DE FEZABILITATE

Pr. nr. 202 – C /2010

Entitatea  achizitoare:

MUNICIPIUL  BUCURESTI

PRIMARIA  SECTORULUI 6

2010

C O N C R E T  C O N S T R U C T  C . D.  s. r. l.

Proiectare - Executie - Montaj - Consultanta – Comert

Reg. Com. J/40/2768/1996, Cod Fiscal R 8327300

Reg. Com.  J /40/2768/1996, Cod Fiscal R 8327300

# Str.  N. Constantinescu  nr.  11,  Bl. 11,  Ap. 13 ,  Sect. 1,  Bucuresti

## Tel. 021.231.60.88 ; Fax 021.231.60.88

EXTINDERE RETEA PUBLICA DE CANALIZARE

PE STRADA ACVARIULUI

SECTOR 6, BUCURESTI

Faza  de  proiectare:

STUDIU DE FEZABILITATE

Pr. nr. 202 - C /2010

Entitatea  achizitoare:

#### MUNICIPIUL  BUCURESTI

PRIMARIA  SECTORULUI 6

Proiectant:

#### CONCRET CONSTRUCT C.D. S.R.L. BUCURESTI

Director  General,

ing. DORU CAZACU

2010

Extindere retea publica de canalizare

pe strada Acvariului

sector 6, Bucuresti

## Faza S.F.

## BORDEROU

## A. PIESE SCRISE

|  |  |  | #### MEMORIU TEHNIC SI ECONOMIC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Date generale |  |  |  |
|  | 2. | Informatii generale privind proiectul |  |  |  |
|  | 3. | Costurile estimative ale investitiei |  |  |  |
|  | 4. | Analiza cost – beneficiu |  |  |  |
|  | 5. | Sursele de finantare a investitiei |  |  |  |
|  | 6. | Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei |  |  |  |
|  | 7. | Principalii indicatori tehnico – economici ai investitiei |  |  |  |
|  | 8. | Avize si acorduri de principiu |  |  |  |
|  |  |  | #### ANEXE TEHNICO – ECONOMICE |  |  |
|  |  |  | Anexa nr. 1.1 - Indicatori tehnico - economici ai obiectivului. Var. 1 |  |  |
|  |  |  | Anexa nr. 2.1 - Deviz general. Var. 1 |  |  |
|  |  |  | Anexa nr. 3.1 - Deviz obiect 1: retea canal - tuburi P.V.C. Var. 1 |  |  |
|  |  |  | Anexa nr. 4.1 - Deviz obiect 2: racorduri - tuburi P.V.C. Var. 1 |  |  |
|  |  |  | Anexa nr. 5.1 - Deviz obiect 3: drumuri – sistem rutier pamint balastat. Var. 1 |  |  |
|  |  |  | Anexa nr. 6.1 – Evaluarea cheltuielilor, altele decit cele cuprinse in investitia de baza. Var. 1 Deviz. Cuprins in cap. 3 din devizul general - Subcapitol 3.1 din devizul general Cheltuieli pentru studii de teren: topografice, geotehnice, hidrogeologice |  |  |
|  |  |  | - Subcapitolul 3.2 din devizul general Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii in sarcina beneficiarului |  |  |
|  |  |  | - Subcapitolul 3.3 din devizul general Proiectare si inginerie |  |  |
|  |  |  | - Subcapitolul 3.4 din devizul general Cheltuieli privind organizarea procedurilor de achizitie publica |  |  |
|  |  |  | - Subcapitolul 3.5 din devizul general Cheltuieli pentru consultanta - Subcapitolul 3.6 din devizul general Cheltuieli pentru asistenta tehnica |  |  |
|  |  |  | Deviz.Cuprins in cap. 5 din devizul general - Subcapitol 5.1 din devizul general Cheltuieli pentru organizarea de santier - Subcapitol 5.2 din devizul general Cheltuieli pentru comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare - Subcapitol 5.3 din devizul general Cheltuieli diverse si neprevazute Deviz.Cuprins in cap. 6 din devizul general - Subcapitol 6.1 din devizul general Cheltuieli pentru pregatirea personalului de exploatare - Subcapitol 6.2 din devizul general Cheltuieli pentru probe tehnologice, incercari, rodaje, expertize la receptie |  |  |
|  |  |  | Anexa nr. 7.1 - Nota de calcul.Cheltuieli pentru investitia de baza. Var. 1 Retea canal - tuburi din P.V.C. 315 x 7,7 mm |  |  |
|  |  |  | Anexa nr. 8.1 - Nota de calcul.Cheltuieli pentru investitia de baza. Var. 1 Racorduri canal - tuburi din P.V.C. 160 x 3,2 mm |  |  |
|  |  |  | Anexa nr. 9.1 - Nota de calcul.Cheltuieli pentru investitia de baza. Var. 1 Drumuri retea canal si racorduri – pamint balastat |  |  |
|  |  |  | Anexa nr. 1.2 - Indicatori tehnico - economici ai obiectivului. Var. 2 |  |  |
|  |  |  | Anexa nr. 2.2 - Deviz general. Var. 2 |  |  |
|  |  |  | Anexa nr. 3.2 - Deviz obiect 1: retea canal - tuburi P.V.C. Var. 2 |  |  |
|  |  |  | Anexa nr. 4.2 - Deviz obiect 2: racorduri - tuburi P.V.C. Var. 2 |  |  |
|  |  |  | Anexa nr. 5.2 - Deviz obiect 3: drumuri – sistem rutier pamint balastat. Var. 2 Anexa nr. 6.2 - Deviz obiect 4: statie de pompare. Var. 2 |  |  |
|  |  |  | Anexa nr. 7.2 – Evaluarea cheltuielilor, altele decit cele cuprinse in investitia de baza. Var. 2 Deviz. Cuprins in cap. 3 din devizul general - Subcapitol 3.1 din devizul general Cheltuieli pentru studii de teren: topografice, geotehnice, hidrogeologice |  |  |
|  |  |  | - Subcapitolul 3.2 din devizul general Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii in sarcina beneficiarului |  |  |
|  |  |  | - Subcapitolul 3.3 din devizul general Proiectare si inginerie |  |  |
|  |  |  | - Subcapitolul 3.4 din devizul general Cheltuieli privind organizarea procedurilor de achizitie publica |  |  |
|  |  |  | - Subcapitolul 3.5 din devizul general Cheltuieli pentru consultanta - Subcapitolul 3.6 din devizul general Cheltuieli pentru asistenta tehnica |  |  |
|  |  |  | Deviz.Cuprins in cap. 5 din devizul general - Subcapitol 5.1 din devizul general Cheltuieli pentru organizarea de santier - Subcapitol 5.2 din devizul general Cheltuieli pentru comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare - Subcapitol 5.3 din devizul general Cheltuieli diverse si neprevazute Deviz.Cuprins in cap. 6 din devizul general - Subcapitol 6.1 din devizul general Cheltuieli pentru pregatirea personalului de exploatare - Subcapitol 6.2 din devizul general Cheltuieli pentru probe tehnologice, incercari, rodaje, expertize la receptie |  |  |
|  |  |  | Anexa nr. 8.2 - Nota de calcul.Cheltuieli pentru investitia de baza. Var. 2 Retea canal - tuburi din P.V.C. 315 x 7,7 mm |  |  |
|  |  |  | Anexa nr. 9.2 - Nota de calcul.Cheltuieli pentru investitia de baza. Var. 2 Racorduri canal - tuburi din P.V.C. 160 x 3,2 mm |  |  |
|  |  |  | Anexa nr. 10.2 - Nota de calcul.Cheltuieli pentru investitia de baza.Var. 2 Drumuri retea canal si racorduri – pamint balastat Anexa nr. 11.2 - Nota de calcul.Cheltuieli pentru investitia de baza.Var. 2 Statie de pompare apa uzata |  |  |
|  |  |  | Anexa nr. 10 - Breviar de calcul.Retea canal Anexa nr. 11 - Principalele caracteristici tehnice ale retelelor proiectate Anexa nr. 12 - Tema de proiectare |  |  |
|  |  |  | AVIZE SI ACORDURI |  |  |
| 1. |  |  | Certificatul de urbanism |  |  |
| 2. |  |  | Avizul C.T.E. – S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. |  |  |
| 3. |  |  | Avizul preliminar S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. |  |  |
| 4. |  |  | Proces – verbal de avizare C.T.E . S.C. Concret Construct C.D. S.R.L. |  |  |
|  |  |  | B. PIESE DESENATE |  |  |
| 1. |  |  | Plansa nr. 1 - Plan de ansamblu sc. 1:15.000 |  |  |
| 2. |  |  | Plansa nr. 2 - Plan de incadrare in zona.Bazin sc. 1:2.000 |  |  |
| 3. |  |  | Plansa nr. 3.1 - Plan de situatie. Lucrari proiectate.Var. 1 sc. 1:500 |  |  |
| 4. |  |  | Plansa nr. 3.2 - Plan de situatie. Lucrari proiectate.Var. 2 sc. 1:500 |  |  |

INTOCMIT,

ing. P.S. Gheorghe

Extindere retea publica de canalizare

pe strada Acvariului

sector 6, Bucuresti

## Faza S.F.

## MEMORIU TEHNIC SI ECONOMIC

1.	DATE GENERALE

1.1	DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

“Extindere retea publica de canalizare pe strada Acvariului, sector  6, Bucuresti”.

Lucrarea se elaboreaza in faza  "STUDIU DE FEZABILITATE" pe baza comenzii.

1.2	AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI

Obiectivul de investitie este amplasat pe strada Acvariului, situata in partea de vest a Municipiului Bucuresti .

Strada Acvariului, pentru care se executa lucrari de canalizare si racorduri este delimitata strada Liniei si strada Furtunei. Reteaua de canalizare va fi amplasata in carosabilul strazii, adica in terenul care apartine domeniului public, administrat de A.D.P. Sector 6, Bucuresti.

1.3	TITULARUL INVESTITIEI

Municipiul Bucuresti, Primaria Sectorului 6.

1.4	BENEFICIARUL INVESTITIEI

Municipiul Bucuresti, Primaria Sectorului 6.

Baza juridica a elaborarii lucrarii este contractul de proiectare semnat cu "Municipiul Bucuresti, Primaria Sectorului 6".

1.5	ELABORATORUL STUDIULUI

Proiectantul lucrarii este "Concret Construct" S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, strada N. Constantinescu nr. 11, bl. 11, telefon/fax 021.231.60.88.

2.	INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1	SITUATIA ACTUALA SI INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

2.1.1	Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

Pe strada nominalizata mai sus  exista retea publica de  canalizare care nu face fata cerintelor de evacuare apa uzata menajera si pluviala, fiind subdimensionata si care sa satisfaca un grad de confort strict necesar populatiei si sa aduca in acelasi timp imbunatatiri substantiale din punct de vedere al mediului.

2.1.2 	Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Primaria Sectorului 6.

2.2  DESCRIEREA INVESTITIEI

2.2.1	Studii de bazin canalizare elaborate anterior

Nu au fost elaborate studii de bazin a zonei.

2.2.2	Propunere de schema de bazin pentru canalizare

Avind in vedere ca:

•   panta generala a strazii este foarte mica si nu influienteaza directia de curgere pe canal;

•   strazile invecinate strazii Acvariului au bazine de canalizare delimitate strict;

se propune ca bazinul de canalizare sa fie limitat la strada Acvariului si un tronson de 75,0 m pe strada Liniei.

2.2.3	Prevederi ale temei de proiectare

Principalele prevederi ale temei de proiectare, se refera la:

• retea de canalizare

- diametrul minim        30 cm;

- viteza minima            0,70 m/s;

- viteza maxima           5,00 m/s;

- material folosit           P.V.C.;

- canalul sa fie dimensionat pe baza unui “Studiu de bazin”;

- racordurile la canal sa fie prevazute pina la limita de proprietate a imobilelor;

- refacerea sistemului rutier.

2.2.4	Descrierea functionala si tehnologica

Retelele sint dimensionate pentru un debit care  satisface dezvoltarile si modernizarile preconizate la nivelul anului 2025.

Pe traseul retelei de canalizare s - au prevazut camine de vizitare  si guri de scurgere care sa preia apele pluviale si racorduri pina la limita de proprietate a imobilelor.

Principalele elemente constructive si hidraulice ale retelei proiectate sint prezentate in anexa nr. 11.

2.2.5	Date generale

Proiectarea lucrarilor s - a facut pe baza datelor cunoscute privind situatia actuala si a prevederilor in perspectiva anului 2025 si anume:

•    numarul de proprietati racordate va fi de 33 locuinte;

•    suprafata bazinului de canalizare este de 2,3 ha;

•    constructiile, preponderent locuinte, vor avea 1...2 etaje;

•    imobilele vor fi dotate cu instalatii de apa si canalizare.

•   strada in ansamblu va fi modernizata; in prezent sistemul rutier este executat din pamint balastat.

2.2.6	Determinarea debitelor de apa de canalizare

Calculul debitelor de apa de canalizare s - a efectuat in concordanta cu prevederile STAS 1846/2 – 06, STAS 3051 – 96, STAS 9470 – 73.

Debitul total de dimensionare (perspectiva)  Quz tot este de 110,08 l/s.

Calculul debitelor este prezentat in breviarul din  anexa nr.10.

2.2.7   Descrierea tehnologica a solutiei adoptate

Se propune, pentru intreg amplasamentul, urmatoarele lucrari:

•   conducta stradala de canalizare;

•   racorduri pina la limita de proprietate.

La proiectarea lucrarilor pentru canalizare s - a tinut seama de retelele edilitare existente si de cele ce urmeaza a se executa.

Traseul este stabilit in functie de reteaua stradala a orasului, cu respectarea SR 8591/1 - 97 (amplasarea in localitate a retelelor edilitare subterane).

Amplasamentul retelei de canalizare este astfel ales, incit viitoarele instalatii edilitare care se vor proiecta si construi, sa nu fie jenate de reteaua de canal.

### 2.2.8  Scenariile tehnico - economice

### Se propun doua variante de solutie tehnica :

2.2.8.1  Descarcarea retelei de canalizare proiectate sa se racordeze la reteaua existenta a strazii Moinesti, in camin existent in  capatul strazii, la intersectia cu strada Liniei, retea canalizare cu Dn 40 cm.

2.2.8.2  Descarcarea retelei de canalizare proiectate sa se racordeze la reteaua existenta a strazii Liniei, in camin existent in  capatul Intrarii Catlabuga, retea canalizare cu Dn 315 mm.

2.2.9  Scenariul tehnic recomandat este cel de la punctul 2.2.8.1, detaliat in continuarea proiectului, pentru urmatoarele argumente :

- diametrul retelei existente de pe strada Moinesti este mai mare decit cel al strazii Liniei;

- caminul existent in capatul Intrarii Catlabuga are o adincime la radier raportata la cota terenului de – 1,10 m, ceea ce este in totalitate insuficient pentru o curgere gravitationala a strazii ;

- colectorul strazii Moinesti are descarcare dubla in punctul de racordare (camin preaplin) al retelei proiectate si anume spre bdul. I. Maniu si bdul. Timisoara, spre deosebire de cel al strazii Liniei care are un camin incipient si un diametru care din punct de vedere tehnic nu corespunde, solutie pentru care apele uzate menajere si pluviale au un tranzit ce duc la supraincarcarea (dublarea) debitului acestei strazi  ;

- referitor la panta strazii, o descarcare a retelei de canalizare in strada Liniei, in afara inconvenientelor mentionate mai sus, obliga ca solutie tehnica amplasarea unei statii de pompare ape uzate, ceea ce inseamna consum suplimentar de material si manopera, o intretinere permanenta din partea beneficiarului prin personal calificat cu specializare electro – mecanic si nu in ultimul rind costuri de financiare, cu referire directa la consumul de energie electrica ;

- amplasarea unei statii de pompare presupune si un teren adecvat, care obligatoriu trebuie sa faca parte din domeniul public, ceea ce in cazul de fata pune probleme data fiind locatia si marimea strazii si a extremitatilor acesteia ;

- puncul cel mai sensibil este pus de disponibilitatea riveranilor de a avea in zona o astfel de constructie, care poate sa degaje noxe.

Pentru comparatie se anexeaza evaluarile, indicii si devizul general si pentru aceasta varianta (varianta nr. 2).

### 2.2.9  Materialul retinut pentru tuburi

Ca solutie constructiva se ia in considerare la materialul tubului :

- tub din beton ;

- tub din policlorura de vinil;

- tub din poliesteri armati cu fibra de sticla.

Proiectantul recomanda a fi retinuta si promovată varianta  in care reteaua de canalizare se realizeaza cu tuburi din policlorura de vinil pentru urmatoarele avantaje calitative tehnice :

•   canalul se poate amplasa in axul carosabilului;

•   hidraulica curgerii este cu mult mai buna (la aceleasi pante si diametre), in comparatie cu tuburile din beton simplu;

•   numarul de avarii si interventii se reduce fata de varianta în care canalul se executa cu tuburi din beton;

•   executia canalului este mai usoara datorita lungimii tuburilor si caracteristicilor tehnice de imbinare;

•   investitia este mai mica fata de solutia cu tuburi din poliesteri armati cu fibra de sticla sau beton.

2.3	DATELE TEHNICE ALE INVESTITIEI

2.3.1     Zona si amplasamentul

Lucrarile proiectate sint amplasate in intravilanul orasului Bucuresti si anume strada Acvariului din sectorul 6.

Amplasamentul, conform planului de incadrare in zona, se desfasoara in lungul acestei strazi.

Reteaua de canalizare va fi amplasata in carosabilul strazii, adica in terenul care apartine domeniului public, administrat de A.D.P. Sector 6, Bucuresti.

2.3.2 Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Suprafetele de teren aferente lucrarilor de canalizare apartin beneficiarului lucrarii, deci sint in domeniu public.

2.3.3	Situatia ocuparilor definitive de teren

2.3.3.1  Suprafete ocupate definitiv

Nueste cazul.

2.3.3.2   Suprafete de teren ocupate temporar

Pentru pozarea conductelor si statiei de pompare sint necesare urmatoarele suprafete de teren:

320,0 m x 1,0 m = 320,0 mp;

Organizarea de santier pentru aceste lucrari in practica se va desfasura pe traseul strazi.

Caile de acces sint strazile ce o marginesc, iar sursele de apa, energie electrica, etc. sint ale acestei strazi.

Toate referirile de mai sus se fac cu mentiunea de “teren intravilan”.

2.3.4 Studii de teren

2.3.4.1 Baza topografica

Baza topografica folosita la proiectarea lucrarilor este constituita din planurile la scara  1:2.000 si 1:500 obtinute de la Oficiul de Cadastru al Municipiului Bucuresti dupa cum urmeaza:

- plan de incadrare in zona sc. 1: 2.000 (plansa nr. 2);

- plan de situatie sc. 1: 500 (plansa nr.3 ).

2.3.4.2 Caracteristicile geotehnice, hidrogeologice si climatice din amplasament

##### Conditii geotehnice

Pe baza datelor obtinute din examinarea forajelor executate in zona pentru raionarea geotehnica a terenurilor de pe raza Municipiului Bucuresti, stratificatia se prezinta schematizat, astfel:

·  0,00 – 0,50 m       pavaj din pamint balastat;

·  0,50 – 1,50 m       argile prafoase cafenii plastic virtoase (Lb);

·  1,50 – 5,20 m       prafuri argiloase - argile prafoase galbui, plastic virtoase,  local macroporice, cu concretiuni calcaroase (Lc);

·  5,20 – 8..9,0 m  prafuri argiloase nisipoase galbui - cenusii, calcaroase, plastic virtoase;

·  peste 8…9,0 m    Formatiunea de Colentina:nisipuri si pietrisuri.

Rezistenta admisibila (capacitatea portanta) a stratului A este de 1,7 – 1,8 kgf/cmp.

Din punct de vedere al executiei terasamentelor, terenul in care urmeaza sa se pozeze canalul proiectat si constructiile aferente se incadrează in categoria "teren tare". Pentru acest strat se pot adopta urmatoarele valori geotehnice medii:

•   indicele de plasticitate	(Ip)	= 35

•   indicele de consistenta	(Ic)	= 0,90

•   umiditatea		(W)	= 18,5 %

•   greutatea volumetrică	(g)	= 20 kN/m3

•   porozitatea		(n)	= 41,5 %

•   capacitatea portanta   (Cp)     = 1,7 – 1,8 kg/cmp

Din punct de vedere seismic, zona in care este amplasata lucrarea se incadreaza in gradul corespunzător  Municipiului Bucuresti, respectiv Ks = 8.

Conditii hidrogeologice

Pinza de apa freatica este cantonata in stratul format din nisipuri si pietrisuri, la o adincime de peste 8,00 m, cu o variatie a nivelului in timpul anului de ± 1,00...1,50 m. Deoarece apa si constructiile aferente se pozeaza la adincimi  de max. 5,00 m, rezulta ca excavatiile se vor executa in straturile de argile prafoase, deasupra nivelului apelor freatice.

In aceste conditii, in perioada de executie a lucrarilor, in anumite perioade, va fi necesara epuizarea apei provenita din precipitatii

##### Conditiile climatice

Conditiile climatice sint cele din zona Municipiului Bucuresti. Obiectivul se situiaza in zona climatului temperat cu caracter continental unde temperatura medie anuala este de 11,9° C, iernile sint geroase si verile fierbinti.

Precipitatiile medii anuale sint de cca. 536 mm.

Din punct de vedere climatic, pentru organizarea si dezvoltarea lucrarilor, se subliniaza urmatoarele:

·  temperaturile medii lunare in perioada de iarna (in grade Celsius) sint:

decembrie = - 1,0°C; ianuarie = - 3,5°C; februarie = - 2,5°C; martie = 3,5°C.

·  temperaturile minime in perioada de iarna sint:

decembrie = - 26,4°C; ianuarie = - 30,0°C; februarie = - 24,2°C; martie = 13,6°C.

· precipitatiile medii lunare, in perioadele in care acestea pot influienta realizarea lucrarilor sint urmatoarele:

martie = 33 mm; aprilie = 43 mm; mai = 60 mm; iunie = 82 mm; septembrie = 30 mm; octombrie = 43 mm; noiembrie = 37 mm.

2.3.5 Principalele caracteristici ale constructiilor si instalatiilor proiectate

2.3.5.1. Canalul

Evacuarea apelor uzate provenite de pe strada se face printr - un canal proiectat care se racordeaza la reteaua existenta a strazii Moinesti, in camin existent in  capatul strazii, la intersectia cu strada Liniei.

Caracteristicile noii retele de canalizare sint urmatoarele:

  lungimea canalului                                         320,00 m;

  diametrul canalului        	        		  tub P.V.C. Dext 315 mm

P.A.F.S.I.N. Dext 427 mm

  panta canalului            		                       3 0/00

Pentru tuburile din P.V.C. si P.A.F.S.I.N. se prevede un pat de nisip de 10 cm, sub un unghi de 1200, pe toata lungimea si inglobarea acestora intr – un strat care masoara 30 cm peste generatoarea superioara.

Latimea transeei de lucru va fi de  1,00 m iar peretii vor fi sprijiniti.

In varianta in  care canalul se  realizeaza din tuburi  de POLICLORURA DE  VINIL  NEPLASTIFIAT/RIGID  P.V.C. imbinate  cu  garnituri  de cauciuc   se vor respecta conditiile inscrise in cartea tehnica a furnizorului,  cu  conditia ca tuburile respective si garniturile de etansare sa posede  AGREMENTUL   TEHNIC si ACORDUL Comisiei de Agrement  Tehnic.

Dimensiunile, cotele caracteristice ale radierului in punctele importante si parametrii curgerii precum si amplasarea canalului in profilul transversal al strazii sint prezentate in anexa nr.11.

Canalul cu constructiile aferente se prezinta in plansa nr. 3 (plan de situatie cu propuneri de lucrari scara 1:500).

2.3.5.2 Pentru preluarea apelor pluviale s – au prevazut 9 guri de scurgere, pe ambele parti ale carosabilului.

Tipul constructiv prevazut este cu sifon si depozit, din elemente prefabricate de beton; conform STAS 6701 – 82 , tip A1, adica cu un gratar carosabil.

Gratarele gurilor de scurgere sint conform STAS 3272 – 80 si anume tipul A  carosabile.

Racordurile gurilor de scurgere se executa din tuburi de P.V.C. cu Dex 200 mm, STAS 816 – 80.

2.3.5.3 Racordurile la imobile proiectate in numar de 33 bucati sint amplasate in carosabilul strazii pina la limita proprietatii.

Caracteristicile racordurilor sint:

  lungimea                                   	4,00 - 5,00 m;

  diametrul                                   	16 cm ;

  adincime de pozare       		1,50 m .

Racordurile prin prezentul proiect se prevad numai pe domeniul public, intre reteaua publica de canalizare si limita proprietatii a carei delimitare se considera gardul.

Ele se executa din tuburi de P.V.C. neplastifiat cu imbinare cu mufa si inel de cauciuc cu P.V.C. cu Dext 160 x 3,6 mm.

Conditiile de montaj sint aceleasi ca si pentru reteaua de canalizare.

Latimea transeei de lucru va fi de  0,90 m iar peretii vor fi sprijiniti.

In curte, la limita de proprietate, cei ce urmeaza a se racorda vor construi un camin de racord.

2.3.5.4  Avind in vedere lungimea totala a canalului,  particularitatile traseului si  conditia  de maximum 60 m intre camine (conform STAS 3051 – 91) s – au prevazut 5 camine de vizitare.

Caminele de vizitare se vor realiza conform STAS 2448 – 82 figura 1, din elemente prefabricate de beton.

Capacele caminelor, conform STAS 2308 – 81 vor fi de tipul IV, cu orificii de aerisire, carosabile (pentru strazi cu trafic mediu).

##### 2.3.5.6 Sistemul rutier si trotuarele

Pentru executarea retelei de canalizare este necesara desfacerea si refacerea sistemului rutier care, in cazul de fata, este din pamint balastat si care este afectat de executia canalului pe toata lungimea acestuia la care se adauga  racordurile la imobile pina la limita de proprietate si racordurile gurilor de scurgere, concomitent cu reabilitarea acestuia prin executia de beton asfaltic. . Latimea afectata este de 1,30 m pentru canal si 1,20 m pentru racorduri.

2.3.5.7  Prevederi generale privind tehnologia de executie a lucrarilor

Canalul si racordurile, se vor executa pe tronsoane care au lungimea egala cu distanta dintre doua camine de vizitare.

Executia canalului incepe din aval, cu tronsonul de racord la canalul emisar.

Inainte de inceperea executiei se impun urmatoarele:

•   se intocmesc formalitatile obligate prin legi, H.G. si normative;

•   se solicita asistenta tehnica a S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.;

•   se executa sondaje pentru localizarea cu precizie a retelelor edilitare subterane existente afectate de executia canalului proiectat.

Ordinea de executie a lucrarilor  este urmatoarea:

•	se traseaza canalul si se fixeaza reperii topografici;

•	se desface sistemul rutier si pavajul trotuarelor;

•	se executa sapaturile pentru transee, cu mijloace mecanice pina la 25 cm deasupra cotei de fundare;

•   se executa sprijinirile ;

•  se executa manual terasamentele pina la cota de pozare, inclusiv nivelarea platformei;

•	se lanseaza tuburile in transee si se monteaza, concomitent cu realizarea patului de nisip;

•	se executa racordurile, gurile de scurgere si caminele, inclusiv racordurile la imobile;

•	se verifica etanseitatea lucrarilor executate prin “inspectia video”;

•	se executa manual umpluturile de pamint din jurul conductei, pina la 50 cm deasupra generatoarei superioare a tuburilor;

-	umplutura se asterne cu lopata in transee, in straturi de cca. 10...15 cm si se umecteaza corespunzator;

-	se monteaza grila de semnalizare si control;

-	compactarea se  face cu maiul de mina sau maiul mechanic.

•	se desfac treptat sprijinirile  peretilor transeei;

•	se executa mecanizat restul de terasamente;

•	se reface pavajul carosabilului si trotuarului afectat de lucrari astfel incit sa se aduca la stadiul initial inceperii executiei canalului;

•	se vor instala pe toata durata executiei lucrarilor panouri avertizoare pentru timp de zi si semnalizari luminoase pentru timp de noapte, parapete in jurul transeelor si a sapaturilor deschise precum si pasarele pietonale peste transee.

2.3.5.8  Siguranta in exploatare

Siguranta în exploatare a constructiilor

Prin proiect se vor elabora instructiuni de intretinere, exploatare si repararea constructiilor care vor contine masurile pe care beneficiarul trebuie sa le ia in vederea asigurarii unei functionari normale pe intreaga durata a exploatarii.

Deasemenea, se va stabili nivelul de urmarire in timp a constructiilor, indicind lista fenomenelor supuse urmaririi curente in concordanta cu normativul P130/88.

Siguranta circulatiei

Pe amplasamentul obiectivului, in  timpul executiei, se vor realiza cai de acces, pietonale si pentru mijloace auto, asigurind protectia impotriva riscului de accidentare.

Siguranta cu privire la instalatii

Proiectul tehnic care se va intocmi pentru lucrarile de instalatii si montaj, vor prevedea elemente necesare executarii si exploatarii instalatiilor si utilajelor tehnologice aferente lor, in conditii depline de securitate si igiena muncii, asigurind conditii normale de lucru si prevenirea accidentelor de munca.

Pentru siguranta in exploatare, la proiectarea retelelor de canalizare se va tine seama de urmatorii factori: agresivitatea solului si a apei subterane fata de materialul conductelor, conditii climatice, coroziune interioara.

Masurile ce s - au luat impotriva acestor actiuni: protectie exterioara a conductelor; respectarea vitezei economice de curgere a apei in conducte; respectarea adincimii de inghet; protectie suplimentara fata de actiunea factorilor mecanici externi; semnalizarea supraterana a conductelor retelei in locurile supuse unei circulatii intense; semnalizarea subterana prin grila de semnalizare.

2.3.5.9 Siguranta cu privire la lucrarile de intretinere

Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere presupune protectia personalului de exploatare in timpul activitatilor de revizie, curatiri, reparatii.

Executarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor se va face numai de catre personal calificat in conformitate cu prevederile, standardele si normativele specifice precum si conform normelor pentru protectia muncii, conform regulamentului de intretinere si exploatare intocmit de proiectant.

2.3.5.10 Securitate la intruziuni si efractie

Aceasta presupune protectia instalatiilor si personalului de exploatare impotriva eventualelor acte de hotie, vandalism. Impotriva patrunderii nedorite a insectelor sau a animalelor se vor prevede capace cu balama antifurt la camine.

2.3.5.11  Siguranta la foc

Instalatiile proiectate utilizeaza materiale de constructie cu toate datele tehnice necesare pentru determinarea gradului de resitenta la foc si cunoasterea masurilor necesare ce se impun pentru  utilizarea acestora privind normele de proiectare P.S.I. in vigoare.

## 2.3.5.12  Izolatii termice, hidrofuge si pentru economia de energie

Nu este cazul.

## 2.3.5.12  Protectia impotriva zgomotului

Nu este cazul.

##### 2.3.6   Situatia existenta a utilitatilor

Strada Acvariului prezinta urmatoarele caracteristici:

•   Lungimea  totala a strazii  este de  245,0 m  iar  latimea  este  de  6,00 m, cu trotuare de 1,50 m;

•   Panta strazii strazii este de in practica de 1,5 0/00 cu orientare spre strada Furtunei;

•   Sistemul rutier este format din pamint balastat si beton.

Situatia actuala a retelelelor

Retelele edilitare existente pe strada sint:

•   	linii electrice si telefonice amplasate pe stilpi;

- retea gaze naturale;

- retea publica de alimentare cu apa.

2.3.7  Concluziile impactului asupra mediului

Protectiei calitatii aerului din punctul de vedere al retelei de canalizare se realizeaza prin gurile de scurgere care sint de tipul cu sifon si depozit conform STAS 6701 – 82, in care, prin inchiderea hidraulica a sifonului se elimină posibilitatea infestarii atmosferei.

Imbinarea etansa a tuburilor de canalizare elimina exfiltratiile apelor uzate si in consecinta nu polueaza solul.

Etanseitatea conductei de canalizare si  conditiile geologice si hidrogeologice  asigura protectia calitatii apei freatice.

Documentatia tehnica prevede obligatia constructorului de a transporta pamintul excedentar si deseurile rezultate din executia lucrarilor, in locuri stabilite, de comun acord cu Primaria Sectorului.

Specificul lucrarilor prevazute nu implica masuri de protectie impotriva zgomotului, vibratiilor si radiatiilor. Prin lucrarile de canalizare prevazute in prezenta documentatie se asigura protectia mediului in toate componentele sale, se imbunatatesc factorii locali de mediu si implicit se realizeaza un grad sporit de confort pentru locatarii de pe strada respectiva.

3.  COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

3.1  DEVIZUL GENERAL AL INVESTITIEI

Fundamentarea indicilor valorici folositi la definitivarea devizului general

In continuare se prezinta succint elementele determinante ale devizului general.

Fundamentarea preturilor materialelor

Preturile materialelor sint fundamentate pe baza de oferta dupa cum se prezinta in continuare.

3.2  DATE DE BAZA

Preturi pentru tuburi de beton, borduri, dale, piatra bruta, nisip, balast s – au obtinut de la:

•   S.C. SOMACO S.A. Bucuresti;

•   S.C. GRANITUL S.A. Bucuresti;

•   S.C. SOCED S.A. Bucuresti;

•   S.C. CARB Bucuresti;

•   S.C. HOLCHIM CARPATI S.A. Bucuresti.

Preturi pentru tuburi si fitinguri din P.V.C. :

•   PIPE LIFE Bucuresti;

•   VALROM Bucuresti;

•   PLAST SISTEM S.A. Bucuresti;

•   MOBIFIN Bucuresti.

Preturi unitare pentru utilaje de constructii si transporturi:

•   S.C. SARTEX SERVICE S.A. Bucuresti;

•   S.C. CONEXIF S.A. Tulcea.

Manopera pentru muncitori calificati si necalificati de la:

•   S.C. APA NOVA Bucuresti S.A.;

•   INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA Bucuresti.

3.3 ANALIZE DE PRETURI

Analizele de preturi s - au efectuat pe articole complexe folosind in acest scop “Normele de consumuri de resurse pe articole de deviz” dintre care se mentioneaza:

•   Terasamente Ts;

•   Alimentari cu apa si canalizari Ac;

•   Drumuri D;

•   Transporturi TR

•   Constructii C

Indicii s - au stabilit avind in vedere:

•   materialul tubulaturii si diametrele acesteia;

•   adincimea de pozare;

•  caracteristicile strazii: latimea carosabilului si natura sistemului rutier si al trotuarelor;

•   caracteristicile geotehnice si hidrogeologice.

Pe baza analizelor de preturi s - au stabilit indicii specifici retelei respective.

Indicii rezultati au fost comparati cu cei aprobati de C.T.E. – P.M.B. la alte S.F. – uri similare si apoi utilizati la evaluarea lucrarilor.

In final, s - au intocmit devizele pe obiecte, devizul general si s - au calculat indicatorii tehnico - economici.

3.4  DEVIZUL GENERAL

# Cheltuielile de capital necesare realizarii lucrarii: “Extindere retea publica de canalizare pe strada Acvariului, sector 6, Bucuresti”, s - au calculat conform H.G. nr. 376/8 iulie 1994.

Devizul general s - a elaborat conform metodologiei precizată prin H.G. nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, pentru varianta de material propus la realizarea  conductei canalului, si anume  tuburi din P.V.C. si P.A.F.S.I.N.

# Devizul general s - a calculat pe baza “Normelor de deviz” si a preturilor din trimestrul I 2010.

4.  ANALIZA COST -  BENEFICIU

  - DEFINIREA OBIECTIVELOR

Obiectivul general al proiectului: imbunatatirea calitatii serviciilor existente si reducerea impactului negativ al evacuarii de apa uzata conform practicilor si politicilor UE sau in contextul axei de prioritate 1 al SOP Mediu.

| Obiective specifice | Valori fara proiect (*) | Valoare asteptata dupa terminare |
| --- | --- | --- |
| 1. Cresterea acoperirii de servicii de apa si canalizare | 2,66 % | 8,5 % |
| 2. Instaurarea de operatori si structuri asociate eficiente (ex: companii de operare regionala si asociatii ale municipalitatilor) | Numarul de ROC/IDA cu setare institutionala adecvata si capacitate pt. operarea de lunga durata ale sistemelor de apa/apa uzata. | Numarul de ROC/IDA cu setare institutionala adecvata si capacitate pt. operarea de lunga durata ale sistemelor de apa/apa uzata. |

4.2 PERIOADA DE REFERINTA

Durata de realizare a investitiei este importanta deoarece pe parcursul ei nu se obtine profit si, practic, aceasta va insemna o pierdere, comparativ cu cazul in care banii cheltuiti ar fi fost folositi in scopul de a obtine profit imediat.

Esalonarea in timp a investitiilor pe parcursul termenului de realizare se face astfel incat sa se minimizeze volumul fondurilor imobilizate.

In cadrul analizei cost - beneficiu a proiectului mentionat s - a luat in calcul urmatoarea perioada de referinta pentru esalonarea investitiei:

- 1 an – reprezentand perioada in care se realizeaza si se aloca fondurile pentru investitia de baza.

Perioada de referinta a obiectivului investitional reprezinta un indicator relevant pentru stabilirea eficientei economico - financiare a proiectului, deoarece se presupune ca eficienta variaza in cadrul duratei respective, in functie de compunerea variatiei evolutiei costurilor investitionale si valoarea veniturilor.

In cadrul analizei cost - beneficiu a proiectului mentionat s - a luat in calcul urmatoarea perioada de referinta pentru durata de viata a investitiei (durata normala de functionare):

- 30 ani

Astfel perioada de referinta a investitie este rezumata in urmatorul tabel:

| Perioada de referinta | Durata estimata |
| --- | --- |
| 1. Durata de realizare | 1 luna |
| 2. Perioada de referinta | 30 de ani |
| 3. Durata de functionare | 50 de ani |

4.3  ANALIZA OPTIUNILOR in proiect presupune luarea in considerare a urmatoarelor 3 variante:

4.3.1  Varianta zero (varianta fara proiect)

In cadrul acestei variante s - a analizat raportul cost beneficiu daca situatia din teren ar ramane neschimbata si anume nu s - ar investi niciun leu.

Astfel se constata ca:

- Prin pastrarea situatiei existente, locuintele sint prevazute cu bazine de acumulare improvizate, existand riscul de contaminare a panzei freatice subterane, dar si a apelor de suprafata;

- Este necesara colectarea si evacuarea apelor uzate printr - un sistem centralizat de canalizare, pentru cresterea nivelului de viata al locuitorilor, dar si pentru protectia mediului;

- Veniturile Primariei Sectorului 6 nu vor fi in nici un fel influentate datorita faptului ca nu se vor putea creea noi locuinte, societati comerciale etc, in general nu vor fi create conditiile pentru atragerea de noi venituri la bugetul local.

Aceasta varianta nu duce la indeplinirea obiectivelor studiului de fezabilitate.

4.3.2  Varianta cu proiect (cu investitie maxima)

In aceasta varianta se propune realizarea unui sistem centralizat de canalizare pentru evacuarea apelor uzate menajere si pluviale.

Se elimina in acest mod posibilitatea de contaminare a apelor subterane si de suprafata.

Dintre cele trei optiuni prezentate, varianta selectata a fost varianta cu investitie maxima datorita faptului ca aceasta raspunde in cea mai mare masura obiectivelor acestui studiu de fezabilitate.

Totate acestea cat si principalii indici ai investitiei sunt evidentiati de tabelele de mai jos.

4.3.3  Varianta medie (cu investitie medie)

Varianta medie consta in realizarea partiala a unui sistem centralizat de canalizare care va rezolva evacuarea apelor uzate menajere provenite de la consumatorii casnici, acestia neavand bazine de acumulare corespunzatoare.

Aceasta varianta nu duce la indeplinirea in totalitatea a obiectivelor studiului de fezabilitate.

  - ANALIZA FINANCIARA

Variabilele economice ce au un impact semnificativ asupra proiectului:

- Inflatia;

- Cursul valutar;

- Nivelul salariilor;

- Pretul la energie;

- Evolutia populatie;

- Orizontul de timp;

- Rata financiara si rata economica de actualizare.

### Obiectivele si scopul analizei

Scopul analizei financiare este de a evalua performanta financiara a proiectului pe o perioada de 20 de ani, cu viziunea de a realiza suficienta financiara, si sustinerea proiectului pe termen lung, indicatorii de performanta financiara.

In cadrul analizei financiare au fost calculati indicatorii de performanta la varianta aleasa in urma scenariilor tehnico - economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse.

- Cash Flow (fluxul cumulat)

- Valoarea actuala neta (VAN)

Venitul net actualizat sau valoarea neta actualizata totala (VNAT), in termeni absoluti, reprezinta valoarea totala a avantajului economic actualizat, exprimat in flux de lichiditate FL (cash - flow), la momentul inceperii unui proiect de investitii.

Formula care a stat la baza calculului venitului net actualizat este:

VNAT=−It+a=nFLa1(1+α)a

- Rata interna de rentabilitate (RIR)

Rata interna de rentabilitate (RIR) este acea rata de actualizare α pentru care suma fluxurilor financiare de lichiditate, generate de catre un proiect este egala cu cheltuielile de investitii si exploatare efectuate.

Rata interna de rentabilitate ne indica o rata de actualizare la care VNAT devine nula, adica:

VNAT=−It+a=nFLa1(1+α)a=0⇒Ita=t+1nFLt(1+α)t

- Raportul cost - beneficiu

  - ANALIZA DE SUSTENABILITATE

In cadrul analizei de sustenabilitate la proiectul propus s - au luat in calcul toti parametrii de mai sus si s - au studiat diferite variante de variatie admisibila a valorilor lor, unele deja prezentate, dar si variatia indicilor calculati in cazul in care cheltuielile cresc cu pana la 10 % sau veniturile scad in acelasi procent.

Referitor la durata de realizare a investitiei s - a luat in calcul varianta de proiect care are termenul de realizare a obiectivului cel mai mic considerat ca fiind cel mai eficient.

In cazul in care durata de realizare ar fi mult mai mare, costurile cresc proportional iar investitia nu si - ar mai dovedi eficienta din punct de vedere financiar.

In cadrul analizei cost - beneficiu s - au comparat veniturile totale actualizate si cheltuielile totale actualizate ale investitiei propuse, luandu - se in considerare factorul timp, prin metoda actualizarii. Astfel am analizat eficienta proiectului investitional omogenizand cheltuielile si veniturile efectuate la diferite momente.

Compararea dintre veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate a fost realizata sub forma de raport si s - a preferat varianta cu valoarea cea mai apropiata de valoarea supraunitara, intrucat numai aceasta este mai eficienta.

4.6  ANALIZA DE SENZITIVITATE

Factorii care pot reprezenta variabile critice sint:

- Valoarea investitiei din anul 1 de implementare;

- Tariful la energia electrica;

- Salariul mediu brut lunar in primul an de exploatare;

- Rata inflatiei;

- Populatia;

- Gradul de conectare al populatiei la reteaua de canalizare in primul an de exploatare;

- Cantitatea anuala de apa uzata generata de alti consumatori, diferiti de populatie;

- Tariful de canalizare in primul an de exploatare.

4.7  ANALIZA DE RISC

Pentru  analiza proiectului de investitii se iau in considerare riscurile ce pot aparea atit in perioada de implementare a proiectului cit si in perioada de exploatare a obiectului de investitie.

- Pentru perioada de implementare

-	Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului redus de oferte conforme primate, lucru ce va influenta in mod negativ planul de actiune al proiectului;

-	Nerespectarea termenelor de executie stabilite din cauza unor motive ce depind sau nu de executant;

- Pentru perioada de exploatare

-         Cresterea costurilor la energie electrica;

-	Cresterea tarifului la canalizare;

-	Incapacitatea de plata a populatiei pentru serviciu de canalizare furnizat;

-	Uzarea fizica si morala a echipamentelor.

5.  SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Finantarea obiectivului se face de MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIMARIA SECTORULUI 6, din fondurile bugetului local.

##### 6.  ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

Prin specificul investitiei si ponderea redusa a retelei de canal proiectate in ansamblul retelelor de apa si de canalizare din Municipiul Bucuresti, nu se poate cuantifica forta de munca suplimentara necesara pentru intretinerea si exploatarea lucrarilor respective.

Pe durata derularii executiei lucrarilor se va folosi forta de munca pentru constructii – montaj.

##### 7.  PRINCIPALII  INDICATORI  TEHNICO  -   ECONOMICI  AI  INVESTITIEI

Principalii indicatori tehnico - economici  au fost stabiliti avind in vedere prevederile din H.G. 376/08.07.1994 si sint prezentati in anexa nr. 1 din care rezulta:

7.1  VALOAREA TOTALA a investitiei de baza pentru varianta cu retea realizata din tuburi de P.V.C. in preturi luna ianuarie, anul 2010, 1 euro = 4,1196 lei este de :

Var. 1

- 554.720 mii lei din care C+M 462.619 mii lei.

Var. 2

- 645.320 mii lei din care C+M 549.420 mii lei.

##### 7.2	ESALONAREA INVESTITIEI

Var. 1                                                 Var. 2

-     Inv/C+M   554.720/462.619 mii lei    Inv/C+M   645.320 /549.420 mii lei

-     Anul I  554.720/462.619 mii lei         Anul I  645.320 /549.420 mii lei

7.3  DURATA DE REALIZARE

Durata de realizare a investitiei este apreciata  la 2 luni.

  - CAPACITATI

-  capacitatea     0,187 km retea si 0,028 km racorduri (11 bucati);

-  durata de recuperare a investitiei este de 45,7 ani(Var. 1)/46,5 ani(Var. 2)

8.	AVIZE  SI  ACORDURI

Avizele si acordurile necesare la faza S.F. sint urmatoarele:

·  certificatul de urbanism;

·  avize ale intreprinderilor detinatoare de retele edilitare:

-	aviz Enel S.A.

-	aviz S.N.Tc. Romtelecom S.A.;

- 	aviz G.D.F. SUEZ S.A.;

·  aviz preliminar S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. ;

·  aviz C.T.E. S.C. Concret Construct S.R.L.

| VERIFICAT, ing. D. Cazacu | INTOCMIT, ing. P.S. Gheorghe |
| --- | --- |

Extindere retea publica de canalizare 			                                      Anexa nr. 11

pe strada Acvariului

sector 6, Bucuresti

## Faza S.F.

## PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE

## ALE LUCRARILOR PROIECTATE

1. Lungimea totala a strazii  245,0 + 75,0 m;

2. Latimea strazii 6,00 m;

3. Latimea trotuarului 1,50 m;

4. Panta generala a strazii este de 1,5 0/00 cu orientare spre strada Furtunei;

5. Sistemul rutier este format din pamint balastat;

6. Retele edilitare  existente pe strada sint:

-		linii electrice si telefonice amplasate pe stilpi;

-	retea gaze naturale;

-	retea publica de alimentare cu apa.

7. Posibilitati de descarcare a canalului:

-	in colectorul existent pe strada Liniei, in camin existent.

8. Date caracteristice ale retelelor proiectate:

|  |  | Canal - tuburi din P.V.C. P.A.F.S.I.N. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lungime |  | 245,0 m 75,0 m |  |
| Dn |  | 315 mm 427 mm |  |
| Quz. men. |  | 3,00 l/s 5,75 l/s |  |
| Qpluvial |  | 54,43 l/s 104,33 l/s |  |
| Vpl |  | 0,88 m/s 1,075 m/s |  |
| Ief |  | 3 ‰ 3 ‰ |  |
| Camine |  | 5 buc |  |
| Guri de scurgere |  | 9 buc |  |

Racorduri                   33 buc

9. Profil transversal: